| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 방수공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | SHEET(합성고무계) 방수공사 -1 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 바탕면 1) 방수시공자의 실적은 확인했는가 2) 동별 방수시공 책임자 선정여부 확인 3) 구조체 보수후 1:3 몰탈로 요철없이 평활하게 표면이 마무리가 되어있는가 -갈라짐,돌기물,들뜸,작은구멍,기름때 4) 방수전 바탕표면은 역구배진곳이 없으며 완전히 건조되었는가? - 물흘림 경사: 1/100 - 바탕면의 건조도: 함수율 8% 이내 5) PRIMER 도포전 돌, 못 및 분진등이 없도록 깨끗이 청소는 되었는가? 6) 구석, 모서리 치켜올림부분은 SHEET층의 부착이 용이하도록 둥글게 3∼10cm면접어 시공되었는가?- 면잡기 상태 7) ROOF DRAIN의 매설은 배수가 잘 되도록 가급적 낮게 SHEET 깔기전 마무리 손질은 되었는가? 8) 기타 금속류 관통부, 익스펜션 죠인트부위 등의 마무리 손질은 이상이 없는가? 9) 각종 매입철물,관통파이프의 위치는 정확 하며 고정은 튼튼한가- 관련공종과의 협의.검토 여부확인 10) 바탕의 평활도는 ±2mm 이하인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 재료 1) 재료의 종류,규격,품질보증서 등은 확인 하였나 2) 재료의 보관장소,보관방법은 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  | (성명) 인 |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |
| 공 종 |  |  |  | 방수공사 |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  |  |  | SHEET(합성고무계) 방수공사 -2 |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PRIMER 도포 1) 동절기에는 2℃이하에서는 시공을 중지하고 있는가 1) PRIMER 도포는 접착제와 동질의 용제로 녹여 사용되었는가? 2) PRIMER 도포는 전면에 골고루 누락됨없이 도포되었는가? 3) 아스팔트계 프라이머는 24시간 이상, 합성수지계 프라이머는 15분 이상 건조 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SHEET 접착 1) SHEET의 접착방향은 물구배와 직각으로, 아래서부터 위로 붙여 나가는가 2) 겹친 이음시는 10cm이상 겹친 이음하고 있는가? 3) 맞댄 이음시는 덧판을 10cm이상 덧판을 세워 이음하고 있는가? 4) 겹침 접합부는 불꽃으로 양면의 길이와폭을 동시에 녹여 용융접착하고 있는가? 5) 가급적 이음시 SEAL 재를 추가 사용되도록하여 안전성이 증대되도록 고려되고 있는가? 6) 접착후의 상태는 기포,주름 등이 없는가 7) SHEET의 접착후 ROLLER 등으로 압착하고 있는가 8) SHEET 시공과정에서 신장을 주지 않도록 시공되고 있는가?- 잡아당긴 상태로접착금지 9) 한 장에 의한 방수층 이므로 시공시에손상을 받지않도록 하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |
| 시공자재점검 |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |
|  | # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |
|  | 공 종 |  |  |  | 방수공사 |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 세 부 공 종 |  |  |  | SHEET(합성고무계) 방수공사 -3 |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 검 사 항 목 |  |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) 하부에 기포, 공극이 남지 않도록 한쪽 에서 눌러가며 시공되고 있는가? 11) 구석, 모서리, 배수구 주위 및 파라펫트 치켜 올림부분은 1∼2겹 더 깔고 30츠 정도 치켜올려 시공되고 있는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. 보양 1) 누름 CON'C 또는 MORTAR 시공시 WIRE MESH 및 타설공구에 의해 파손되지 않도록 강구하여 시공되고 있는가? 2) 용접작업, 그라인더 갈기, 사다리 사용,리어카 운반 및 타일, 미장을 위한 먹줄치기 작업 등에 의한 파손대책을 강구하여 시공되고 있는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. 기타 방수공사 완료후 누수여부를 확인하기 위하여 담수시험은 하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시공자 점검 |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |
|  | 시공자재점검 |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |