| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 방수공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 실링(Sealing)공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 재료의 보관은 적절하게 하고 있으며 제조후 6개월 이내의 것인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 재료의 재질, 특성 및 실험자료를 확인검토하였는가?- KS 표시품 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 피착면의 건조상태, 청소상태 및 결함을 조사하였으며 그 보수는 하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 시공중의 온도는 3℃이상, 습도는 85%미만인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 줄눈의 폭과 깊이는 산식에 의거 검토하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 충진재는 둥근형의 경우 줄눈폭보다 3∼5mm 큰 것을 사용하는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 마스킹테이프를 사용하고 있는가? -주변 오염방지 조치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 프라이머의 성분, 도포량, 사용 가능시간을 확인하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 이액형인 경우 얼룩이나 기포가 없도록충분히 혼합하였는가?(10분≤t≤15분) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 혼합후에 제조업자 지정의 사용가능 시간내에 사용하고 있는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 종류별 사용개소의 확인- 1)욕실: 실리콘계 비초산형(내곰팡이성) 2)욕실 이외부위: 폴리우레탄계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 실링재의 표면경화 상태는 양호한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 외벽면에 코킹시공시는 사전에 피착면에 프라이머 처리를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 바탕면처리- 부착면의 오염제거 및 프라이머 도포 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 코킹 시공상태- 기포가 없고 규정 두께로 시공 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 코킹오염 방지- 빈통 및 Tape 수거할것 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |