| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 지정 및 기초공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 말뚝박기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1.타격 말뚝공사의 확인은 하였는가- 1)제품검사 및 재령 2)이음처리(PHC Pile의 연결방법) 3)말뚝머리 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-현장타격 콘크리트말뚝공사의 확인은 하였는가- 1)파일세우기 및 항타시의 수직도 2)슬라임처리 3)최종 타격말뚝의머리 4)지하수위 5)기계말뚝축의 수평.수직성의 확인-CIP 공법일 경우에는 천공시 수직도 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 파일위 표시는 장비이동에도 유지될수있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 파일박기 순서는 적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 신호수등 안전 및 수칙확인을 위한 인원배치 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 항타시 입회- 감리,감독 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 모든파일의 항타결과를 기록하는가 - 항타기록부 및 기록대 비치 -항타시간,항타회수,리바운드,최종관입량,Pile 길이 - CIP 공법일 경우에는 천공깊이,천공지질 단면도,Grouting 재료 및 방법,최종 근입깊이 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 타입후 수직성,위치의 정밀성 및 중파여부 확인(거울,다림추 사용) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 중파 또는 시방에 적합한 파일의 보강타시행 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |