| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 유리공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 설치 및 끼움 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 미장공사, 도장공사와의 관련에 따르는 공정상의 설치시기는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 유리창의 후레임(틀)과 두께에 관하여 풍압내진의 검토는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 설치부분별로 유리의 종류는 확인하였가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 망입유리의 절단면은 흰 페인트 녹막이 도장을 하였는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 유리절단규격 확인- 홈까지의 치수길이 보다 1.5~2.0 mm 짧게 절단 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 퍼티밀착등 흔들림 유무확인- 유리양면을 맞잡아 흔들림 유무 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 유리끼우기 퍼티의 4귀는 맞댐연귀로하고 유리홈은 설치되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 목제창호 유리의 세로못 고정여부 및고정개소의 적정성 여부확인- 고정못의 위치: 1)모서리에서 90~120mm 2)중간에서 250mm 간격정도 3)유리한면에 2개소 이상 4)나무누름대에는 무두못사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 퍼티면 도색은 1주일 이상 경과후에 하여야 한다 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 대형유리 설치시 안전대책 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 대형유리는 매 장마다 유리식별.주의표시 부착여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 유리끼우기전 오염물의 청소여부 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 누름퍼티는 유리고정 철물을 댄후 즉각 시공할것 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Setting Block 시공- 유리의 1/4 과 1/8지점에 설치하고 적정두께 유지할것 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |