| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 철근공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 자재보관 및 관리 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 철근의 종류별 분류여부 및 각목등을 위에 놓고 식별표지를 세웠는가- 1)지상20~30cm 이상 격리 2)이형.원형 구분적재 3)강도별 구분적재 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 지붕을 씌우거나 커버를 씌어 녹의 발생을 방지하는 조치를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 철근은 각각 종별, 지름별, 길이별로 분류하며, 각목 등 위에 놓고 식별 표지를 세우게 하였는가(또한 각목 아래 지면에는 깬돌을 까는 등 빗물로 인한 흙탕튀김을 방지한다- 주위에 배수로) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 사용시간에 여유가 있는 경우에는 지붕을 만들거나 커버를 씌워 녹의 발생을 방지하는 조치를 취하게 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 지정된 철근이 반입(사용)되고 있는가 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |