| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |
| 공 종 | 철근공사 |  |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 철근조립 및 배근 -1 |  |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 조립에 사용하는 스페이서, 발판 달철물 등 건설품의 확인은 하였는가 (제물치장 콘크리트 마감인 경우에는 특히 유의) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 철근 배근에 대한 확인과 점검은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 배근 검사후 지적사항에 대한 수정처리결과는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 이음 및 정착길이 확보여부,정착방향.위치의 정확성- 1)인장:40d 2)압축:25d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 개구부 보강- 1)벽체 2)바닥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 철근 청소상태- 녹,흙,시맨트 페이스트,기름등 불순물은 모두제거 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 각종 전기박스류 및 매입물 주위의배근상태 및 보강배근 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 철근의 결속상태- 부위별,배근간격별결속개소수 준수: 40d 이상 및 2곳 이상직교부위에는 결속선 결속 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 공동주택 철근보강(옹벽 및 슬래브) 1)15층 APT.: 1,2,3 층 2)20층 이상: 5 개층 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 배근간격은 정확하며 수직.수평 상태는양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 철근상호간격 및 피복은 설계도서의±10 mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 철근 Bending의 처리상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 기둥주근의 이음은 층고의 2/3 이하부에 두었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Hoop 및 Stirrup의 규격 및 간격은 도면대로 되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Spacer의 간격 및 크기는 적절한가-별도 규정이 없을때는 1)수평철근:1.2 m 2)수직철근:1.5 m 이내간격 유지 혹은 1)벽:＠900 mm 2)바닥:＠600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |
| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |
| 공 종 |  | 철근공사 |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  | 철근조립 및 배근 -2 |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 보의 상.하부근의 이음은 적합한가- 1)상부근:보의 중앙 2)하부근:보의 단부 로부터 ℓ/4 이내일것 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 스라브의 주근은 소정의 위치에 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 스라브의 Spacer 개수는 적정한가- 1)하부근:2 EA/㎡ 2)상부근:1 EA/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 철근을 조립하기 전에 거푸집검사를 실시 하였으며 조립후 청소를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. High Tension Bar 절단시 산소로 절단 불가- 철근 Cutter 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Wall 철근의 단부보강근 배근의 적정성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 수직철근의 이음위치 및 길이- 동일위치에서 1/2 이상 이음금지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 스라브 상부근의 처짐 및 침하방지 대책 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 타구조체와 연결된 부위의 Anchor 철근 의 적정성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 철근의 피복두께는 설계도서 또는 아래사항 준수- 1)기초:6cm 2)접지하는 벽,기둥,바닥,보:4cm 3)벽,바닥판:3cm 4)바닥,내력벽,옥내마무리 내력벽:2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 자투리 철근정리- 수거함에 분리정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |