| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |
| 공 종 |  |  | 콘크리트공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  |  | 콘크리트 타설준비 -1 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |
| 1. 관련공사의 검사확인(특히 설비공사)은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 날씨, 기온측정과 기록(타설전후)확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 타설에 있어서 철근, 파이프, 기타 매설물이 움직이지 않도록 고정되어 있는가를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 이음타설면의 막음판 등 시멘트 페이스트가 새어나가지 않게 되어 있는가를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 기둥, 벽면의 치올림부분에 대해서는 콘크리트 부착에 대한 보양(비닐시트 등에 의한)은 완료되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 피아노선, 수평실, 트랜싯 등 거푸집의 부풀음(떠오름, 휨)첵크용재료는 준비되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 보양시트 및 가설계, 치올림관 보양재의 준비는 되어 있는가(강우, 저온, 여름철의 일사량이 많을 때에는 특히 주의) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 수송관지지틀(받침대), 사다리, 달철물 및 작업원의 통로를 위한 복공판의 준비는 되어있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 30분-1시간 전에 타설순서를 따라 거푸집안의 청소상태를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 겨울철에는 동결될 우려가 있는 경우를 제외하고 타설에 있어서 거푸집면에 균일하게 살수하여 눅눅하게 하도록 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 설정설인 경우 주각부의 배합보정은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 후정설인 경우 서포트 지대지반 보강의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  |  | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
| 시공자 재점검 |  |  | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
|  | # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |
|  | 공 종 | 콘크리트공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 세 부 공 종 | 콘크리트 타설준비 -2 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 검 사 항 목 |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. 바닥판의 고저단차, 바닥내림부분의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. 방화구획 및 바닥내림부분의 확인을 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. 슬래브에 의한 구배(지붕, 발코니의 수구배등)의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. 단열재의 시공장소(지붕슬래브,보,벽)은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Tapping마감부분(지붕아스팔트방수마감등)의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Roof drain 타설부분과 수량의 확인은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. 설비기계의 바닥울림(방수하기 전인가, 후인가, 중량의 첵크 및 바닥의 첵크)은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. 내림벽(Flontahe wall)의 유무와 타설중지의 치수는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. 외벽쪽 설비공사의 복스매립금지는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. 아웃렛복스매립부분(건축, 전기, 설비공사)의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. 통풍, 환기슬리브 부분은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. 설비배관 및 덕트관통슬리브 부분의 아무림은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. 천정보밑 배관구배 스페이스는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. 제물치장 마감부분의 명시는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. 제물치장 마감인 경우 이어치기면의 방수 또한 단차로 인한 의장상의 계획을 위한 줄눈은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시공자 점 검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |
|  | 시공자 재점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 콘크리트공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 콘크리트 타설준비 -3 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 28. 방수처리(앵커,관통관,물막이판의 종류와 고정 등)는 확인 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 익스팬션 죠인트의 위치 및 아무림은 확인 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 타설 30분~1시간 전에 거푸집 내부청소 상태는 확인 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 굳지않은 콘크리트의 품질관리 시험을 위한 준비는 되어 있는가- 1)슬럼프측정 2)공기량측정 3)염화물측정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 진동기 시험가동,예비진동기 준비,정전시의 대비 등의 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |