| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 미장공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 테라조(인조석 물갈기) |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 종석의 종류,색갈 및 입도 확인, 견본품 제작 및 승인 여부- 종석,안료등의 결정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 논스립 및 황동줄눈대의 규격 확인 - 견본제품시 결정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 바탕처리, 물주기후 접착강화용 시멘트 풀칠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 논스립 및 황동줄눈대의 위치, 간격, 높이, 수평 또는 구배 및 고정상태 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 배합비 및 배합상태 확인 - 1:1.5 비율의 된비빔(인조석), 테라죠 - 1:2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 바탕 고름모르터- ①경화후 먹줄치기(줄눈대간격,마감선)→②줄눈대설치→③초벌바름 →④쇠흙손고름 및 마감2회(갈아내기 두께 감안) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 계단하단 꺽기상태 점검 - 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 배수구배의 적정성 여부 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 2-3일간 바름면의 습윤상태 유지여부 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 마감후 출입통제조치 여부 - 통제팻말설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 테라죠 갈기- ①초벌갈기(숫돌 #60)→② 눈메꾸기죽먹임→③양생(1-3일)→④재벌갈기(#180)→⑤죽먹임→⑥양생→⑦정벌갈기(#300)→⑧물씻기(2회)→⑨건조→⑩보양(톱밥)→⑪수산닦기→⑫왁스먹임→⑬광내기 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 들뜸에대한 대비책은 세웠는가- 바탕청소,시멘트 종류,보온시설 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |