| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 방수공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시멘트액체 방수공사 - 1 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 불량개소 혹은 요철부등은 깎아내고 수정하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 재료의 종류, 품질보증서 등은 확인하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 재료의 보관장소, 보관방법등은 적절한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 바탕에 부착된 레이턴스, 먼지, 유류찌꺼기등을 정밀히 제거 청소하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 물흘림 경사는 최소 1/200정도로 하고 낙수구 배수구쪽으로 만들었는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 칠선, 지푸라기, 거푸집조각등은 상당한 깊이까지 까내고 수정하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 바탕의 건조도는 양호한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 강우, 한기, 동결의 우려가 있는 시기에는 공사를 중지하고 있는가?(2℃ 이하에는 공사중지) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 바탕면이 완전히 건조한 다음 방수원액을 5∼10배 물에 타서 1∼3회 균등히 도포하였는가?(사용기준준수) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 방수시멘트페이스트의 배합비는 1 : 2.5: 3(방수제 : 물 : 시멘트)로 하였으며 바름두께는 2∼5mm로 하였는가?- 방수재 제조사의 시방 참조 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 방수공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시멘트액체 방수공사 -2 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 11. 방수몰탈의 배합비는 1 : 2.5 : 5 : 9 (방수제 : 시멘트 : 물 : 모래)로 하였으며 두께는 벽을 6∼9mm, 바닥은 10∼15mm로 하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 보호몰탈의 배합비는 1 : 3 몰탈로 하였으며 두께는 벽은 18mm, 바닥은 24mm로 하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 표면보호몰탈은 미끄럽고 광택이 날정도로 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 방수층 시공후는 거적을 덮어 일사.한냉으로부터 보호하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 방수시험(누수)은 실시 하였는가 (5cm 높이 담수후 48시간 누수 없을것) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 선정 및 관리시험 실시여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 드레인 주위의 마감상태 확인: 바닥-2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 욕실 액체방수 시공회수 및 높이- 1)시공회수: 2차 방수 2)방수높이: 욕조에 면한면 1.2m / 이외면 0.3m 3)욕실 방수층보강: 엑셀+부직포+엑셀 4)방수후 담수시험 및 회수: 24시간이상, 3회 반복실시 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |