| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 마무리작업 및 부대공 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 절토시 절토면이 노상 마무리면에 가까워지면 수시로 확인 측량을 실시하여 과잉 굴착이나 과소굴착이 되지 않도록 책크하고 있는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 마무리면의 균일한 평탄성이 허용오차 이내에 있는지 확인하였는가(계획+20㎝-5㎝이내 직선척에 ±2.5㎝이내) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 마무리 표면의 배수상태의 적정여부는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 노상 FINAL의 검측은 실시하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 노상 FINAL의 규정의 접지압(5.6㎏/㎠)을 가진 장비로 PROOF ROLLING을 실시하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 성토 비탈면은 법면보호 공사를 하기전 충분히 다짐을 실시하고 면은 양호하지 여부를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 법면공사가 필요한 비탈면은 시공전 충분히 다짐을 실시하고 면은 양호한지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 견치골 쌓기시 2m 이상인 곳은 없는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |