| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 |  | 알루미늄 창호공사 |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  | 공장제품 |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 제조회사의 제품검사 성적보고서는 검토하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 검사대상품은 검토하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 제품납품일은 협의 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 내력강도 확인- 100 kg/㎡ 의 등분포하중에 대한 최대처짐:스팬의 1/70이하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 발색알미늄을 사용할 때 승인색상과동일여부 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 유리고정용 가스켓의 색상 및 품질확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 창호의 허용오차 점검 1)형재길이: 5mm 2)창 및 문틀나비: 1.5mm 3)두께: 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 코너,시멘트몰탈에 접하는 부위의 내알카리성 도료의 시공여부 및 적정성검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 앙카철물의 개소 및 위치의 적정성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 틀 길이 | 앙카철물 위치 |  | 개소수 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5m 이상 | 양측 및 상하 |  | 각 3개소 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5m 미만 | 양측 및 상하 |  | 각 2개소 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 알미늄레일의 물흘림 구멍 설치여부 적정성 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  | (성명) 인 |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 |  | (성명) 인 |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |