| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |  |
| 공 종 |  | 타일공사 |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  | 시 공 -1 |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |  |
| 1. 압착공법의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 세미압착공법의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 몰탈붙이기 공법의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 그라우트 붙임공법의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 접착제 붙임의 시공법은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 바닥타일붙이기의 시공법은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 바탕재의 결함조사 및 보수는 하였으며 바탕의 표면정밀도는±0~10mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 마감기준의 먹내기 정밀도는 ±2mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 몰탈의 배합비는 적정한가- 1)바탕고르기 및 붙임몰탈 1:3 2)줄눈몰탈 1:1 3)압착몰탈 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 타일을 붙인후 3~4시간 내에 청소를 완료 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 시공중.후의 기온변화에 대한 준비상태 - 기온이 5℃ 이하일 때 반드시 온도를 5℃ 이상이 되도록 보양조치 할것 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Plastic계 타일붙임시 점검사항- 1)들뜸.표면밀림 현상이 없는가 2)바탕이 충분히 건조되어 있는가:콘크리트제물마감후 하절기 3주, 동절기 4주, 신더콘크리트는 8주 경과요 3)청소는 잘되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Sheet류 깔기시 2~7일간 깔아놓은 상태로 지낸후 시공하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 타일접착제는 Tile 회사에 문의하여 적합한 품목을 선택했는가(백색접착제 사용) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 타일 면과 선은 양호하게 시공되었나 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 창호 Frame 과의 수직.수평 상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  | (성명) 인 |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
| 시공자 재점검 |  | (성명) 인 |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |  |
| 공 종 | 타일공사 |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시 공 -2 |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  | 검사기준 (시방) |  |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |  |
| 17. 재료의 보관 및 보관방법은 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 타일붙임 바탕면의 함수율은 10% 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 몰탈을 건비빔후 90분 이내에, 가수후는 30분 이내에 사용완료 하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 줄눈은 곧바르고 시공도(할당도) 대로 일정한 폭을 유지하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 바닥타일 붙이기- 1)붙임몰탈 도포면적: 6~8㎡ 2)줄눈부분에 시멘트풀이 솟아오를 정도 로 두드려가며 시공하는가 3)타일부착시 붙임몰탈 위에 마른 시멘 트 가루 뿌리기 금지준수 4)시공후 물빠짐 구배는 잘 되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 벽타일 압착붙이기- 1)붙임몰탈 도포면적(1회 붙임면적) : 1.5~2㎡ 이하 2)발라두는 시간: 20분 이내 3)낱장붙이기 몰탈두께: 5~7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 타일시공 정밀도 1)타일시공면의 수직.수평 정밀도: ±2mm/3m 이내인가 2)타일시공면의 평탄성 기준 - 발라붙이기: 3.0 mm/10m - 압착붙임: 2.0 mm/10m - 모자익타일 붙이기: 1.5 mm/10m - 접착제 붙임: 1.0 mm/10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 개구부 주변의 타일마감 공사는 적절한 조치를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 몰탈의 바탕바름두께 확인- 두께 10mm이상인 경우 1회에 10mm 이하로 나무흙손 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 타일 절단방법 확인- 반드시 타일카터 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 방수층 손상방지 준수.유의- 기준실 고정못 사용금지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |