| ▣ 1998년 1회 출제문제 |  |
| --- | --- |
| VE(Value Engineering) 사고방식 4가지: 대체안 개발을 통한 원가절감기법 | 고정관념의 제거 발주자, 사용자 중심의 사고방식(고객본위) 기능분석에 의한 기능중심의 사고 팀 디자인을 통한 조직적인 노력으로 목표달성 비용절감에 의한 원가관리 방법 건물의 가치에 착안한 가치 제고 노력 |
| 철골 운반시 조사 및 검토사항 4가지 | 운반차의 용량 길이제한 수송중 장애물 교량, 도로의 강약 |
| 창문을 창문틀에 다는 일 미닫이 또는 여닫이 문짝이 서로 맞닿는 선대 미서가 또는 오르내리창이 서로 여며지는 선대 창호가 닫아졌을 때 각종 선대 등 접하는 부분에 틈새가 나지 않도록 대어주는 것 | 박배 마중대 여밈대 풍소란 |
| 일반적으로 넓은 의미의 안전유리(Safety Glass) (2회) | 접합유리 강화유리(강철유리) 망입유리 |
| 시멘트의 재료 시험 방법 4가지(2회) | 비중 시험 분말도 시험 응결시험 안전성 시험(오토 클래이브 팽창도 시험) 강도 시험 |
| 주열식 지하 연속벽 공법의 특징(2회) 흙막이벽 공법 중 지중(지하)연속벽공법의 장점 | 저소음 저진동 공법으로 인접건물에 근접시공이 가능하다. 벽체의 강성이 높아서 본 구조체로 사용이 가능하다. 임의의 형상, 치수, 깊이 조절이 가능하다. 지반조건에 좌우되지 않고 시공이 가능하며, 차수성능이 우수하다. |
| 철골 내화피복공법의 종류와 방법 | 건식공법: 내화단열이 우수한 경량의 성형판을 접착제나 연결철물을 이용하여 부착하는 공법 습식공법: 콘크리트나 몰탈 등과 같이 물을 혼합한 재료를 타설 또는 미장 등의 공법으로 부착하여 내화성능을 발휘함 합성공법: 이종재료를 적층하거나 이질재료의 접합으로 일체화하여 내화성능을 발휘하는 공법 |
| 성능발주 | 발주자는 설계에서 시공에 이르기까지 건물의 요구성능만을 제시하고 시공자가 재료나 시공방법을 선택하여 요구성능을 실현하는 방식 |
| 컨스트럭션 매니지먼트(CM) (Construction Management): 건설사업관리 | 건축물이 대형화, 복잡화 되어감에 따라서 발주자를 대신하여 전문가 집단에 의해 설계와 시공을 통합 관리하는 것으로, 건설업 전과정에서 사업수행을 효율적, 경제적으로 수행하기 위한 각 부분 전문가 집단의 통합관리 시스템을 말한다. |
| 전단강도란 흙에 관한 성질로서 기초의 극한 지지력을 알 수 있다. 따라서 기초의 하중이 흙의 전단강도 이상이 되면 흙은 ( )되고, 기초는 ( )되며, 이하이면 흙은 ( )되고, 기초는 ( )된다. | 붕괴 침하 안정 지지 |
| 철골공사에서 철골에 녹막이칠을 하지 않아도 되는 부분 (3회) | 콘크리트에 매입되는 부분 조립에 의하여 밀착되는 부분 High Tension Bolt 접합부의 마찰면 용접부 양쪽 100mm 이내의 부분 |
| 아파트 현장의 독립기초 보강에 사용되는 콘크리트 말뚝의 이음 방법(3회) 기성 콘크리트 말뚝의 이음 방법 | 충전식 볼트식 용접식 장부이음법(장부법) |
| 공사비 지불방식에 따른 도급계약 방식 가운데 실비청산 보수가산 도급방식의 종류 4가지(2회) | 실비 비율 보수가산 방식 실비 정액 보수가산 방식 실비 한정비율 보수가산 방식 실비 준동비율 보수가산 방식 |
| 공사계획의 일반적인 순서(3회) | 현장원의 편성 공정표의 작성 실행예산의 편성과 통제 하도급 업체의 선정 가설준비물 결정 (자재, 설비의 설치계획) 재료선정 (노무의 수배 및 조달계획) 재해방지대책의 수립 |
| ` |  |
| 건물의 벽돌벽에 균열이 발생하지 않도록 하기 위하여 설계 및 시공상 주의할 점 가. 설계상 | 불균형 하중 벽돌벽체의 강도부족 기초의 부동침하 평면, 입면의 불균형 문골 크기의 불합리 및 불균형 배치 |
| 나. 시공상 | 재료의 신축성 모르타르 사춤 부족 벽돌 및 모르타르의 강도부족 이질재와의 접합부시공 |
| 콘크리트 배합설계(표시법) 종류(2회) | 중량배합 절대용적배합 표준계량 용적배합 현장계량 용적배합 |
| 세로 규준틀에 기입해야 할 사항 4가지 | 개구부 치수 나무벽돌 위치 벽돌켜수 인방 위치 |
| ▣ 1998년 2회 출제문제 |  |
| 건설업의 품질관리에 이용되는 관리 싸이클 4단계 | 계획(Plan) 실시(Do) 검토(Check) 조치(Action) |
| 모살용접 기호 표시 |  |
| 리벳 작업 공구(2회) 게이지 라인(Gauge Line) 드리프트 핀(Drift Pin) 리이머(Reamer) 뉴유매틱 해머(Pneumatic Hammer) | 한열의 리벳 중심을 통하는 선 리벳 구멍 중심을 맞추는 공구 구멍 주위 가심질 공구 현장 리벳 치기용 공구 |
| Q.C 품질관리 수법으로 알려진 도구에 대한 설명(2회) 집단을 구성하고 있는 많은 데이터를 어떤 특징에 따라 몇 개의 부분 집단으로 나누는 것 결과에 원인이 어떻게 관계하고 있는가를 알 수 있도록 작성한 그림 개량치가 어떤 분포를 하는지 알아보기 위하여 작성하는 그림 계수치가 분류항목의 어디에 집중되어 있는가를 알아보기 쉽게 나타낸 그림이나 표 불량 등 발생건수를 분류항목별로 나누어 크기순서대로 나열해 놓은 그림 대응되는 두 개의 짝으로 된 데이터를 그래프에 점으로 나타낸 그림 | 기술 및 단답형 층별 특성요인도 히스토그램 체크시이트 파레토도 산점도 |
| 콘크리트의 성능을 파악하기 위한 (재료)시험의 종류 4가지 | 슬럼프 시험 공기량 시험 염화물 함유량 시험 압축강도 시험 |
| 설계와 시공의 의사소통의 개선방법을 계약이나 제도 또는 기법측면에서 5가지 기술 | CM(Construction Management: 건설사업관리) 계약제도 Turn-Key Base Contract 성능발주 방식의 도입 Partnering 계약제도 시공성향상 프로그램(Constructability) |
| 페데스탈(Pedestal) 말뚝의 시공 4단계(2회) | 내∙외관을 동시에 소정위치까지 박음 내관을 빼낸다 외관내 콘크리트 투입한다. 내관을 넣어 구근형으로 다지면서 외관을 동시에 빼내며 콘크리트를 채운다 |
| 아스팔트 방수공사의 재료에 관한 명칭(2회) 블로운 아스팔트에 동∙식물성 기름과 광물성 분말을 혼합하여 성질을 개량한 최우량품의 아스팔트이다. 아스팔트를 휘발성 용제로 녹인 것으로 방수 시공시 밑바탕에 도포하여 모재와 방수층의 부착을 좋게 한다. 비교적 연화점이 높고 온도에 예민하지 않으므로 지붕방수에 주로 사용한다. 신축이 좋고 접착력도 우수하지만 연화점이 낮아 주로 지하실 등에 사용한다. | 아스팔트 컴파운드 아스팔트 프라이머 블로운 아스팔트 스트레이트 아스팔트 |
| 지반개량공법 중 탈수법에서, 다음 토질에 적당한 대표적 공법 사질토: 점성토: (2회) | 집수정법(Sump Pit), 깊은 우물 공법(Deep Well, Siemens Well), Well Point 공법, 진공식 시멘스 웰 공법 Sand Drain 공법, Paper Drain 공법, 전기 침투법 |
| 다음 용어에 대한 설명 기술 가새: 버팀대: 귀잡이: | 4변형으로 짜여진 뼈대의 변형 방지를 위한 대각방향 보강재로 수평력에 의한 변형방지가 목적이다. 가로재와 세로재가 만나는 안귀에 대는 보강재로 목구조에서 보와 기둥의 접합부분과의 변형을 적게 한다. 수평직교재의 각도변형을 막기 위하여 대어주는 짧은 수평사재 |
| 터파기를 했을 경우, 인접 건물의 주위 지반이 침하할 수 있는 원인(단, 일반적으로 인접하는 건물보다 깊게 파는 경우) | Heaving Failure에 의한 경우 Boiling of Sand에 의한 경우 버팀대를 시공치 않았을 경우 Piping에 의한 침하 널말뚝의 저면타입 깊이를 작게 했을 경우 널말뚝 이동에 따른 침하 뒷채움 불량에 의한 침하 연약지반의 보강공사를 하지 않은 경우의 부동침하 |
| 알루미늄 창호 공사시 주의할 사항 | 알칼리에 약하므로 내알칼리성 도장 필요 동일 재료의 창호철물 사용 비교적 강도가 약하므로 취급시 주의 |
| 건축 생산관리(시공관리) 목표가 되는 3대 관리명(2회) | 원가관리 품질관리 공정관리 |
| 블록 벽체의 결함 중 습기, 빗물 침투현상의 원인 | 블록을 쌓을 때 내어둔 비계장선구멍의 메우기를 불충분하게 했을 때 사춤 모르타르의 불충분, 조적법이 불완전하게 되었을 때 치장줄눈의 불완전 시공 이질계 접촉부의 부실 시공 |
| 목재 접착재중 내수성이 우수한 순서 | 페놀수지 > 요소수지 > 아교 |
| 기성콘크리트 말뚝 지정공사의 시험말뚝 박기 타격회수 ( )회에 총관입량이 ( )mm이하인 경우의 말뚝은 박히는데 거부현상을 일으킨 것으로 본다. 기초면적이 ( )m2 까지는 2개의 단일시험말뚝을 설치하고, ( )m2 까지는 3개의 단일시험말뚝을 설치한다. | 5회, 6mm 1,500m2, 3,000m2 |
| 강관틀비계의 설치에 관한 설명 세로틀은 수직방향 ( )m, 수평방향( )m 내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 간결해야 하며 높이는 원칙적으로 ( )m를 초과할 수 없다. | 6m, 8m, 45m |
| 굴착에 의한 토량이 가장 크게 증가하는 것부터 나열(2회) 점토 점토, 모래, 자갈의 혼합토 모래 또는 자갈 암석 | 암석(연암:50%, 경암:80%) 점토, 모래, 자갈의 혼합토(30%) 점토(25%) 모래 또는 자갈(15%) |
| 흙의 휴식각이란 흙입자간의 부착력, ( )을 무시 한때, 즉 ( )만으로서 ( )에 대하여 정지하는 흙의 사면각도이다. | (2회) 응집력 마찰력 중력 |
| 시공된 콘크리트 구조물에서 경화콘크리트의 강도추정을 위해 사용되고 있는 비파괴시험방법의 명칭(3회) | 슈미트 해머법(반발법, 타격법) 음속법(초음파 속도법) 공진법 X선법(방사선 투과법) 철근탐사법(자기 탐사법) 복합법 인발법 탄성파법 적외선법 |
| 골재의 함수량 골재의 흡수량 골재의 함수량 골재의 표면수량 | 표면건조 내부포수상태의 골재에 포함된 수량 습윤상태의 골재에 포함된 수량(골재의 표면 및 내부에 있는 물의 전수량) 습윤상태의 골재표면의 수량 |
| ▣ 1998년 3회 출제문제 |  |
| 암석 종류를 성인별로 구분(2회) 점판암 화강암 대리석 석면 현무암 석회암 안산암 가. 화성암 나. 수성암 다. 변성암 | 가. 화성암: 화강암 현무암 안산암 나. 수성암: 점판암 석회암 다. 변성암: 대리석 석면 |
| 조적재 쌓기 시공시 기준이 되는 세로 규준틀의 설치위치 | 건물의 모서리(구석)등 기준이 되는 곳에 설치 벽이 긴 경우는 중앙부, 기타요소에 설치 |
| 콘크리트의 크리프(Creep)현상 | 콘크리트에 일정한 하중이 계속 작용하면 하중의 증가 없이도 시간과 더불어 변형이 증가하는 콘크리트의 소성변형현상 |
| 무근 콘크리트의 이어붓기 이음새에 전단력을 보강하기 위한 방법(2회) | 이어붓기 이음새에 촉 또는 흠(Keyed Joint)를 둔다. 석재를 삽입하여 보강한다. 철근을 삽입 보강한다. |
| 콘크리트 다짐에 이용되는 진동기의 종류 | 거푸집 진동기 표면 진동기 막대식 봉상 진동기 |
| 점토소성 제품인 타일의 선정에서 외장타일에 발생할 수 있는 결점(흠집)의 종류 | 치수의 오차 색조(빛깔)의 차이 공기구멍(기포)의 혼입 |
| 건설공사를 완성하고 그 대가를 받는 영업을 ( )이라 하고, 건축주와 직접 도급계약을 한 시공업자를 ( )라 하며, 이 도급공사의 전부를 건축주와는 관계없이 다른 공사자에게 도급주어 시행하는 것을 ( )이라 하고, 부분적으로 분할하여 제3자인 전문건설업자에게 도급주어 시행하는 것을 ( )이라 하는데, 현 건설업에서는 위의 설명중 ( )은 법으로 금지되어있다. | 건설업 원도급자 재도급 하도급 재도급 |
| 콘크리트 시공에 적용될 수 있는 보양방법의 종류(2회) | 습윤양생 전기양생 증기양생 피막양생 고주파양생, 고압증기양생(Autoclave 양생) |
| Pre-stress concrete 중 post tension 공법의 시공순서(주의) 강현제 삽입 그라우팅 콘크리트 타설 강현제 긴장 시이드(sheathe) 설치 강현재 고정 콘크리트 경화 | 시이드(도관) 설치 – 콘크리트 타설 – 콘크리트 경화 – 강현재 삽입 – 강현재 긴장 – 강현재 고정 – 그라우팅 |
| 학교, 사무소 건물 등의 목재 문틀이 큰 충격에 의하여 조적조 벽체로부터 빠져나오지 않게 하기 위한 보강 방법(2회) | 창문 상하, 가로틀은 뿔을 내어 옆벽에 물려 쌓는다. 중간에 60cm 간격으로 꺽쇠 볼트, 대못으로 고정한다. 긴결철물을 이용하여 옆벽에 물려쌓기를 하고 사춤을 한다. |
| 시방서의 종류 공사기일 등 공사전반에 걸친 비기술적인 사항을 규정한 시방서 모든 공사의 공통적인 사항을 건설교통부가 재정한 시방서 특정공사별로 건설공사 시공에 필요한 사항을 규정한 시방서 공사시방서를 작성하는데 안내 및 지침이 되는 시방서 | 일반시방서 건축공사표준시방서 특정공사시방서(Project Specification) 안내시방서(Guide Specification) |
| 건설공사 현장의 보고 중 주기가 짧은 것부터 긴 것 순보 분기보 일보 월보 주보 | 3 – 5 - 1- 4 - 2 |
| 베노토 공법(Benoto Method) - All Casing method | 해머 그랩이라는 굴착기를 이용하여 구멍을 굴착하고 그 공내 전체에 외관(Casing)을 박고 철근과 콘크리트를 타설하여 강성이 큰 콘크리트 말뚝 또는 피어 기초를 축조하는 공법이다. 공사비가 고가이고, 기계가 대형이며, 케이싱 인발시 철근피복파괴가 우려된다. |
| 염분을 포함한 바다모래를 골재로 사용하는 경우 철근부식에 대한 방청상 유효한 조치(3회) | 철근 표면에 아연도금 처리 방청제를 콘크리트에 혼입한다. 에폭시 코팅한 철근 사용 |
| 품질관리 시험의 종류 | 선정시험 관리시험 검사시험 |
| 역타설 공법(Top-Down Method)의 장점(4회) | 주변지반과 건물에 악영향이 없는 안정적인 공법이다. 지하구조물과 지상구조물의 동시시공으로 공기가 단축된다. 천후와 무관한 전천후 작업이 가능하다. 1층 바닥판을 작업장으로 활용할 수 있다.(1층 바닥판 선시공으로 작업장 확보 가능) |
| cold joint construction joint control joint expansion joint Delay joint(수축대 설치) 장 span이 구조물(100m가 넘는)에 expansion joint를 설치하지 않고, 건조수축을 감소시킬 목적으로 설치하는 줄눈 (2회) | 계획되지 않은 줄눈: 콘크리트 기공과정 중 휴식시간 등으로 응결하기 시작한 콘크리트에 새로운 콘크리트를 이어칠 때 일체화가 저해되어 생기게 되는 줄눈, 누수의 원인이 되며, 강도상 취약한 부분 시공 줄눈: 콘크리트의 작업관계상 한번에 콘크리트를 타설할 수 없는 경우 계획하는 줄눈 조절 줄눈: 주로 바닥에 설치하는 줄눈으로 균열을 전체 부분 중의 일정한 곳에만 일어나도록 유도하는 줄눈으로 단면 결손 부위를 둔다 신축 줄눈: 온도변화에 따른 팽창, 수축 혹은 부동침하, 진동 등에 의한 균열방지 줄눈으로 단면을 분리시키는 응력해제 줄눈 |
| 유성페인트 구성요소 | 건성유 건조제 희석제 |
| ▣ 1998년 4회 출제문제 |  |
| 철골의 내화피복 공법과 사용되는 재료 | 타설공법, 콘크리트 조적공법, 벽돌 미장공법, 철망 모르타르 뿜칠공법, 석면 성형판 붙임공법, ALC판 멤브레인 공법, 암면 |
| 철골공사의 절단가공에서 절단방법의 종류(2회) | 전단가공 톱절단 가스절단 |
| 건설 장비 중 크레인이 부착할 수 있는 장비 | 드래그 라인 드래그 쇼벨(백 호우) 크램 쉘 파일 드라이버 파워 쇼벨 |
| 무리말뚝에 있어서 말뚝 박기는 지지력이 증가하도록 ( )을 먼저 박고 점차 ( )을 박는 순서로 진행된다. | 주변 중앙 |
| 강재를 이용한 구조물로 가정하여 경량형 강재의 장∙단점(2회) | < 장점 > 강재량에 비해 휨강도, 좌굴강도가 크다. 단면의 효율이 좋다. 성형가공이 용이하다. < 단점 > 구부좌굴, 국부변형(처임에 약함), 비틀림이 생기기 쉽다. 허용하중이 작다. 부식에 약하여 방청도료(녹방지)를 사용해야 한다. |
| 프리패브 콘크리트 공사 작업 순서(2회) 베드 거푸집 – ( ) – ( ) – ( ) – 설비, 전기배관 – ( ) – 콘크리트 타설 – ( ) – ( ) – 보수와 검사 – 야적 | 거푸집 조립 개구부 프래임 설치 철근, 철물류 삽입 중간검사 표면마감 양생후 탈형 |
| 철골공사시 용접결함의 원인 | 전류의 불안정 용접속도의 불일정 용접봉의 습기 개선의 각도 불량 |
| A.L.C(Autoclaved Lightweight Concrete)의 건축 재료로서의 특징(2회) | 중량이 보통 콘크리트의 1/4정도로 가볍다. 내화성능이 우수하다. 단열, 차음성능이 우수하다. 흡수성이 크다 (∵ 다공질으므로) |
| 건축주와 도급자의 당사자간 계약 체결시 포함되어야 할 계약 내용(2회) | 도급금액 공사기간(공사의 착수일 및 인도시기) 공사의 규모, 구조 공사금액 지불시기 및 방법 |
| 석재에 가공이 완료되었을 때 가공 검사의 요점(2회) | 마무리 치수의 정확도 모서리각의 바르기 여부 면의 평활도 다듬기 솜씨의 정도 확인 |
| 스트레이트 아스팔트 ( ) 블로운 아스팔트 항목별 대소 침입도, 상온신장도, 부착력, 탄력성 | 침입도, 상온신장도, 부착력 ( > ) 탄력성 ( < ) |
| 굵은 골재의 비중 및 흡수량 시험에서 A: 대기중 시료의 로건조 무게, B: 대기중 시료의 표면건조 포화상태의 무게, C: 물속에서 시료의 무게를 나타낼 때, 다음 용어의 도식화 표면건조 포화상태의 비중 겉보기 비중 흡수율 | BB−C AB−C B−AA×100 |
| 콘크리트 압축강도를 조사하기 위해 슈미트 해머를 사용할 때 반발경도를 조사한 후 추정강도를 계산할 때 실시하는 보정 방안 3가지(2회) | 타격각도 보정 콘크리트 재령 보정 압축응력(상태)에 따른 보정 |
| 철근콘크리트 시공연도(Workability)에 영향을 미치는 요인(3회) | 단위 수량 단위 시멘트량 골재의 입도 및 입형 시멘트의 성질 혼화재료의 성질 비빔시간 공기량 온도 물시멘트비(W/C 비) |
| 건축공사 표준시방서에서 정한 거푸집의 존치기간 기초, 보옆, 기둥 및 벽의 거푸집널 존치기간은 콘크리트의 압축강도가 ( )kgf/cm2 이상에 도달한 것이 확인될 때 까지이며, 받침기둥의 존치기간은 슬래브밑 및 보밑 모두 설계기준 강도의 ( )% 이상의 콘크리트 압축강도가 얻어진 것이 확인될 때 까지이며, 계산결과에 관계없이 받침기둥을 해체시의 콘크리트의 압축강도는 ( )kgf/cm2 이상이어야 한다. | 밑쪽 거푸집은 서포트(동바리) 해체시까지 존치시키면서 서포트는 설계기준강도의 100% 확보될 때까지 이며, 최저 140kgf/cm2 이상이어야 한다. 옆쪽 거푸집은 10℃ 이상에서 24시간 이상 양생 후 콘크리트 압축강도 50kgf/cm2 이상에 도달한 것이 확인될 때까지로 한다. |
| Value Engineering 개념에서 V=FC 각 기호 설명(2회) | V: Value(가치) C: Cost(비용) F: Function(기능) 건축∙공업생산 원가관리 수법-물건 또는 서비스의 가치를 정의 |
| 지하실 외벽의 경우 안방수와 바깥방수의 비교 사용환경 공사시기 내수압성 경제성 보호누름 | 안방수 바깥방수 사용환경: 수압이 낮고 얕은 지하실, 수압이 높고 깊은 지하실 공사시기: 자유롭다, 본 공사에 선행한다 내수압성: 작다, 크다 경제성: 비교적 싸다, 비교적 고가이다 보호누름: 필요하다, 없어도 무방하다 |
| ▣ 1998년 5회 출제문제 |  |
| 히스토그램(Histogram)의 작성순서 히스토그램과 규격값과 대조하여 안정상태인지 검토한다. 히스토그램을 작성한다. 데이터에서 최소값과 최대값을 구하여 전범위를 구한다. 데이터를 수집한다. 구간폭을 정한다. | 4 – 3 – 5 – 2 - 1 |
| 프로젝트 전개과정 프로젝트 착상 및 타당성 분석 시운전 및 완공 | 프로젝트 착상 및 타당성 분석 설계(Design) 구매 ∙ 조달 시공(Construction) 시운전 및 완공 인도(Turn over) |
| 콘크리트 타설시 거푸집에 미치는 콘크리트 측압에 영향을 주는 요소 | 콘크리트의 종류(비중) 거푸집의 종류(강성) 타설 속도 부재의 수평단면(높이) |
| 지반개량공법에서 진동다짐 압입공법의 종류(3회) | vibro flotation 공법 vibro composzer 공법 폭파다짐 공법 다짐말뚝 공법 동다짐 공법 |
| 목재 연결철물의 큰 분류상 종류 | 못(나사못) 볼트(듀벨) 띠쇠(꺽쇠) |
| 공동도급(Joint Venture)의 장점과 단점 | < 장점 > 신용도, 자본금의 증가 위험도 분산(도급경쟁의 완화수단으로 활용 가능) < 단점 > 공통경비(공사비)의 증가 이해관계 충돌로 인한 책임 회피 |
| 목부 유성페이트 시공을 하고자 한다. 공정의 순서 정벌칠 초벌칠 재벌칠 1회 연마 바탕만들기 퍼티먹임 재벌칠 2회 | 5 – 4 – 2 – 6 – 4 – 3 – 4 – 7 – 4 - 1 |
| 보기에 알맞은 토질 시험법 굳은 진흙에 있어서 시료 채취 사질토 밀도 측정 점질토의 점착력 파악 누수계수 파악 | Composite sampling Standard penetration test Vane test Darcy’s law |
| 어스 앵커(Earth Anchor) 공법 | 흙막이 벽 설치시 토류판 배면을 어스 드릴로 천공 후 인장재와 Mortar를 주입 경화시킨 후 버팀대 대신 강재의 인장력을 이용하여 흙막이 배면의 토압을 지지하게 하는 방식으로 좌우토압이 불균등하여 버팀대공법 채택이 불가능할 때 채택되어 넓은 작업장 확보가 가능하다. |
| 일반적인 벽돌 및 블록 쌓기 순서(2회) 기준쌓기 벽돌 물축이기 보양 벽돌나누기 재료건비빔 벽돌면 청소 줄눈파기 중간부 쌓기 치장줄눈 줄눈누름 | 6 – 2 - 5 - 4 – 1 – 8 – 10 -7 – 9 - 3 |
| 철골세우기 공사의 시공순서(2회) 세우기 현장리벳치기 리벳검사 앵커볼트매입 볼트 가조임 볼트 본조임 변형바로잡기 | 4 – 1 – 5 – 7 – 6 – 2 - 3 |
| 다음 용어 설명(2회) 엔트렙트 에어(Entrapped Air) 엔트레인드 에어(Entrained Air) 모세관 공극(Capillary Cavity) | 일반 콘크리트에 자연적으로 형성되는 부정형의 상호 연속된 기포로 1~2% 정도 함유하게 된다. AE제에 의하여 발생하는 독립된 균질한 미세 기포로 볼베어링 역할을 하여 시공연도를 증진시킨다.(적당한 공기량은 3~5%) 수화된 시멘트풀(Cement Paste) 가운데 시멘트나 수화생성물(고체성분)으로 채워지지 않은 빈부분 |
| 철골공사에 있어서 내화피복공법을 분류하면 ( ), ( ), ( ) 이 있으며, 습식내화피복공법의 종류로서는 ( ), ( ), ( ) 등이 있다.(2회) | 건식공법, 습식공법, 합성공법(복합공법) 콘크리트 피복타설 공법, 뿜칠공법(조적공법), 미장공법 |
| 시이트 방수(Sheet water proof) 공법 일반적으로 시이트재의 상호간의 이음은 ( ) 또는 ( )으로 하고, 각기 겹친나비는 5cm이상이 필요하고, 충분히 압착해야 한다. 시공순서는 바탕처리 – ( ) – 접착제칠 – ( ) – 마무리 | 겹친이음, 맞댄이음 Primer 도포, Sheet 붙임 |
| 모르타르에 해당하는 주요 용도(2회) 아스팔트 모르타르 질석 모르타르 바라이트 모르타르 활석면 모르타르 | 내산 바닥용 경량 ∙ 단열용 방사선 차단용 보온 ∙ 불연용 |
| 일반적인 건축물의 철근 조립순서(2회) 기둥철근 기초철근 보철근 바닥철근 계단철근 벽철근 | 2 – 1 – 6 – 3 – 4 - 5 |
| 철골시공에서 용접 결함의 종류 | 언더 컷(Under cut) 오버 랩(Over lap) 용입불량, 혼입불량 Blow hole(공기구멍, 선상조직) Crater(크레이터) Crack(균열) |
| ▣ 1999년 1회 출제문제 |  |
| 계약을 체결한 후 다시 재계약을 할 수 있는 요건 | 계약사항의 변경이 있는 경우 도면과 시방서의 결함, 오류 현장조건이 상이한 경우 |
| 도급공사의 종류 대규모 공사의 시공에 있어서 시공자의 기술, 자본 및 위험 등의 부담을 분산, 감소시킬 수 있다. 양심적인 공사를 기대할 수 있으나 공사비 절감 노력이 없어지고 공사기일이 연체되는 경향이 있다. 모든 요소를 포괄한 도급 계약으로 주문자가 필요로 하는 모든 것을 조달 및 완수한다. 도급업자에게 균등한 기회를 주며, 공기단축, 시공기술 향상 및 공사의 높은 성과를 기대할 수 있다. 공사비 총액을 확정하여 계약하는 방식으로, 공사발주와 동시에 공사비가 확정되고 관리업무를 간편하게 한다. | 공동 도급 실비정산 보수가산 도급 턴키 도급 공구별 분할 도급 정액 도급 |
| 철재 널말뚝(steel sheet pile)의 종류(3회) (시공 p93) | 랜섬(Ransom) 테레루즈(Terress rouges) 라르센(Larssen) 심플렉스(Simplex) U.S steel Lackwanna Universal Joint |
| 콘크리트의 혼화재료 | A.E제 고성능 감수제 방동제 유동화제 응결경화촉진제 착색재 |
| 콘크리트 다짐에 이용되는 진동기 보통공사에 많이 쓰이는 것으로 콘크리트에 삽입시켜 사용 P.C공장에서 거푸집의 외부에 진동을 가한 것 도로공사 등에서 콘크리트 상면에 진동을 가한 것 | 막대형 진동기 거푸집 진동기 표면 진동기 |
| 슬럼프 시험에 사용되는 기구 | 슬럼프콘 수밀평판 다짐막대 측정계기 |
| 유동화 콘크리트의 유동화 방법(2회) | 레미콘 공장에서 유동화제를 첨가해서 비빈다. 레미콘 공장에서 레미콘 차에 유동화제를 투입하고 운반 중 교반한다. 현장에서 레미콘 차에 유동화제를 투입하고 현장에서 비빈다. * 권장해야 할 방법 |
| 철골 공사시 고장력 볼트 조임의 장점(2회) | 소음, 진동, 화재위험성이 적다. 공기가 단축된다.(신속한 작업가능) 접합부의 강성이 높다. 불량개소의 수정이 용이하다. 현장 시공설비가 간단하다. |
| 현장 철골 세우기용 기계의 종류(2회) | 가이 데릭(Guy derrick) 스티프 레그 데릭(Stiff leg derrick) Truck crane (기타: Tower crane, Gin pole) |
| 철골공사에서 앵커볼트 매입공법의 종류(4회) | 고정 매입 공법 가동 매입 공법 나중 매입 공법 |
| 맴브레인 방수 공법의 종류(2회) | 아스팔트 방수 시트 방수 도막 방수 |
| 콘크리트 균열의 원인 재료상의 원인 시공상의 원인 | 재료상의 원인 시멘트 과다사용(시멘트 수화열에 의한 균열) 혼화제(팽창제, 염분) 과다사용 알칼리 골재반응성 골재사용 시공상의 원인 현장에서 가수한 경우 운반, 설치시 충격 양생불량(급격한 건조수축균열) |
| 구조용 목재의 요구조건 건설재료 중에서 구조재료가 갖추어야 할 조건 | 강도가 크고, 직대재를 얻을 수 있어야 한다. 건조수축이나 변형이 적어야 한다. 산출량이 많고, 손쉽게 구입할 수 있어야 한다. 내구성, 내후성이 크고, 잘 썩지 않고, 충해에 저항이 클 것 |
| 미장 재료의 기경성과 수경성의 분류(3회) | 기경성: 진흙, 회반죽, 돌로마이트 플라스터, 아스팔트 몰탈 수경성: 시멘트 모르타르, 킨즈 시멘트, 무수석고, 순석고 플라스터 |
| 철에서 녹제거시에 필요한 공구와 용제(2회) | 공구: 와이어 브러시, 사포(연마지, 샌드 페이퍼, 마대) 용제: 휘발류, 벤졸, 솔벤트, 나프타 |
| 철근콘크리트의 구조물의 균열이 발생하고, 철근이 녹스는 원인 | 급격한 건조수축 Joint 처리미숙 과대하중, 소요단면 부족 부동침하 염분과다 사용으로 철근부식 |
| 다음 혼합물이 콘크리트에 미치는 영향(2회) 유기물 혼합시 염화물 혼합시 점토덩어리 혼합시 당분 혼합시 | 콘크리트 침식, 시공연도 저하, 강도 저하 철근부식, 이상응결(응결촉진), 균열 증가 강도저하, 수밀성 저하, 흡수율 증가, 부착력 저하 응결지연 |
| 콘크리트 압축강도 시험에서 파괴양상 고강도 콘크리트 저강도 콘크리트 일반 콘크리트 | 취성파괴 연성파괴 탄성파괴 |
| ▣ 1999년 2회 출제문제 |  |
| 콘크리트 내의 cl- 에 대한 규정에 대하여 기술 | 잔골재의 염분 함유량: 0.04% 이하(Nacl기준) * 염소이온(cl-) 기준시: 0.02% 이하 콘크리트 내부의 염소 이온량: 0.3kg/m3 |
| 콘크리트 펌프공법의 장∙단점 * 콘크리트 펌프의 압송방식 스퀴즈식(짜내기식) 압송방식, 피스톤 압송방식 | 장점 가설설비의 절약 공정의 간략화로 공기단축 가능 타설작업의 노무비 절감 단점 압송거리의 제한 압송시 재료분리 우려 압송관의 폐색(막힘현상) 우려 |
| 철골공사에서 기초 상부 고름질의 방법(3회) 철골기둥 밑창판 밑 모르타르 바르기 방법 | 전면 바름 방법 나중 채워넣기 중심 바름법 나중 채워넣기 십(+)자 바름법 전면 나중 채워넣기 방법 |
| 모크업 실험(Moke-up Test: 외벽성능시험) 또는 실물대 모형 실험(Full Size Model Test) (3회) 침입도(Penetration) | 건물주변의 환경적 요인이 건물에 미치는 영향을 현장조건과 동일하게 시험하여 설계상 문제점과 구조계산치를 수정할 목적으로 하며 풍동시험을 근거로 3개의 실물모형을 제작하여 건축 예정지의 최악조건으로 행하는 시험이다. 아스팔트 양부를 판정하는데 가장 중요한 아스팔트의 경도를 나타내는 기준이다. * 표준칩입도: 25℃에서 100g의 추를 5초 동안 누를 때 0.1mm 관입량을 침입도 1이라고 표시한다. |
| 목조반자 시공순서 반자틀 반자돌림대 달대 달대받이 반자틀받이 | 4 – 2 – 5 – 1 - 3 |
| 흙의 전단강도 τ= | τ=C+tanφ⋅σ C: 점착력 tanφ: 마찰계수 σ:파괴면에 수직한 힘 |
| 철근공사시의 이음을 겹침이음으로 하지 않고 용접이음으로 한 경우 장점 | 콘크리트 타설시 유동성 증가 겹친이음 생략으로 강재량 절약 충분한 강도 확보가능 |
| 토류벽을 이용한 수직터파기 공법의 순서 앵커보우링 엄지말뚝박기 인장시험 띠장설치 앵커그라우팅 흙막이 벽판설치 | 2 – 6 – 1 – 5 – 4 - 3 |
| 목재의 방부처리 방법 | 방부제 칠하기(도포법) 표면 탄화법 방부제 주입법 |
| 수량에 관한 설명 골재내부에 약간의 수분이 있는 대기중의 건조상태 습윤 상태의 골재표면의 물의 양 골재의 표면 및 내부에 있는 물의 전중량 표면건조 내부포화 상태의 골재 중에 포함되는 물의 양 건조기내에서 온도 110℃ 이내로 정중량이 될 때까지 건조한 것 흡수량과 기건상태의 골재 내에 함유된 수량과의 차 | 기건상태 표면수량 함수량 흡수량 절건상태 유효흡수량 |
| 벽타일 붙이기 공법의 종류(3회) | 떠붙임 공법 접착제 공법 압착붙임 공법 개량압착붙임 공법 동시줄눈 공법(밀착 공법) 낱장 붙임 판형붙임(Unit 타일) |
| 합성고분자 방수공법 종류(2회) | 도막 방수 시트 방수 시일재 방수 |
| 실행예산 | 공사목적을 계약된 공기내에 완성하기 위하여, 공사손익을 사전에 예시하고 이익계획을 명확히 하여, 합리적이고 경제적인 현장운영 및 공사수행을 도모하도록 사전에 작성되는 예산 |
| 입찰과정에서 현장설명시 필요한 사항 | 인접부지 현장주변상황, 대지의 고저차 지하매설물(기초, 전기, 가스, 상∙하수도) 공사기간, 공사비 지불조건 설명 도급자 결정방식 설명 |
| 다시시빔(Remixing) 되비빔(Retempering) | 상당한 시간이 경과되거나 재료분리가 일어난 경우 아직 엉기지 아니한 콘크리트를 다시 비벼 쓰는 것(거듭비비기) 콘크리트의 응결이 시작한 것을 다시 비벼쓰는 것(되비비기) |
| 콘크리트 타설시 시공 조인트 처리방법 이음면은 수평부재에서는 수직부재에서는 이음부처리는 | 구조물의 강도에 영향이 없는 곳에 두고, 응력방향에 직각으로 한다. 전단력이 적은 중앙부에 수직으로 줄눈 설치, 이음부는 요철을 둔다. 시멘트풀을 도포한다. 기초판이나 바닥판상부에 수평줄눈 설치, 청소와 Bleeding수, 레이턴스 제거하고 필요하면 시멘트풀 도포 이음부가 일체가 되도록 하기 휘해서 접합부의 접착이 좋게 하는 것이 무엇보다 중요하다. 또한 접합부의 누수를 방지하기 위해 밀실한 타설이 되어야 한다. |
| 혼화제 명칭 공기 연행제로서 미세한 기포를 고르게 분포시킨다. 시멘트와 물과의 화학반응을 촉진시킨다. 화학반응이 늦어지게 한다. | AE제 응결 촉진제 응결 지연제 |
| ▣ 1999년 3회 출제문제 |  |
| 철골공사의 용접작업에서 아크용접의 경우 피복재는 금속산화물, 탄산염, 셀룰로오스, 탈산제 등을 도포한 것이다. 피복재의 역할은 | 용접시 가스가 용접 아크 주위를 보호하며 산화, 질화 등 변질을 방지한다. 함유원소를 이온화해 아크를 안정시킨다. 용융금속에 합금원소를 가한다. 용융금속의 탈산 정련을 한다. 표면의 냉각, 응고 속도를 낮춘다. |
| 철근공사에 있어 이음위치의 선정시 주의할 사항 | 큰 응력을 받는 곳은 피한다. 동일장소에 이음이 반수 이상 집중되지 않도록 한다. 보철근 이음시 중앙하부근, 단부상부근은 인장력이 적은 곳에서 이음한다. |
| 목재면 바니쉬칠 공정의 작업순서 색올림 왁스문지름 바탕처리 눈먹임 | 3 – 4- 1- 2 |
| 건축시공의 현대화 방안 중 건축부품의 품질향상과 대량생산을 위한 건축생산의 3S System(2회) | 단순화(Simplification) 규격화(Standardization) 전문화(Specialization) |
| 철골구조에서 이용되는 일반적인 형강명 | C, H, I, L, T, Z 형강 |
| 여닫이 창호의 철물명칭 공중전화출입문, 화장실, 경량칸막이문 등에 사용되며, 저절로 닫혀지나 15cm정도 열려지는 문에 사용됨 정첩으로 지탱할 수 없는 중량이 큰 자재여닫이 문에 사용 문 윗틀과 문짝에 설치하여 자동으로 문을 닫는 장치 | Lavatory Hinge Floor Hinge Door Closer |
| 목재에 관계되는 용어(2회) 섬유포화점 집성재 | 생나무가 건조되어 함수율이 30%가 된 상태로써 세포내자유수(유리수)가 증발하고 세포막내에 물이 차있는 상태이다. 이 점을 경계로 수축, 팽창, 강도의 변화가 현저하다. 두께 1.5~5cm정도의 나무를 섬유평행 방향으로 몇장, 몇겹을 접착하여 한 개로 한 것이다. 합성수지 접착제를 이용하여 큰 목재가 필요시 만든다. 기둥, 보에 사용하며 곡면재도 가능 |
| 가설공사 등에 쓰이는 일반볼트의 경우, 너트의 풀림을 방지할 수 있는 방법 | 이중너트를 사용한다. Spring Washer를 사용한다. 너트를 용접한다. |
| 직류아크 용접과 교류아크 용접의 특징(2회) 고장이 적다. 일하기 쉽다 가격이 싸다. 공장용접에 많이 쓰인다. 현장용접에 많이 쓰인다. | 직류아크 용접: 일하기 쉽다. 공장용접에 많이 쓰인다. 교류아크 용접: 고장이 적다. 가격이 싸다. 현장용접에 많이 쓰인다. |
| CIP공법을 이용한 제자리 콘크리트 말쭉지정의 시공순서(2회) 철근주입 모르타르 주입용 파이프 설치 모르타르 주입 자갈 다져넣기 | 1 – 2 - 4- 3 |
| 콘크리트 배합시 잔골재를 세척해사로 사용했을 때 콘크리트의 염화물 함량을 측정한 결과 염소이온량이 0.3kg/m3~0.6kg/m3 이었다. 이때 철근콘크리트의 철근부식방지에 따른 유효한 대책은 | 철근 표면에 아연도금 처리 콘크리트에 방청제 혼입 에폭시 코팅 철근사용 골재에 제염제 혼합사용 W/C비 적게, 철근피복두께 확보 |
| 단열부위 위치에 다른 벽 단열공법의 종류(2회) | 외벽 단열법 내벽 단열법 공중벽 단열법 |
| 고성능 콘크리트(High Performance Concrete)는 물리적 특성으로 구분하여 3가지 종류로서 고성능 콘크리트를 대별할 수 있다. 고성능 콘크리트의 특성에 따른 분류(2회) | 고강도 콘크리트 고내구성 콘크리트 고유동성 콘크리트 |
| 시트방수의 시공순서(2회)ㄴ 접착제칠 마무리(보호층 설치) 바탕처리 시트 붙이기 프라이머칠 | 3 – 5 – 1 – 4 - 2 |
| 네트워크 공정표에서 자원배당의 대상이 되는 자원 장비, 설비 자금 | 인력, 노무 장비, 설비 재료, 자원 자금 공법, 관리 경험, 기억(기술축적) |
| 아스팔트 방수와 시멘트 액체방수의 비교 바탕처리 방수층의 신축성 시공 용이도 방수성능 보수범위 | 아스팔트 방수 / 시멘트 액체방수 몰탈 바름, 불필요 크다, 작다 번잡하다, 용이하다. 신뢰할 수 있다, 신뢰성이 약하다. 광범위, 국부적 |
| ▣ 1999년 4회 출제문제 |  |
| 측정기별 용도 Washington Meter Piezo Meter Earth Pressure Meter Dispenser | 콘크리트의 공기량 측정기구 간극수압측정기구 토압측정기구 AE제 계량장치 |
| 콘크리트의 균열발생요인 중 콘크리트 타설 후 재료에 의한 균열발생원인 | 알칼리 골재 반응에 의한 균열 재료분리(블리딩)에 의한 균열 시멘트 과다사용(물 과다사용: 침강균열) 혼화제(재)(염분, 팽창재) 과다사용 |
| 지하실 바깥 방수법의 시공 공정순서(3회) 바닥방수층시공 잡석다짐 벽콘크리트타설 밑창콘크리트타설 보호누름시공 외벽방수층시공 바닥콘크리트타설 되메우기 | 2 – 4 – 1 – 7 – 3 – 6 – 5 - 8 |
| 미장공사에서 여물과 해초풀의 역할 여물 해초풀 | 미장재료에 혼입하여 건조수축 균열방지에 사용되는 것으로 짚여물(진흙질용), 삼여물, 종이여물, 털여물 등이 있다. 말린 해초를 끓여 체에 걸른 것으로 부착이 잘 되게 하고 점성을 유지하며 보수성 유지, 바탕흡수를 방지한다. |
| 철근 콘크리트의 알칼리 골재 반응에 대해 기술(3회) | 시멘트의 중의 알칼리 금속이온(Na+, K+)과 수산이온(OH-)이 실리카 사이에서 반응하여 Silica Gel이 형성되어 수분을 계속 흡수 팽창하여 균열발생, 조직붕괴현상을 일으키는 반응 |
| 철골용접과정에 따른 검사순서와 각 검사단계의 검사항목 | 가. 용접전: 트임새 모양, 모아대기 검사, 구속법 검사, 자세의 적부 검사 나. 용접중: 전류 검사, 운봉 검사, 용접봉 검사 다. 용접후: X선 및 γ선 투과검사, 초음파 검사, 침투수압검사 |
| 품질관리 도구와 목적 페레토도 특성 요인도 히스토그램 관리도 체크 시트 | 불량항목과 원인의 중요성 발견 결과에 미치는 불량의 원인 항목의 체계적 정리, 원인발견 데이터의 분포 상태 등의 살핌 작업의 상태가 설정된 기준내에 들어가는지 판정 불량 ∙ 항목 발생 상황파악 데이터의 사실파악 |
| 블리딩(Bleeding) | 아직 굳지 않은 콘크리트에 있어 물이 상승하는 현상, 콘크리트가 굳으면서 생기는 수축압력에 의해 수분이 상승 |
| 워어커빌리티 컨시스턴시 스테빌리티 컴펙터빌리티 모빌리트 플라스티시티 | 시공성 유동성 안정성 다짐성 가동성 성형성 |
| 벽돌공사에서 모르타르 용적배합비 조적용 아치용 치장용 | 모르타르 용적 배합비 1 : 3~1 : 5 1 : 2 1 : 1 |
| 꽂이식 진동기의 효과가 잘 발휘될 수 있는 순서 빈배합 묽은비빔 부해합 묽은비빔 빈배합 된비빔 | 3 – 1- 2 |
| 미장공사시 1회의 바름두께는 바닥을 제외하고 ( )를 표준으로 한다. 바닥층 두께는 보통 ( )로 하고 안벽은 ( ), 천장∙채양을 ( )로 한다. | 6㎜ 24㎜ 18㎜ 15㎜ |
| 철근의 이음방법 | 겹침이음법 용접이음법(가스압접이음) 기계적이음(Sleeve압착이음) Coupler에 의한 나사체결방식이음 |
| 철골공사에서 용접부의 비파괴 검사방법의 종류(2회) | 방사선 투과검사 초음파 탐상법 자기분말 탐상법 |
| 여러 가지 거푸집 공법의 명칭 사용할 때마다 작은 부재의 조립, 분해를 반복하지 않고 대형화, 단순화하여 한번에 설치하고 해체하는 거푸집 시스템 벽체용 거푸집으로 거푸집과 벽체 마감공사를 위한 비계틀을 일체로 조립하여 한꺼번에 인양시켜 설치하는 공법 바닥에 콘크리트를 타설하기 위한 거푸집으로 장선, 멍에, 서포트 등을 일체로 제작하여 부재화한 거푸집 공법 수평적 또는 수직적으로 반복된 구조물을 시공이음 없이 균일한 형상으로 시공하기 위하여 거푸집을 연속적으로 이동시키면서 콘크리트를 타설하여 구조물을 시공하는 거푸집 공법 | Gang Form Climbing Form Flying Form(Table Form) Sliding Form(Slip Form) |
| ▣ 1999년 5회 출제문제 |  |
| 혼화제(배합시 부피 무시, 소량 사용)와 혼화재(배합시 부피 고려, 다량 사용)의 구분(2회) | 혼화제: AE제, 경화촉진제, 유동화제, 발포제 혼화재: 플라이 애쉬, 고로 슬래그 분말, 포졸란, 실리카흄 |
| 지반탈수공법 가. Sand Dranin 공법 | 점토질지반의 대표적인 탈수공법으로서 지반에 지름 40~60㎝의 구멍을 뚫고 모래를 넣은 후, 성토 및 기타 하중을 가하여 점토질 지반을 압밀함으로써 탈수하는 공법 |
| 나. Well Point 공법 | 사질지반의 대표적인 탈수공법으로서 직경 20㎝ 특수파이프를 상호 2m내외 간격으로 관입하여 모래를 투입한 후 진동다짐하여 탈수통로를 형성시켜 탈수하는 공법 |
| 건축공사에서 사용되고 있는 합성수지재료의 물성에 관한 장∙단점 | < 장점 > 우수한 가공성(성형, 가공 용이) 경량이다.(가볍다) < 단점 > 내마모성, 내화성이 약하다. 경도, 강도가 작다. |
| 지정 및 기초공사에서 지정말뚝의 종류 | 나무말뚝 기성 콘크리트 말뚝 H형강 말뚝 |
| 건축 신축현장에서 콘크리트를 타설할 때 진동다짐기 사용에 있어 주의할 점 | 수직으로 사용해야 한다. 삽입간격은 60㎝ 이하 사용시간은 30~40초(콘크리트 페이스트가 떠오를 정도) 공극은 남지 않도록 서서히 뺀다. |
| 콘크리트용 굵은골재(조골재)로서의 요구품질 | 입형은 구형으로 표면이 거칠 것 유기 불순물이 없을 것 입도가 적당할 것 강도가 클 것 |
| 마찰말뚝 | 연약층이 깊어 굳은 층에 지지할 수 없을 때 말뚝과 지반의 마찰력에 의하는 말뚝 |
| 지지말뚝 | 연약지반을 관통하여 굳은지반에 도달시켜 말뚝선단의 지지력에 의하는 말뚝 |
| 제자리 콘크리트 말뚝 - 슬러리 월(Slurry Wall) 공사에서 사용되는 벤토나이트 용액의 사용목적(2회) | 굴착공내의 붕괴 방지 지하수 유입방지(차수목적) 굴착부의 마찰저항 감소 * 기타: Slime의 부유 방지 |
| 목공사에 관한 설명 창문틀이나 창문의 모서리 등에서 맞춤재의 마구리를 감추면서 튼튼하게 맞춤을 하는 것 널재를 나란히 옆으로 붙여대어 판재를 넓게 하는 것 기둥 맨 상단의 처마 부분에 수평으로 길이 기둥 상단을 고정하면서 지붕틀을 받아 지붕의 하중을 기둥에 전달하는 부재 1층 납작마루의 시공순서는 동바리돌>멍에>( )>마루널 목구조에서 접합구 보강용 철물로 사용되며 전단력에 저항하는 보강철물 | 연귀맞춤 쪽매 깔도리 장선 듀벨 |
| ▣ 2000년 1회 출제문제 |  |
| 건설사업관리(CM)란 건설의 전 과정에 걸쳐 프로젝트를 보다 효율적이고 경제적으로 수행하기 위하여 각 부문의 전문가들로 구성된 통합된 관리기술을 건축주에게 서비스하는 것을 말하는데, 그 주요업무는(2회) | 기술관리: 설계변경 관리 시공관리: 시공기술 및 공법의 사전검토 공정관리: 주요공정표의 검토, 승인, 공기지연 분석 비용(원가)관리: 공사비 진행, 내역서 검토 품질관리: 품질보증계획 검토, 승인 |
| 콘크리트 알칼리 골재반응을 방지하기 위한 대책 | 저알칼리 시멘트 사용(알칼리 함유량 0.6% 이하) 비반응성 골재의 사용과 알칼리 공급원인 염분사용금지 양질의 포졸란이나 Fly ash 사용 |
| 철근 콘크리트 공사에서 철근의 간격재(Spacer)의 종류 | 모르타르 재료의 간격재 철판을 절곡시킨 간격재 철근을 조립한 간격재 |
| Pre Stressed Concrete에서 Pre-tension 공법과 Post-tension 공법에 대해 | Pre-tension 공법: 강재에 미리 인장력을 가한 후 지주에 정착시키고 콘크리트를 타설, 경화시킨 후 강재의 인장력을 제거하여 Pre-stress를 가하는 방법이다. Post-tension 공법: 콘크리트 타설시 관을 매입하고 타설 경화 후 관을 제거하고 그 내부공간에 강재를 삽입, 인장, 정착 후 내부를 Grouting하여 경화 후 강재를 절단하여 Pre-stress를 가하는 방법으로 현장에서 대규모 부재에 적용한다. |
| 지반조사 방법 중 사운딩을 간략히 설명하고 탐사방법 기술 | 사운딩: 저항체를 땅속(지중)에 삽입하여 관입, 회전, 인발저항으로 지층을 탐사하는 원위치 시험을 말한다. 탐사방법: 표준관입시험(Standard Penentration Test), Vane Test, 스웨덴식 사운딩, 화란식 사운딩 |
| 제자리 콘크리트 말뚝의 기계굴삭 방법에서 베노토공법(Benoto method)의 시공순서 Tremie(트레미)관 삽입 굴착 콘크리트 타설 Casing tube 인발 철근망 넣기 Casing tube 세우기 | 6 – 2 – 5 – 1 – 3 - 4 |
| 철근 콘크리트의 중성화에 대해 기술(4회) 콘크리트의 노화현상(탄산화) | 탄산화라고도 하며 콘크리트 중의 알칼리성분이 대기중의 탄산가스와 접촉 반응하여 알칼리성을 상실하고 수분이 증발되며 철근이 녹슬기 시작하여 콘크리트의 내구성이 저하된다. |
| 공정관리에 이용되는 관리도 - 관리도란 공정이 안정한 상태에 있는가 아닌가를 조사하기 위해, 또는 공정한 안정한 상태로 유지하기 위해 쓰이는 도면 | 데이터; 호칭; 용도비교. x-R 관리도; 평균치와 범위. 계량치; x-R 관리도; 중위수와 범위. x 관리도; 개개의 측정치. Pn 관리도; 불량 개수. 계수치; P 관리도; 불량율. C 관리도; 결점수. U 관리도; 단위 결점수. |
| 고분자계 방수중 도막방수와 시트방수 | 도막방수: 도료상의 방수체를 바탕에 여러번 도포하여 방수막을 형성하는 공법으로 유제형, 용제형, 에폭시 계통이 있다. 시트방수: 합성고무계와 열가소성수지인 염화비닐 등을 1개 Sheet로 하여 방수효과를 기대하는 공법으로 합성고분자 루핑방수라고도 한다. |
| 창문틀의 밑에 쌓는 블록은 문꼴위에 쌓아 철근과 콘크리트를 다져 넣어 보강하는 U자형 블록은 창문틀의 옆에 쌓는 블록은 | 창대 블록(Windows Sill Block) 인방 블록(Lintel Block) 쨈 블록(Window Jamb Block) |
| 목재의 수축변형에 대한 설명 목재는 건조수축하여 변형하고 연륜방향의 수축은 연륜의 ( )에 약 2배가 된다. 또 수피부는 수심부보다 수축이 ( )다. ( )는 조직이 경화되고, ( )는 조직이 여리고 함수율도 ( )고 재질도 무르기 때문이다. | 직각방향(90° 방향) 크(많) 심재부(중심부) 변재부(수피부) 크(많) |
| 아치 벽돌을 주문제작한 것을 이용한 아치 (2회) 보통벽돌을 쐐기모양으로 다듬어 만든 아치 보통벽돌을 쓰고, 줄눈을 쐐기모양으로 하여 만든 아치 아치나비가 클 때에 아치를 겹으로 둘러 튼 아치 | 본 아치 막 만든 아치 거친 아치 층두리 아치 |
| 목구조에서 밑층에서 윗층까지 1개의 부재로 된 기둥으로 5~7m 정도의 길이로 부재의 설치기준이 되는 기둥 기초의 종류 중 2개 이상의 기둥을 하나의 기초에 연결시키는 기초방식 | 통재기둥 복합기초 |
| 콘크리트 슬럼프 테스트 순서 수밀평판을 수평으로 설치한다. 위의 항과 항의 작업을 2회 되풀이하고 윗면을 고른다. 슬럼프 콘을 조용히 들어 올린다. | 슬럼프 콘을 중앙에 놓는다. 콘크리트 체적의 1/3만큼 콘크리트를 채운다. 다짐막대로 25회씩 다진다. 시료의 높이를 측정하여 30㎝에서 뺀 값이 슬럼프 값이다. |
| 지반개량의 목적과 지반개량의 공법 | 지반개량의 목적: 기초의 부동침하 방지, 터파기 시 안정성 확보, 인접건물의 기초보강(침하방지) 지반개량의 공법: 다짐법, 탈수법, 치환법 |
| 용접자세 표현기호와 의미 F H V O | F: 하향자세 용접 H: 수평자세 용접 V: 수직자세 용접 O: 상향자세 용접 |
| 고용형태로 분류한 건설노무자 원도급업자에게 직접 고용되어 임금을 받는 노무자로서 잡역 등 미숙련자가 많다. 직종별 전문업자 혹은 하도급업자에 상시 종속되어 있는 기능 노무자로서 출역일수에 따라 임금을 받는다. 날품노무자로서 보조노무자이고, 임금도 싸다. | 직용노무자 정용노무자 임시고용노무자 |
| ▣ 2000년 2회 출제문제 |  |
| 히빙(Heaving failure)파괴에 대해 기술 | 흙막이벽 좌우측의 토압차이 때문에 흙막이 뒷부분 흙이 공사장 안으로 흙막이벽 밑을 돌아서 미끄러지면서 파괴되어 불룩하게 되는 현상으로 자반하부의 흙이 연약점토인 경우 연약점토의 극한 지지력 이상으로 흙파기를 깊게 하는 경우 발생한다. |
| 기초철근 조립 순서 기둥주근 설치 철근간격 표시 대각선 철근 배근 띠근(Hoop) 끼우기 스페이서 설치 직교철근 배근 거푸집위치 먹줄치기 | 7 – 2 – 6 – 3 – 5 – 1 - 4 |
| 직접가설공사 중 낙하물에 대한 위험방지물이나 방지시설(2회) | 낙하물 방지망 방호선반 접근방지책 추락 방지망 |
| 옥상 아스팔트 방수공사에서, 콘크리트 바탕으로부터 최상부 마무리 까지의 시공순서 | 바탕 모르타르 바름시공 아스팔트 방수층 시공 보호누름 시공 보호 모르타르 시공 |
| 합성수지를 열경화성 및 열가소성수지로 분류(2회) | 열경화성수지: 페놀수지, 폴리에스테르수지, 멜라민수지, 에폭시 수지, 프란수지 열가소성수지: 염화비닐수지, 폴리에틸렌수지, 아크릴수지 |
| 제자리 콘크리트 말뚝공법 중 굴착구멍의 붕괴를 방지하기 위하여 물을 채우는 대표적인 공법은 ( )공법이며, 이 공법은 지하수위보다 ( )m 이상 높게 물을 채워서 ( )t/㎥ 이상의 정수압을 유지해야 한다. | 리버스 서큘레이션(Reverse Circulation Drill) 공법 2m 2 t/㎥ |
| 콘크리트의 중성화에 대한 저감대책 | 물시멘트 비를 낮춘다. AE제, AE감수제, 유동화제 등 중성화 억제 혼화제를 사용한다. 경량골재 사용을 금하고, 피복두께를 경감시킨다. 중용열 시멘트와 혼합시멘트 사용을 금지한다. |
| 기성콘크리트 말뚝을 사용하고자 할 때, 도심지에서 사용할 수 있는 무소음∙무진동 공법(3회) | Pre-Boring 방식 중굴식 굴착방식 수사식(Water Jet) 방식 회전식, 회전압입 방식 진동식, 진동압입 방식, 회전식과 수사식의 병행 |
| 가설공사 항목 중 공통가설과 직접가설항목(2회) | 공통가설: 가설건물, 용수설비(공사용수), 공사용 동력, 운반(공사용도로), 창고, 현장사무소, 가설울타리, 숙소, 안전설비 직접가설: 규준틀, 방호선반, 먹매김, 콘크리트 양생, 수평보기(기초높낮이), 비계, 현장정리, 양중∙하역설비, 운반설비(수직) |
| 기성 말뚝재에 표시되는 표기의 의미 PHC - A∙450 - 12 | 프리텐션방식의 고강도 콘크리트 말뚝(PHC: Pre-tensioned High Stressed Concrete Pile) 말뚝 지름이 450㎜ 이다. 말뚝 길이는 12m 이다. |
| 콜드 조인트(Cold Joint)가 구조물(건물)에 미치는 영향과 방지대책 | 가. 영향 일체화 저해로 강도저하, Crack 발생 증가, 누수발생, 부착력 저하, 전단력 저하의 우려가 있다. 나. 방지대책 야간을 이용한 타설, 연속타설을 계획한다. 시방서에 표시된 타설시간과 이어붓기시간 간격을 준수한다. 타설이음면의 레이턴스 제거, 철근 보강, 지수판 시공 등 일체화에 유의한다. |
| ▣ 2000년 3회 출제문제 |  |
| 강관비계를 수직, 수평, 경사방향으로 연결 또는 이음 고정시킬 때 사용하는 부속철물의 명칭 | 일자형 이음관(연결재) 고정형 클램프 자재형 클램프 |
| 공법의 종류 콘크리트 타설 직후에 매트, 진공펌프 등을 이용해 콘크리트 내부의 수분 중 수화작용에 필요한 최소량을 제외한 수분을 제거하여 밀실한 콘크리트를 시공하는 방법 PC제품이나 내진보강벽 등 폐쇄공간의 콘크리트를 타설하기 위해 콘크리트 펌프 등의 압송기계에 연결된 배관을 구조체 하부의 거푸집에 설치된 압입부에 직접 연결해서 유동성 있는 콘크리트를 타설하는 공법 | 진공콘크리트(Vacuum concrete) 압입공법(압입 채움공법) |
| 콘크리트의 종류 콘크리트 면을 노출시켜 마무리한 콘크리트 콘크리트를 타설한 직후 매트를 씌운 다음 진공장치로 잉여수를 제거하면서 다짐하여 초기강도를 크게 한 콘크리트 부재 단면치수가 80㎝ 이상이고, 콘크리트 내외부 온도차이가 25℃ 이상인 콘크리트 | 제물치장 콘크리트(Exposed concrete) 진공 콘크리트(Vacuum concrete) 매스 콘크리트(Mass concrete) |
| 혼합시멘트 중 플라이 애쉬 시멘트의 특징 | 구형의 미소입자인 Fly ash의 작용으로 시공연도가 개선된다. 수화발열량이 적어서 초기강도는 작아지며 장기강도가 증대된다. 내황산염에 대한 저항성, 화학적 저항성을 증신시킨다. 콘크리트 내부의 세공량을 감소시켜서 수밀성이 향상된다. 알칼리 골재반응을 억제하는 효과가 있다. |
| 인텔리전트 빌딩의 access 바닥에 관하여 기술 | 정방형 Floor panel을 Pedestal(받침)로 지지시켜 만든 2중바닥구조로써 공조설비, 배관설비, 전기, 전자, 컴퓨터 설비 등의 설치와 유지관리, 보수의 편리성과 용량 조정 등을 위하여 사용된다. |
| 바닥재료 중 리놀륨 시공순서 ( ) – 깔기계획 – ( ) – ( ) – 마무리 | 바탕처리(바탕고름) 임시깔기 정깔기 |
| 공정계획시 기후요소에 대한 작업 불가능 일수의 일반적인 산정기준 온도가 1일 평균 ( )℃ 이하이면 콘크리트 공사 등은 작업불가능 일수로 산정한다. 강우가 1일 강우량 ( )㎜ 이상이면 옥외 도장작업 등은 작업 불가능 일수로 산정한다. 눈이 1일 적설량 ( )㎜ 이상이면 옥상방수 작업 등은 작업 불가능 일수로 산정한다. 바람이 1일 최대 풍속 ( )㎧ 이상이면 철골부재 조립작업 등은 작업 불가능 일수로 산정한다. | 0℃ 10㎜ 10㎜ 10㎧ |
| 우리나라에 유입되고 있는 중국에서 발생한 다량의 탄산가스(CO2)가 철근 콘크리트 구조물에 미치는 영향 | 강도 저하 내구성 저하 철근 부식(균열발생 후 철근부식 촉진) |
| 파트너링(Partnering agreement) 방식 계약제도 | 파트너링 방식 계약제도는 발주자가 직접 설계와 시공에 참여하여 발주자, 설계, 시공자와 프로젝트 관련자들이 하나의 팀으로 조직하여 공사를 완성하는 방식이다. |
| 치장벽돌 쌓기 후에 시행하는 치장면의 청소방법 | 물 씻기 청소(물세척) 세제세척 염산 등 희석액을 사용하여 청소 후 물 씻기(산세척) |
| 건설업에 있어서 일반적인 품질관리 절차 품질관리 항목선정 교육 및 작업실시 품질시험 및 검사 관리한계선의 재결정 공정의 안정성 검토 품질 및 작업기준 결정 이상원인 조사 및 수정조치 | 1 – 6 – 2 -3 – 5 – 7 - 4 |
| ▣ 2000년 4회 출제문제 |  |
| 대형 시스템 거푸집 중에서 테이블 폼(Table form)의 장점 | 시스템 거푸집으로 조립, 해체, 설치 시간이 단축되므로 공기단축이 가능하다. 비교적 넓은 구획의 조립을 간단하게 할 수 있고 수평이동이 용이하다. 주로 메탈 폼(Metal form)을 사용하므로 정밀도가 우수하고 처짐, 외력에 대한 안정성이 확보된다. |
| 철골조 내화피복 시공공법 | 현장타설공법: 강재주위에 콘크리트나 경량 콘크리트를 5cm이상 현장에서 타설하는 공법으로 강재와 일체화시공이 가능하다. 조적공법: 돌, 벽돌, 콘크리트 블록, 경량 콘크리트 블록 등을 강재 주변에 쌓는다. 미장공법: 철골부재에 철망을 부착한 후 모르타르나 퍼얼라이트 모르타르 등을 바르는 공법이다. 뿜칠공법: 암면, 석면, 버미귤라이트 등의 내화 피복재를 뿜칠로 시공하는 공법으로 단면형상에 관계없이 시공이 가능하다. 성형판 붙임법 건식공법, 습식공법, 합성공법 |
| 공사관리를 실시하는 데에는 자원에 대한 배당이 매우 중요하다. 이때 소요되는 자원을 아래와 같은 특성상으로 분류하면 그 대상은 어떤 것일까(2회) 내구성 자원(Carried-forward resource) 소모성 자원(Used-by-job resource) | 인력, 장비(기계) 자재, 자금 |
| 시트 방수공사의 시공순서 단열재 깔기 접착제 도포 조인트 실(seal) 물채우기 시험 보강붙이기 바탕처리 시트 붙이기 | 6 – 1 – 2 – 7 – 3 – 5 - 4 |
| 콘크리트 염해에 대해 기술 | 콘크리트 속의 염분이나 대기 중 염화물이온(염소이온)의 침입으로 철근이 부식되어 콘크리트 구조체에 손상을 주는 현상으로, 내구성이 저하된다. |
| 창호가 붙어있는 대현 콘크리트 벽면을 조립하여 아파트 등을 건축하는 공법 1실 내지 2실로 된 벽과 슬랩이 붙어있는 박스형의 건물을 쌓아 올려 건축하는 공법 수평으로 지상에서 제작한 큰 벽체나 뼈대를 수직으로 일으켜 세워서 건축하는 공법 각종 슬랩을 여러겹으로 지상에 제작해 놓고, 각종 바닥을 끌어올려 건축하는 공법 창이 붙은 외벽기성벽판을 구조체에 붙여서 건축하는 공법 | 조립식 구조의 공법 대형 판넬공법(벽식공법) 캡슐공법(unit공법, 박스프레임공법) 틸트 업(Tilt up)공법 리프트 슬래브(Lift salb)공법 커튼월 공법 |
| 타일 붙임 공법(2회) 가장 오래된 타일 붙이기 방법으로 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 얹어 바탕 모르타르에 누르듯이 하여 1매씩 붙임 평평하게 만든 바탕 모르타르 위에 붙임 모르타르를 바르고 그 위에 타일을 두드려 누르거나 비벼 넣으면서 붙이는 방법 평평하게 만든 바탕 모르타르 위에 붙임 모르타르를 바르고 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 얇게 발라 두드려 누르거나 넣으면서 붙이는 방법 | 떠붙임 공법(적재붙임=발라붙임 공법) 압착붙임 공법(압착공법) 개량압착 공법 |
| 컨소시엄(Consortium)공사에 있어서 페이퍼조인트(paper joint)에 관하여 기술 | 명목상(서류상)으로는 여러 회사의 공동도급 형태이지만 실제로는 한 회사가 공사를 진행하고 하도급형태로 이루어지거나, 혹은 단순한 이익배당에만 관여하는 것을 말한다. |
| 기계보다 높은 곳을 판다.(건축시공 p86) 기계보다 낮은 곳을 판다. 일정한 폭의 구덩이를 연속으로 판다. 낮은 곳의 흙을 좁고, 깊게 판다. 지하연속벽 공사에 사용 지반보다 낮은 연질의 흙을 긁어 모으거나 판다. | 파워 쇼벨(Power shovel) 드래그 쇼벨(백호우, Drag shovel, Back hoe) 트랜쳐 클램 쉘(Clam shell) 드래그 라인(Drag line) |
| 가치공학(Value Engineering)의 기본추진절차(2회) 정보수집 기능정리 아이디어 발상 기능정의 대상선정 제안 기능평가 평가 실시 | 5 – 1 – 4 – 2 – 7 – 3 – 8 – 6 - 9 |
| AE제의 사용목적 | 시공연도 증진(개선) 재료분리, 건조수축감소, 수밀성개선 내동해성 개선(동결융해 저항성 증진) |
| 비중시험에 사용되는 실험기구 및 재료(2회) | 르사틀리에 플라스크, 광유, 마른걸레, |
| 갱 폼(gang form)의 장∙단점(2회) | < 장점 > 조립, 해체, 작업이 간편하므로 시간과 인력 단축가능 가설설비가 불필요하므로 가설비, 노무비 절약가능 < 단점 > 중량물이므로 운반시 대형양중 장비가 소용된다. 거푸집 제작비용이 크므로 초기투자비용이 증가된다. |
| 바닥 강화재 바름공사에 사용하는 강화재의 형태에 따른 분류를 쓰고, 콘크리트와 시멘트계 바닥의 어떤 성능을 증진시키기 위해 사용하는가(2회) | 분류: 분말형, 액상형, 합성고분자 바닥강화재 증진성능: 내마모성 증진, 내화학성 증진, 분진방지성 증진 |
| BOT(Build Operate Transfer contract) 방식 | 발주처가 공사비를 책임지는 것이 아니라 수주한 자가 프로젝트 비용과 설계, 시공을 책임완성 후 일정기간 운영관리하며 그 이익금액으로 공사대금을 회수하고 발주처에게 인도하는 방식으로써 주로 민자유치를 통한 사회간접자본(SOC)건설공사 등에 사용된다. |
| ▣ 2000년 5회 출제문제 |  |
| 타일의 종류를 소지 및 용도에 따라 분류 | 소지: 도기질, 석기질, 자기질 타일 용도: 외장타일, 내장타일, 바닥타일, 클링커타일 |
| 쇼트크리트(shotcrete) (2회) | 모르타르를 압축공기로 분사하여 바른 것 종류: 시멘트 건, 본 닥터, 제트 크리트, 건나이트(Gunite) |
| 바라이트(barite) 모르타르 | 방사선 차단용으로 바라이트(barite) 분말에 시멘트, 모래를 혼합하여 만든 것 |
| 블록 쌓기 시공도에 기입하여야 할 사항 | 블록나누기 및 블록의 종류 표시 쌓기단수, 줄눈 표시 개구부 치수, 마감 치수 표시 철근 삽입 및 이음위치, 철근 지름 및 개수 |
| PC에 있어서, 프리텐션공법과 포스트텐션공법의 시공순서 프리스트레싱 포스를 콘크리트에 전달 콘크리트 타설 P.S 강재의 긴장 부재내의 강재의 도관설치 P.S 강재와 콘크리트의 부착 | 프리텐션공법 3 – 2 – 5 - 1 포스트텐션공법 4 – 2 – 3 – 5 - 1 |
| 지내력시험(재하시험)에 대한 설명 시험은 예정 ( )에서 행한다. 하중 시험용 재하판은 정방형 혹은 원형의 면적 ( )의 것을 표준으로 하고, 보통 ( )각의 것이 사용된다. 매회 재하는 ( ) 또는 예상파괴 하중의 ( )로 하고, 각 재하에 의한 침하가 멎을 때까지의 침하량을 측정한다. | 기초저면 0.2㎡ (2000㎠), 45㎝ 1t 이하, 1/5 이하 |
| 프리스트레스트 콘크리트의 정착구(anchorage)의 대표적인 정착공법 | 프레시네방식(Fresinet method): 쐐기식 정착구를 이용하여 콘크리트에 정착(쐐기형 정착) 디비딕방식(Dywidag system): 나사형 정착방식 레오바방식(Leoba system): 환상형 정착방식 |
| 공정계획의 순서 각 작업의 작업시간 산정 전체 프로젝트를 단위작업으로 분해 네트워크의 산정 일정계산 공정도 작성 공사기일의 조정 네트워크 작성준비 | 7 - 2 – 3 – 1 - 4 – 6 - 5 |
| 나중매입공법 철골공사의 리벳접합의 경우 현장작업 순서 기초주각부 기타 심먹매김 – ( ) – ( ) – 철골세우기 – ( ) – 변형바로잡기 – ( ) – 접합부 검사 – 도장 | 앵커볼트 설치 기초상부고름질 가조립 본조립(정조립) |
| 기술시방서(Descriptive specification) | 제품명이나, 상품명을 사용하지 않고 공사자재, 공법의 특성이나 설치방법을 정확히 규정하여 성능실현을 위한 방법을 기술하는 시방서이다. |
| 성능시방서(Performance specification) | 목적하는 결과, 성능의 판정기준을 판별하는 방법 등을 기술한 시방서이다. |
| 파이프 구조를 이용한 건축물의 장점 | 폐쇄 단면으로써 강도의 방향성이 없다. 휨강성, 비틀림 강성이 우수하다. 국부좌굴, 가로좌굴에 유리하다. 살두께가 작고 경량이다. |
| 보강 블록벽 쌓기시 와이어 매시(wire mash)의 역할 | 벽체의 균열방지 횡력, 편심하중의 균등분할 벽체의 보강(모서리, 교차부의 보강) |
| 문의 명칭 문을 닫았을 때 창살처럼 되는 문으로 방범용으로 쓰임 울거미를 짜고 중간 살간격 25㎝ 정도 배치하여 양면에 합판을 교착한 문 상부에 유리, 높이 1m 정도 하부에만 양판을 댄 문 울거미 중심에 넓은 널을 댄 문 | 주름문 플러쉬문(Flush door) 징두리 양판문 양판문(Panel door) |
| ▣ 2001년 1회 출제문제 |  |
| 나무마루에는 바닥마루(1층마루)로서 ( )마루와 ( )마루가 있고 층마루(2층마루)로서 ( )마루, ( )마루, 짠마루틀이 있다. | 동바리 납작 홑(장선) 보 |
| 철골부재의 접합방법 | 리벳접합 볼트접합(고장력볼트접합) 용접접합 |
| 상세견적의 개략적인 견적절차 3단계 | 물량산출(수량산출) 일위대가 산정(단가조사, 단가책정) 공사비 계산(공사비 산출, 총공사비 산출) |
| 공사 현장에서 절단이 불가능하여 사용치수로 주문 제작해야 하는 유리 | 강화유리 복층유리(Pair glass) 스테인드 글라스 유리블록(Glass block) |
| TQC를 위한 7가지 통계수법 | 히스토그램 파레토도 특성요인도 체크 시트 각종그래프 산점도(산포도) 층별 |
| 타일붙임 공법 가장 오래된 방법으로 타일 뒷면에 붙임용 모르타르를 바르고 벽면의 아래에서 위로 붙여 가는 종래의 일반적인 공법 바탕면에 먼저 붙임 모르타르를 고르게 바르고 그곳에 타일을 눌러 붙이는 공법 바탕면에 붙임 모르타르를 발라 타일을 눌러 붙인 다음 충격공구(손진동기)로 타일면에 충격을 가하는 공법 | 떠붙임 공법(적재붙임 또는 발라붙임) 압착붙임 공법(압착공법) 밀착(동시줄눈) 공법 |
| 강관말뚝 지정의 특징 | 지지층에 깊이 관입할 수 있으며 지지력이 크다. 중량이 가볍고 타입이 용이하다. 휨저항이 크고, 수평, 충격력 등에 대한 저항성이 크다. 이음이 자유롭고 길이 조절이 용이하다. 관입과 제거가 용이하다. |
| 지내력 시험 방법 | 평판 재하시험 말뚝 재하시험(말뚝박기 시험) |
| 무지주공법의 수평지지보에 대해 기술, 종류 | 수평지지보: 받침기둥 없이 보를 걸어서 거푸집(널)을 지지하는 방식 종류: 보우 빔(Bow Beam), 페코 빔(Pecco Beam) |
| ▣ 2001년 2회 출제문제 |  |
| 경량 콘크리트를 제조하기 위한 재료 | 주재료: 화산자갈, 응회암, 부석 등의 천연경량골재와 팽창점토, 고로광재(slag), 질석 등의 인공경량골재 알루미늄 분말 등의 기포제 혹은 발포제 |
| 운반공사에 사용되는 자주식 장비 | 트랙터(tractor) 덤프트럭(dump truck) 자주식 스크레이퍼(scraper) 트레일러 화물트럭 |
| 중량콘크리트의 용도, 대표적으로 사용되는 골재 | 용도: 방사선 차단 사용골재: 중정석(barite), 철광석(자철광: Magnetite) |
| 굴착지반의 안전성에 대해 검토했을 때, 보일링 파괴(Boiling Failure)가 예상되는 경우, 이에 대한 대책 | 강성이 큰 흙막이 벽을 양질지반(경질지반)까지 깊숙이 박는다. – 흙막이 벽의 근입장을 증가시킨다. Well Point 공법 등의 배수공법을 이용하여 지하수위를 저하시킨다. 지반내 말뚝 타입 |
| 공구 및 기구 펀치 또는 드릴로 뚫은 구멍의 지름을 정확하고 보기 좋게 가다듬는 공구 리벳치기 공구의 일종으로 불에 달군 리벳을 판금의 구멍에 넣고 그 머리를 누르면서 받쳐주는 공구 AE제의 계량 장치 거푸집 긴장철선을 콘크리트 경화 후 절단하는 절단기 종방향의 미세한 변형량을 시계형으로 확대시켜 정확한 침하량을 측정하는 기구로서 지내력 시험에 이용되는 기구 | 리이머 리벳 홀더 디스펜서 와이어 클리퍼 다이얼 게이지 |
| 파이프 구조에서 파이프 절단면 단부는 녹막이를 고려하여 밀폐하여야 하는데, 이 때 실시하는 밀폐 방법 | 스피닝(spinning)에 의하는 방법 가열하여 구형으로 하는 방법 원판 반구형판을 용접하는 방법 관 끝을 압착하여 용접 밀폐시키는 방법 |
| 공기단축기법 중에서 MCX(Minimum cost expediting) 기법의 순서 우선 비용구배가 최소인 작업을 단축한다. 보조주공정선(sub-critical path)의 발생을 확인한다. 단축한계까지 단축한다. 단축가능한 작업이어야 한다. 조공정선(critical path)상의 작업을 선택한다. 보조주공정선의 동시 단축 경로를 고려한다. 앞의 순서를 반복한다. | 5 – 4 – 1 – 2 – 6 – 7 - 3 |
| ALC(Autoclaved Lightweight Concrete) 패널의 설치공법(2회) | 수직철근 보강 공법 슬라이드 공법 볼트 조임 공법 커버플레이트 공법 타이플레이트 공법 부설근 공법 |
| 굳지 않은 콘크리트의 다지기 방법(2회) | 손다짐 방법(Rodding) 진동다짐 방법(Vivrating compacting) 거푸집 두드림 방법 기타: 가압법, 원심력법, 진공처리법 |
| 지하 토공사 중 계측관리와 관련 항목 지표면 침하 측정 지중 흙막이벽 수평변위 측정 지하수위 측정 응력측정(엄지말뚝, 띠장에 작용하는 응력측정) | Level and Staff 경사계(Incino Meter) Water Level Meter Strain Guage |
| RC조 구조방식에서 보를 사용치 않고 바닥슬래브를 직접 기둥에 지지시키는 구조방식 대형 형틀로서 슬래브와 벽체의 콘크리트 타설을 일체화하기 위한 것으로 twin shell form과 mono shell form으로 구성 콘크리트 표면에서 제일 외측에 가까운 철근의 표면까지의 칫수를 말하며 RC조의 내화성, 내구성을 정하는 요소 | 무량판 구조 터널 폼(Tunnel form) 피복 두께 |
| 설계도면과 공사시방서에 상이점이 있을 때 표준시방서와 전문시방서에 상이점이 있을 때 도면 중에서 기본도면(1/100, 1/200 축척)과 상세도면(1/30, 1/50 축척)에 상이점이 있을 때 | 어느 것이 우선하는가 공사 시방서 전문 시방서 상세 도면 |
| 지반조사 방법 지하탐사 보링(Boring: 시료 채취) 샘플링(Sampling: 점토질 시료 채취) | 터파보기, 탐사간(짚어보기), 물리적 탐사법, 초음파 탐사법 수세식 보링, 충격식 보링, 회전식 보링 Thin wall sampling(연약 점토), Composite sampling(굳은 점토) |
| 표준관입시험(Standard Penetration Test) 순서 | 스플릿 스푼 샘플러를 보오링 로드의 선단에 부착한다. (로드 선단에 샘플러 부착) 로드 상단에 63.5㎏의 추를 설치하고 76㎝ 높이에서 자유낙하시킨다. 샘플러를 30㎝ 관입할 때 소요되는 타격 회수 N 치를 구하여 지반 밀도 판별 |
| 물, 이수 중의 콘크리트 치기를 할 때 보통 안지름 25㎝ 이상으로 하고 관선단이 항상 채워진 콘크리트 중에 묻히도록 하여 콘크리트 타설을 용이하게 하기 위한 관 | 트레미관 |
| 붙임 모르타르를 바탕면에 바른 후 타일붙임을 시작하면 시간경과에 따라 붙임 모르타르의 응결이 진행되는데 타일의 기준 접착강도를 얻을 수 있는 최대한계시간 | 오픈 타임(open time) |
| ▣ 2001년 3회 출제문제 |  |
| 강말뚝(Steel pile)의 부식방지 대책 | 판두께를 증가시키는 방법 모르타르를 피복하는 방법 도장에 의한 방법(도포법) 전기도금법 |
| CALS(Continuous Acquisition Life cycle Support)에 대해 기술 | 건설산업의 설계, 입찰, 시공, 유지관리 등 건설생산의 전과정에서 발주청, 설계∙시공업체 등 관련주체가 초고속 정보통신망을 활용하여 정보를 실시간으로 교환, 공유하는 건설분야의 통합정보 시스템을 말한다. |
| 다음 용어에 대해 설명 압밀침하 피압수 | 압력에 의해 흙(점토) 내부의 물과 공기가 배출되는 압밀에 의해 침하되는 현상(체적이 감소하는 현상) 정수압보다 높은 압력의 지하수로 펌프사용 없이 물이 솟아 오르는 자분샘물을 말한다. |
| Ready Mixed Concrete가 현장에 도착했을 때 검사 항목 | 슬럼프 시험 공기량 시험 강도시험 염분함유량 시험 용적중량 시험 용적 시험 기타: 각종 시험은 KS 기준에 따라 행하며 책임감리원의 승인에 따라 생략될 수 있고 시험 검사표로 대치될 수 있다. 한중기, 서열기, 매스콘크리트 등은 규정온도 관리항목이 추가될 수 있다. |
| 거푸집 간격을 유지 거푸집을 쉽게 떼어낼 수 있도록 거푸집면에 칠하는 약제 타설된 콘크리트 윗면으로부터 최대 측압면까지의 거리 신축이 가능한 무지주 공법 | 격리재 박리제 콘크리트 헤드 페코 빔 |
| 횡선식 공정표의 단점 | 각 작업 상호간의 상호 관계를 명확히 나타낼 수 없다. 횡선의 길이에 따라 진척도를 개괄적으로 판단해야 하며, 공사 기일에 맞추는 단순한 작도에 그치는 결함이 있다. 과학적인 공정계획기법 및 진도관리 기법이라 할 수 없다. |
| ▣ 2002년 1회 출제문제 |  |
| 건물의 부동침하를 방지하기 위한 기초구조물과 상부구조물에 대한 대책 기초구조물에 대한 대책 상부구조물에 대한 대책 | 기초를 경질지층(경질지반)에 지지할 것 마찰말뚝을 사용하여 보강할 것(지지말뚝과 혼용금지) 복합기초 사용, 지하실 설치 건물의 경량화와 길이를 축소할 것 중량배분을 고려할 것 인접건물과 거리를 멀리할 것(이격시킬 것) |
| 시스템 거푸집 중에서 플라잉 폼(Flying form)의 장점 | 조립해체 시간절약으로 설치시간 단축(공기단축이 가능) 강재 거푸집 사용으로 치수 정밀도가 우수하며, 외력에 대한 안정도가 우수 넓은 구획의 타설이 가능하며, 수평이동이 가능하다. 기타: 가설자재, 누무비 절약 가능, 한번에 조립, 해체, 이동이 가능하다. |
| 철골공사에 사용되는 용어 철골부재 용접시 이음 및 접합부위의 용접선이 교차되어 재용접된 부위가 열영향을 받아 취약해지기 때문에 모재에 부채꼴 모양의 모따기를 한 것 철골기둥의 이음부를 가공하여 상하부 기둥 밀착을 좋게 하며 축력의 25%까지 하부 기둥 밀착면에 직접 전달시키는 이음방법 Blow hole, crater 등의 용접결함이 생기기 쉬운 용접 bead의 시작과 끝 지점에 용접을 하기 위해 용접 접합하는 모재의 양단에 부착하는 보조강판 | 스캘롭(scallop) Metal touch 엔드 탭(End Tab = Run off tab) |
| 용접기호 | V형 맞댄용접이다. 홈각도(개선각): 화살표쪽 60° 홈깊이(개선깊이): 18㎜ 트임새간격(루우트간격): 3㎜ |
| 보의 응력은 일반적으로 기둥과 접합부 부근에서 크게 되어 단부의 응력에 맞는 단면으로 보 전체를 설계하면 현저하게 비경제적이기 때문에 단부에만 단면적을 크게 하여 보강한 것 조적조 건물에서 내력벽 길이의 합(㎝)을 그 층의 바닥면적(㎡)으로 나눈 값 조적조에서 벽체의 길이를 규제하기 위해 설정한 것으로 서로 마주보는 벽 | 헌치(Hunch) 벽량 대린벽 |
| 커튼월 공법의 외관형태별 분류방식 수평선을 강조하는 창과 스팬드럴 조합으로 이루어지는 방식 수직기둥을 노출시키고, 그 사이에 유리창이나, 스팬드럴 패널을 끼우는 방식 수직, 수평의 격자형 외관을 보여주는 방식 구조체를 외부에 노출시키지 않고 패널로 은폐시키고 새시는 패널 안에서 끼워지는 방식 | 스팬드럴 방식 샛기둥 방식 격자방식 피복방식 |
| Wind tunnel test(풍동시험) | 건물준공 후 문제점을 사전에 파악하고 설계에 반영하기 위해 건물주변 600m 반경내 실물축적 모형을 만들어 10~50년간의 최대풍속을 가하여 실시하는 시험 * 이 시험으로 외벽풍압, 구조하중, 고주파응력, 보행자에 대한 풍압 영향, 건물풍 등을 측정할 수 있다. |
| 네트워크 공정표에서 작업상호간의 연관관계만을 나타내는 명목상의 작업인 더미(dummy)의 종류 | 넘버링 더미(Numbering Dummy) 로리칼 더미(Logical Dummy) 릴레이션쉽 더미(Relationship Dummy) |
| 건설사업관리(CM)의 단계적 역할 Pre-design 단계 Design 단계 Pre-construction 단계 Construction 단계 Post-construction 단계 | 비용의 분석 및 VE기법의 도입, 대안공법의 검토 단계 사업의 타당성 검토 및 사업수행의 구체적 검토 단계 설계도면, 시방서에 다른 공사진행 검사 및 검토 단계 |
| 콘크리트 구조물의 균열 발생시 보강방법 | 강판접착공법 앵커접착공법 탄소섬유판 접착공법 |
| 제물치장 콘크리트의 시공목적 | 모양의 간소함을 탐미 고강도 콘크리트 추구 외장재의 절약, 마감 다양성 부여 공사내용 단일화로 경제성 추구 |
| 공정관리에 있어서 자원평준화 작업의 목적 | 소요자원의 급격한 변동의 최소화 공기내에 자원을 균등하게 배분 유휴기간(허비시간)의 최소화 일일 동원자원의 최소화 |
| 콘크리트 타설시 현장 가수로 인한 문제점(2회) | 콘크리트의 강도저하 재료분리 및 블리딩 현상 증가 건조수축 및 침강균열 증가 내구성, 수밀성 저하 |
| ▣ 2002년 2회 출제문제 |  |
| 설계에서부터 각종 공사 정보의 활용성 및 시공성을 고려하여 원가절감 및 공기 단축을 꾀할 수 있는 설계와 시공의 통합 시스템 | CM조직(건설사업관리) |
| 발주자가 요구하는 성능, 품질을 보장하면서 가장 싼값으로 공사를 수행하기 위한 수단을 찾고자 하는 체계적이고 과학적인 공사방법 | 가치공학(VE) |
| 건설업체의 공사수행 능력을 기술적 능력, 재무능력, 조직 및 공사능력 등 비가격 요인을 검토하여 가장 효율적으로 공사를 수행할 수 있는 업체에 입찰 참가 자격을 부여하는 제도 | 입찰자격 사전심사제도(PQ 제도) |
| 아스팔트 8층 공사의 방수층을 하층부터 상층으로 | 아스팔트 프라이머 – 아스팔트 – 아스팔트 펠트 혹은 루핑 – 아스팔트 – 아스팔트 루핑 – 아스팔트 – 아스팔트 루핑 – 아스팔트 |
| 흙막이 공법 중 그 자체가 지하구조물이면서 흙막이 및 버팀대 역할을 하는 공법 | 개방잠함(Open caisson) 공법 우물통(Well) 공법 용기잠함(Pneumatic caisson) 공법 |
| 유리의 종류 건조공기층을 사이에 두고 판유리를 이중으로 접합하여 테두리를 둘러서 밀봉한 유리 일광욕실, 병원, 요양소 등에 사용 두 장 이상의 판 사이에 합성수지를 겹붙여 댄 것으로 일명 합판유리라 함 진열장, 약품창고 등에서 노화와 퇴색방지에 사용 | 복층유리(pair glass) 자외선 투과 유리 접합유리(Laminated glass) 자외선 차단 유리 |
| 석재의 표면마감에서 혹두기, 정다듬, 도두락다듬, 잔다듬, 갈기의 기존 공법 외에 특수가공 공법 | 분사법(Sand Blasting method) 모래를 압축공기압력으로 고속분사하여 면을 다듬는 방법으로 석재마모가 심하다. 화염 분사법(Bunner Finish method) 보통 톱으로 켜낸 돌면을 산소불로 구워 표면을 급냉시켜 표면의 껍질을 벗겨 거친면으로 사용하는 마무리법 |
| 보오링의 종류(2회) 지층의 변화를 연속적으로 비교적 정확히 알고자 할 때 사용하는 방식 경질층을 깊이 파는데 이용되는 방식 비교적 연약한 토지에 수압을 이용하여 탐사하는 방식 | 회전식 보링 충격식 보링 수세식 보링 |
| 건설공사에서 계약분쟁의 해결방법 | 상호합의에 의한 해결 방안 - 분쟁 당사자간의 협의를 통한 일차적 해결 조정 및 중재에 의한 해결 - 조정자나 중재위원회를 통한 분쟁해결 소송에 의한 해결 - 재판을 통한 법정의 판결로 최종적 해결방안 |
| 콘크리트에서 슬럼프 손실(Slump loss) | 시간의 경과에 따라 콘크리트 반죽 질기의 감소현상이다. 콘크리트 혼합물의 수화작용이나 증발 등으로 혼합수가 감소하여 발생한다. |
| 인조석 바름 또는 테라죠 현장갈기 시공시 줄눈대를 설치하는 이유 | 균열방지(신축줄눈 역할) 부분 보수용이성 확보 바닥바름의 구획 조정 |
| 철근 콘크리트 구조에서 철근피복두께의 확보 목적 | 소요 내화성능 확보 소요 내구성능 확보(철근의 방청) 소요 강도 확보 콘크리트와의 부착력 확보 콘크리트의 유동성 확보 |
| 철골공사의 공장가공 순서 구멍뚫기 가조립 본뜨기 본조립 녹막이칠 변형 바로잡기 원척도 작성 본조립 검사 절단 및 가공 운반(현장반입) 금매김 | 7 – 3- 6 – 11 – 9 – 1 - 2 – 4 – 8 – 5 - 10 |
| 경량철골 반자틀 시공순서 인서트 매입 – ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ) | 행거볼트 및 행거설치 반자 돌림대 설치 챤넬 설치 M Bar 설치 천장판(마감재) 설치 |
| 철근 콘크리트 공사에서 철근이음 방법 중 가스압접으로 이음할 수 없는 경우 | 상호철근지름 편차가 6㎜ 이상시 철근의 재질이 서로 다른 경우 철근의 항복점이나 강도가 서로 다른 경우 0℃ 이하 기온인 경우 편심오차가 지름의 1/5 이상인 겨우 |
| ▣ 2002년 3회 출제문제 |  |
| 콘크리트의 종류 수화반응이 지연되어 콘크리트의 응결 및 강도발현이 늦어진다. 슬럼프 로스가 증대되고, 슬럼프가 저하하고 동일 슬럼프를 얻기 위해 단위수량이 증가한다. 슬럼프의 경시변화가 보통 콘크리트보다 커서 여름에는 30분, 겨울에는 1시간 정도에서 베이스 콘크리트의 슬럼프로 되돌아 오는 경우도 있다. 수화열이 내부에 축적되어 콘크리트 온도가 상승하고 균열이 발생하기 쉽다. | 한중 콘크리트 서중 콘크리트 유동화 콘크리트 매스(Mass) 콘크리트 |
| 콘크리트의 휨강도, 전단강도, 인장강도, 균열저항성, 인성 등을 개선하기 위하여 단섬유상 재료를 균등히 분산시켜 제조한 콘크리트를 ( ) 콘크리트라 하며, 사용되는 섬유질 재료는 합성섬유, ( )섬유, ( )섬유 등이 있다. | 섬유보강, 강, 유리 * 기타: 탄소섬유, 천연섬유 |
| 회반죽 미장의 시공순서 초벌바름 재료조정 및 반죽 정벌바름 고름질 및 덧먹임 수염붙이기 재벌바름 보양 마무리 바탕처리 | 9 – 2 – 5 – 1 – 4 – 6 – 3 – 8 - 7 |
| 콘크리트 배합설계시 관련이 있는 것 콘크리트의 반죽질기 조정 콘크리트의 점도 및 재료 분리 조정 콘크리트의 강도 고려 콘크리트의 내구성 고려 | 단위수량 및 단위 시멘트량 잔골재율 혹은 단위굵은 골재량 물시멘트량 AE제의 량 |
| 철근의 이음방법에는 콘크리트와의 부착력에의한 ( ) 외에 ( ) 또는 연결재를 사용한 ( )이 있다. | 겹친이음 용접이음(*가스압접이음) 기계식이음 * Sleeve이음, Sleeve압착이음, 커플러이음(나사체결법) |
| 콘크리트 공사 용어 수량에 의해 변화하는 콘크리트 유동성의 정도 콘시스턴시에 의한 치어붓기 난이도 정도 및 재료 분리에 저항하는 정도 마감성의 난이를 표시하는 성질 거푸집 등의 형상에 순응하여 채우기 쉽고 재료분리가 일어나지 않는 성질 | 반죽질기(Consistency) 시공연도(Workability) 마감성(Finishability) 성형성(Plasticity) |
| PERT(Program Evaluation & Review Technique)에 사용되는 3가지 시간 견적치를 쓰고, 기대값(Te)을 구하는 식 | 낙관시간(to) 정상시간(tm) 비관시간(tp) Te=[to+4tm+tp)6 |
| 철골공사시 각부재의 접합을 위해 사용되는 고장력 볼트 중 특수형의 볼트 종류 | Bolt 축전단형(TC Bolt식) Nut 전단형(PI 너트식) 고장력 Grip Bolt식 지압형 Bolt식 |
| ▣ 2003년 1회 출제문제 |  |
| 보강철근 콘크리트 블록조에서 반드시 세로근을 넣어야 하는 위치 | 벽체가 끝나는 부분 개구부 옆 벽의 교차부 |
| 기초에 사용되는 압입공법에서 채용되는 말뚝은 단부형태에 따라 구분되며, 말뚝길이가 지지지반까지 이르지 못할 경우 이어서 사용하게 되는데 이음방법의 종류 | 선단부 형상의 종류 연필형태(Pencil Type:폐쇄돌출형), 플랫형태(Flat Type: 폐쇄형) 용접식 이음법, 볼트식 이음법, 충전식 이음법 |
| 철근 콘크리트 공사에서 헛응결(false set)에 대해 기술 | 가수한 시멘트풀이 10~20분 내에 발열하지 않고 퍽 굳어졌다가 이후 순조롭게 경화가 진행되는 현상이다. (위응결, 이중응결이라고도 하며, 시멘트 성분 중 석고에 기인하여 발생하는 현상이다) |
| 벽돌벽을 이중벽으로 하여 공간쌓기로 하는 목적 | 방습(방수) 보온(방한) 방음(차음) |
| 건축구조물이 20층 이상이면서 기둥크기를 작게 하도록 콘크리트 강도를 높게 하는 구조물에 사용되는 콘크리트로서 보통 설계기준강도가 400㎏/㎠ 이상인 콘크리트 | 고강도 콘크리트(High Strength Concrete) |
| 점토에 있어서 자연시료는 어느 정도의 강도가 있으나 이것의 함수율을 변화시키지 않고 이기면 약해지는 성질이 있다. 이러한 흙의 이김에 의해서 약해지는 정도를 표시하는 것 | 예민비(흙의 예민비) |
| 각종 관리중 목표가 되는 관리와 수단이 되는 관리 원가관리 자원관리 설비관리 품질관리 자금관리 공정관리 인력관리 | 목표: 1, 4, 6 수단: 2, 3, 5, 7 |
| 공정관리에 있어서 자원평준화 중 crew balance 방식 | 흐름라인: 건설현장에서 몇 개의 작업팀을 구성하고, 각 공구의 작업을 작업팀에 균형 있게 배당하는 방식으로 연속적인 반복작업에 효과적이다. |
| 철근 콘크리트 공사를 하면서 철근 간격을 일정하게 유지하는 이유 | 콘크리트의 유동성(시공성) 확보 재료분리 방지 소요강도 확보 |
| 콘크리트의 균열 보수법에 대해 기술 표면처리법 주입공법 | 표면처리법 보통 진행 정지된 2㎜ 이하의 경미한 균열에 플리머 시멘트나 모르타르로 보수하는 방법(균열 진행인 경우는 테이프 부착 후 시일재를 도포하는 경우도 있음) 주입공법 주입구멍을 천공하고 주입 파이프를 20~30㎝ 간격으로 깊이 20㎜ 정도로 저점도의 에폭시 수지를 밀봉재로 주입하는 공법이다. |
| 콘크리트 작업시 발생되는 균열 침강균열 레미콘에 의해 생길 수 있는 균열 원인 | 타설 후 블리딩 현상에 의해 콘크리트가 침하할 때 주로 철근을 따라서 콘크리트 표면에 발생하는 초기 균열 물의 과다 사용(시공연도 증가를 위한 현장가수) 장기간 운반에 따른 재료 분리 |
| 거푸집을 계산할 때 고려하여야 할 것 보, 슬래브 밑면 벽, 기둥, 보옆 | 생콘크리트 중량, 작업하중, 충격하중 생콘크리트 중량, 생콘크리트 중압력 |
| 실링 방수제의 주요 하자 요인 | 실링재 자신의 파단(응집파괴에 의한 실링재 파단) 접착면과의 박리(접착파괴) 접착부나 줄눈주위의 오염 |
| 말구지름 16㎝, 원구지름 20㎝, 길이 10m인 통나무 10개가 있다. 제재시 껍질을 전혀 포함하지 않은 최대 사각형 기둥으로 만들려고 할 때 제재된 전체 목재의 재적(㎥) | V=D+L'−422×L×11000016+10−422×10×110000×103.61m2 |
| ▣ 종합모의고사 |  |
| 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정하는 법률 행위 | 도급(도급계약) |
| 고사수행자는 본공사가 설계용역과 시설공사가 병행하여 시행되는 점에 주의하여 전 설계과업 중에 설계감리가 시행되 수 있도록 하며, 실계감리자는 본 발주처에서 선정한다. | Fast Track방식(고속괘도 방식, 조기착공 방식) |
| 굳지 않은 콘크리트의 시공연도의 측정방법 | 슬럼프 시험, Flow 시험, 리몰딩 시험, 구관입시험, Vee-Bee 시험, 드롭테이블 시험 |
| 액상화(Liquefaction) | 사질지반에서 충격, 진동 등에 의해 간극수압의 상승으로 흙의 유효응력이 감소하여 전단저항을 상실하고 액체와 같이 급격히 변형을 일으키는 현상 |
| 토질주상도 | 천공시험 등을 통하여 지층서열, 두께, 지하수위 등을 조사하여 지층의 단면상태를 축척으로 표시한 지반의 예측도 |
| 높은 교각이나 사일로, 수조 등의 공사에 사용하는 특수거푸집으로 시공속도가 빠르고 이음이 없는 수밀한 콘크리트 구조물을 만들 수 있는 거푸집 | Sliding Form, Slip Form, Climbing Form, Auto(Self) Climbing Form |
| VH분리타설공법(수직, 수평분리공법) | 콘크리트 타설 중 침하균열을 방지하기 위하여 수직벽과 수평 슬래브를 분리타설하는 공법으로 작업능률향상과 타설 후 침하균열을 방지할 수 있다. |
| Pre-stressed 공법 중 Long-Line 공법 | Pre-stressed 공법 중 Pre-tension공법으로 적당한 거리를 두고 설치한 강선 인장대의 사이에 소요의 인장력을 가진 강재를 설치하고 그 사이에 다수 형틀을 조립하여 콘크리트 경화 후 부재의 강재를 절단하여 동시에 다수 PC부재를 제작하는 방법 |
| 말뚝의 단부형의 분류, 주로 사용되는 시공법 | 개단형 말뚝(Flat type, Open type): Pre-Boring 방식, 중굴식(가운데 굴착식) 폐단형 말뚝(Pencil type): 타입법(타격법) |
| 발주한 공사에 내정한 가격의 최고한도로써 입찰금액 및 낙찰자 결정의 기준이 된다. | 예정 가격 |
| 건설업의 고부가가치를 추구하기 위해 종래의 단순시공에서 벗어나 설계, 엔지니어링, Project 전반사항을 종합, 관리, 기획하는 업무영역의 확대를 뜻하는 용어 | EC화(Engineering Construction) |
| 토공사에서 사용되는 다짐용기계 | Roller, Compactor, Rammer |
| 공사의 규모, 질, 공기 등을 고려하여 수주자의 자격(실적, 중기보유, 자본금, 기술진 등)을 검토하고 발주자에게 신용이 있는 회사만을 선정하여 입찰시키는 방식 | 지명경쟁입찰 |
| 활주로 또는 폭이 넓은 도로공사에서 사용되는 토공 기계로서 절토>싣기>운반>사토 의 작업을 연속적으로 수행하여 Cycle 시간을 단축시킬 수 있는 기계 | Scraper |
| 흙과 모르타르 교반 Screw Auger로 굴착 3가지 추를 사용한다. 합성말뚝에 사용된다. 외관이 지중에 남는다. 물을 역순환 재사용한다. | MIP 파일 PIP 파일 컴프레솔 파일 프랭키 파일 레이몬드 파일 RCD 파일 |
| 리벳치기에 사용되는 공구 중 불량리벳을 제거할 때 사용하는 기구 | Rivet Cutter, Chipping Hammer, Drill |
| 조적공사에서 붉은 벽돌에 발행하는 백화현상(Efflorescence)을 방지하는 대책 | 우중 시공을 금지한다. 줄룬 모르타르에 방수제를 혼입 사용한다. 비막이를 설치한다. 벽표멘에 파라핀 도료, 실리콘 뿜칠 등으로 염류의 유출을 막는다. |
| 콘크리트 배합설계시 물시멘트비를 결정할 때 반드시 고려해야 하는 기본 항목 | 압축강도, 내구성, 수밀성 |
| 현장타설 콘크리트 말뚝(Cast in Place pile) 중 대구경 pile 기초를 축조할 때 사용되는 말뚝 공법 | 베노토(Benoto) 공법, 역순환(Reverse Circulation) 공법, 어스드릴(Earth Drill) 공법 |
| 표준시방서에 기재된 철근공사 가스압접부의 검사방법 | 외관검사: 작업완료 후 전부 한다. 초음파 탐사법: 하루 시공분 중 20개소 이상, 불합격 2개소이면 하루 시공분 전체 불합격 인장 시험법: 하루 시공분 중 3개 이상, 불합격 2개소이면 하루 시공분 전체 불합격 |
| 방수공사에 사용되는 아스팔트의 품질판정시 행하는 시험방법 | 침입도, 연화점, 인화점, 비중, 감온비, 신도, 이황화탄소 가용분, 가열감량, 고정탄소함유량 |
| 도심지에서 굴착공사시 아전을 확보하고 민원발생시 정보확보를 위한 흙막이의 계측기 종류 | 침하계(Extension Meter) 경사계(Tilt Meter) 하중계(Load Cell) 변위계(Strain Guage) 지하수위계 균열측정기(Crack Guage), 토압계 등 |
| 품질관리 순서 | 품질의 표준을 정한다. 시공방법을 정한다. 작업에 대한 교육훈련을 실시한다. 작업을 실행에 옮긴다. 작업상태를 체크한다. 이상이 발견되면 원인을 찾아 조치를 취한다. 시정한 결과를 재검사한다. |
| 품질관리에서는 경우에 따라 정상적인 정보를 필요로 하는 경우도 있지만 대개는 정량적인 정보, 즉, 데이터를 필요로 한다. 데이터는 그 성질에 따라 ( ) 와 ( )로 나누어진다. | 계량치, 계수치 |
| 고장력 볼트 좀임시 2차조임부의 검사방법 | 토오크 콘트롤법(토오크 관리법), NUT회전법(금매김법) |
| 주로 조적조 건축물 외벽에 이중벽(Cavaty Wall)을 사용하는 주목적 | 보온(단열), 방습, 차음(방음) |
| 담합(談合 : conference) | 입찰에 있어 경쟁자간에 미리 낙찰자를 협정하여 정하는 불공정한 행위 |
| Pre-stressed 콘크리트 말뚝의 시공밥법 | 타입방식, Pre-Boring 방식, 중공굴착방식(가운데 굴착방식) |
| 흙막이벽공법에 사용되는 흙막이벽의 종류르 사용재료에 따라 크게 분류 | 어미말뚝식 흙막이벽 강관말뚝(Sheet pile)을 이용한 흙막이벽 주열식 지하연속 벽체(주열식 현장타설 콘크리트 말뚝) |
| 온도변화, 건조수축, 기초의 부동침하 등에서 생기는 균열을 방지하기 위하여 콘크리트 구조물에 설치하는 것 | Expansion Joint |
| 연속날개를 붙인 Earth Auger기로 지중에 구멍을 뚥고 그 구멍에 Auger Shaft의 선단으로부터 주입 모르타르(Prepack mortar)를 3~7㎏/㎠ 로 압출하면서 Auger를 뽑고 철근을 삽입하여 현장말뚝을 시공하는 공법 | PIP(Packed in Place) pile |
| 단순한 현장 콘크리트 말뚝으로는 소요의 지지력을 지탱하지 못할 때 사용되는 말뚝 형태로 아랫부분은 강재로, 윗부분은 현장 콘크리트로 구성한는 말뚝 | 합성말뚝(Composite pile) |
| 콘크리트의 내구성을 저하시키는 열화 원인을 화학적 원인 및 물리적 원인으로 구분 | 화학적 원인 염해, 중성화, 골재의 알칼리 골재 반응 물리적 원인 동결융해, 마모, Cavitation, 부동침하 |
| 고층건물 시공시 터파기 공사에 앞서 지하 연속벽과 지하층 기둥을 먼저 시공하고 지면을 기점으로 지하 1,2,3층과 지상의 구조물을 동시에 시공해 가는 공법 | 역타(Top-Down) 공법 |
| 압밀에 의한 침하를 미리 끝나게 하며 구조물에 해로운 잔류 침하가 남지 않게 하고, 압밀에 의하여 점성토지반의 강도를 증가시켜서 기초 지반의 전단파괴를 방지하는 것이 목적인 공법 | Pre-loading(선행재하)공법 |
| 콘크리트 시험은 부어넣기 구획마다, 부어 넣는 날마다 또한 레미콘인 경우는 ( )㎥ 마다 1회로 하고, 1회 시험은 ( )개의 공시체로 한다. 강도시험 결과치는 1회 시험하여 기준강도의 ( )% 이상이면 합격이다. | 150㎥, 3개, 85% |
| 도장공사의 결함원인 중 재료상 원인과 시공상 원인 | 재료상 원인 흐름(Sagging), 색분리 시공상 원인 자국, 먼지묻음(Sanding) |
| 대표적 혼화제의 종류 분산제 증량제 방동제 착색재 | AE제 Fly ash 염화칼슘 카본블랙 |
| 지하연속벽(Slurry Wall)의 시방서 기준 연속벽체의 벽두께는 최소 ( )m 이상이고, 콘크리트의 물시멘트비는 ( )% 이하로 되어 있으며, 철근망 피복두께는 ( )㎝ 이상을 유지하여야 한다. | 0.6m, 50%, 10㎝ |
| 철골공사에서 철골 기둥재와 콘크리트와의 접합방식에 따른 주각의 형식 | 노출주각형식, 보강주각형식, 매립주각형식 |
| 건식돌붙임공법에서 석재를 지지하는 방식 | 앵글 지지법. 앵글과 Plate 지지법, Truss 지지법 |
| 표준양생 | 20(아래위3)℃의 수중 또는 포화습기 중에서 행하는 콘크리트 공시체의 양생 |
| 목재의 기건상태의 함수율은 ( )%이고, 섬유포화점의 함수율은 ( )%이다. | 15, 30 |
| 커튼월의 조립방식별 분류 중 Stick Wall 과 Unite Wall 공법 | Stick Wall 공장에서 부재가 완전조립되어 현장에 운반되고 현장에서 설치하는 방식 Unite Wall 현장에서 부재를 조립, 설치하는 방식으로 부재를 낱개로 반입하여 현장에서 조립설치한다. |
| 테라죠(인조석)을 만드는데 사용되는 마무리방법 | 물갈기, 씻어내기, 잔다듬 |
| 콘크리트를 거푸집에 타설한 후부터 응결이 종료될 때까지 발생하는 균열을 일반적으로 초기균열이라고 한다. 원인은 | 소성수축 균열, 침하균열, 온도균열, 시공중균열(진동, 충격, 거푸집변형, 동바리 침하) |
| 지하 연속벽의 시공순서 | 크램쉘(Clam Shell) 굴착기로 굴착할 때 흙이 무너지지 않도록 보호하는 안내벽(Guide Wall)을 조립하여 삽입 설치한다. 전 굴착길이를 5~6m 정도의 구간(Panel)으로 나누어, 벤토나이트 안정액을 주입하면서 굴착을 한다. 벤토나이트 안정액 속에 혼합된 부유물과 토사가 바닥에 가라앉아 퇴적된 Slime을 제거한다. 연결부분의 거푸집 역할 및 차수 효과를 위하여 무림관(Interlocking Pipe, Stop and Tube)를 설치한다. 철근망을 조립하여 삽입 설치한다. 트레미관을 이용하여 콘크리트를 타설하고, 떠올라오는 벤토나이트 용액은 회수한다. 콘크리트 초기 경화가 이루어지면 (4~5시간후) 물림관을 인발한다. |
| 비트(bit)를 회전시켜 굴착한 흙을 굴착 파이프(Drill pipe)를 통해 물과 함께 배출하는 공법이다. 이 공법에서는 굴착 파이프를 연장해 주는 것만으로 연속 굴착이 가능하며, 다른 공법에서처럼 버킷을 끌어 올릴 필요가 없으므로 작업능률이 좋다. 대구경 현장 파일을 구축할 수 있다. | 역순환(Reverse Circulation Drill)공법 |
| 경량 콘크리트의 일종으로 잔골재를 사용하지 않고 석회질과 규산질을 주원료로 하여 여기에 기포제를 가하여 다공질화하여 양생한 콘크리트 | 경량 기포 콘크리트( ALC ) |
| 진동기를 사용할 경우의 Slump 값의 표준치 철근콘크리트(일반적인 경우) 무근콘크리트(일반적인 경우) | 6~18㎝ 6~18㎝ |
| 건설도급계약 방식 중 업무범위에 따른 계약 방식의 종류 | Turn-Key Base 방식, CM(건설사업관리)방식 PM방식(프로젝트관리방식), Partnering 방식, BOT방식 |
| 콘크리트 타설에 콘크리트 펌프를 사용할 때, 사용도중에 파이프가 막히는 Plugging 현상의 원인 | 골재 치수가 너무 크거나 입도 입형이 나빠 재료분리 현상이 있는 경우 Slump 값이 너무 작을 때 관경이 너무 작거나 관로가 너무 길 때 대기시간 과다로 콘크리트가 경화되었을 때 |
| 흙막이벽체의 밑둥넣기 깊이(근입깊이)를 계산하여 결정하는데 고려되어야 하는 가장 중요한 사항 | 토압에 대한 안정 Heaving Failure에 대한 고려 Piping 현상에 대한 안정 Boiling of sand에 대한 고려 |
| 원위치 시험인 Sounding의 종류 중에서 연약지반에서 적용할 수 있는 대표적인 방법 | Vane Test 이스키미터(Isky-meter) 휴대용 원추 관입시험 |
| Earth Anchor Tie back 공법의 장점 | 넓은 작업장 확보가 가능하다. 부분 굴착이 가능하고 공구분할이 용이하다. 좌우토압이 불균등해도 시공가능하다. 설계변경이 용이하다. |
| 지반천공(Boring)을 하는 목적 | 토사체취(시료체취) 토질의 구성, 토층 상황을 판단 주상도 작성 지하수위 위치 파악, 말뚝의 길이 결정 |
| 축차충전공법 | 조적벽체에서 2~3단 쌓기마다 모르타르를 충전하는 사춤공법을 말한다. |
| 본드 빔(Bond Beam) | 조적벽체에서 벽체를 일체화하고 집중하중, 국부하중에 대한 벽체보강을 목적으로 한 가로근을 배근한 보 |
| 돌붙임 공법의 종류 | 건식공법, 습식공법 |
| 콘크리트를 구성하고 있는 복합재료 중 물과 시멘트의 일부나 전부를 Polymer물질(유기고분자 재료중합체)로 대체한 Polymer 콘크리트의 일반적인 종류 | 레진 콘크리트(Polymer Resin Concrete) Polymer 함침 콘크리트(Polymer Impregnated Concrete) Polymer Cement Concrete |
| 지하연속벽(Slurry Wall)공법에서 안내벽(Guide Wall)을 시공하는 대표적인 목적 | 굴착부와 인접건물의 붕괴방지(토류벽 기능 수행) 굴착기계의 진입이나 철근망 등 중량물의 지지대 역할 판넬의 치수, 수직도 유지의 기준면 역할 안정액 저수조 역할(트렌치 역할 수행) |
| 콘크리트를 부어 넣은 후 침강으로 인한 균열을 방지하기 위하여 콘크리트 표면을 다지는 것 | 리탬핑(Retemping) |
| 최근 건설현장에서 인부들이 시공이 어려워 레미콘에 물을 타서 시공을 하여 강도 및 내구성에 상당한 영향을 주고 있다. 이들 문제의 근본적인 해결을 위해 개발된 콘크리트는 | 유동화 콘크리트 |
| 미국에서 개발된 시멘트로 응결, 경화 시간을 임의로 바꿀 수 잇는 시멘트를 말하며, 일명 제트 시멘트(Jet Cement)라고도 불린다. 이 시멘트는 강도발현이 빠르기 때문에 긴급을 요하는 공사, 동절기 공사, Shtocrete, 그라우팅용 등으로 사용된다. | 초속경 콘크리트 |
| 콘크리트는 일평균 기온 4℃ 이하로 예상될 경우 한중 콘크리트로 시공해야 하는데 기온이 ( )℃ 에서는 간단한 주의와 보온으로, ( )℃ 에서는 물 또는 물과 골재를 가열하여야 하며 ( )℃ 이하에서는 본격적인 한중 콘크리트로서 필요에 따라 적절한 보온, 급열에 의하여 타설된 콘크리트를 소용의 온도를 유지하는 등의 조치를 하여야 한다. | -3~0℃ 0~4℃ -3℃ |
| 시멘트 모르타르 바름에서 표면을 마무리하는 방법 | 뿜칠 마무리, 긁어내기, 흙손마무리, 색 모르타르 입히기 |
| 공업화 건축의 필요성(이점) | 건축생산의 대량생산화 원가절감 및 공기단축 품질향상 |
| 커튼월의 성능시험 방법 중 Moke-up Test(실물대모형)의 시험항목 | 예비시험, 기밀시험, 정압수밀시험, 동압수밀시험, 구조시험 |
| 기둥과 지붕틀을 붙여 만들어 간단히 조립할 수 있는 기성 철골부재로 고력볼트로 고력볼트를 이용 접합한다. | 테이퍼스틸 뼈대 |
| 용접시 모재가 녹아 용접의 끝부분에 항아리 모양으로 움푹 들어간 용접 흠 | 크레이터(Ctater) |
| 최근 지하철이나 지하상가 굴착시 고압으로 가압되어진 경화제를 air jet와 함께 특수 노즐로부터 지반의 토립자를 경화제와 혼합시켜 교반하여 지반 보강과 차수벽 공사에 이용하는 무소음 공법은 | Soil Cement Wall 공법 |
| Concrete의 분리와 Bleeding의 방지 방법 | 단위수량을 감소시킨다 ( 물시멘트비를 낮춘다 ) 단위시멘트량을 증가시킨다. AE제, 감수제, 분산제 등의 혼화제를 사용한다. 잔골재율을 감소시킨다. |
| 쇼벨계통의 굴착기는 싸이클 타임이 짧아서 능률이 좋고 여러가지 기구를 장착하여 다목적으로 이용하는 장점이 있다. 쇼벨계 굴착기에 장착할 수 있는 장비 | 버켓(Bucket), 착압기(Breaker), 파쇄기(Crusher), 갈고리(Hook) |
| 콘크리트의 종류 중 온도보호와 온도제어를 해야 하는 대표적인 콘크리트의 종류와 대표적인 양생방법 | 온도보호양생 콘크리트 한중 콘크리트 : 가열, 보온양생 온도제어 콘크리트 서중 콘크리트, 매스 콘크리트 : Pipe Cooling 양생 |
| 가설공사 중 직접가설공사 항목의 대표적인 것 | 비계설치, 규준틀 설치, 건축물 보양설치, 먹매김 작업 |
| 원심력 철근콘크리트 파일을 가장 경제적으로 생산할 수 있는 최대길이는 ( )m 이다. | 15m |
| 말뚝 항타시 두부파손을 방지할 목적으로 말뚝두부에 장착하는 것은 ( )이다. | Pile Cap (쿠션, 쿠션헤드) |
| ▣ 2003년 2회 출제문제 |  |
| 흙막이는 토질, 지하출수, 기초깊이 등에 따라 그 공법을 달리하는데 흙막이의 형식 | 어미(엄지)말뚝식 흙막이 공법 강말뚝에 의한 흙막이 공법 주열식 말뚝에 의한 흙막이 공법(콘크리트말뚝 주열식) 버팀대(strut) 흙막이 공법 어스앵커(earth anchor) 공법 지하연속벽에 의한 흙막이 공법(slurry wall) |
| 조적공사 시공시 유의할 사항 한냉기 공사에서 모르타르 온도는 ( )이내가 되도록 유의 벽돌표면온도는 영하 ( )이하가 되지 않도록 관리 가로, 세로의 줄눈나비는 ( )를 표준으로 함 모르타르용 모래는 ( )체를 100% 통과하는 적당한 입도 | 4~20도 영하 7도 이하 1cm 5mm |
| 블록공사에서 외부 벽체에 실시하는 직접방수처리방법 | 방수모르타르 등 표면방수처리 수밀재 붙임방법 가로줄눈에 방습층, 방습대 설치 벽체 및 줄눈에 실리콘 뿜칠처리 도막방수제처리 |
| 지하구조물 축조시 인접구조물의 피해를 막기 위해 실시하는 언더피닝(Under pinning) 공법의 종류 | 이중 널말뚝 설치방법 Jack 지지공법 약액주입법 등 지반안정공법 말뚝보강공법 보 및 기둥을 첨가하는 보강지지법 |
| 철골공사에의 공장제작이 완료된 후에 현장세우기를 하는데 현장시공을 위한 철골시공도에 삽입해야할 사항 | 부재의 상세한 형상 및 치수 바닥틀도, 가구도, 부재목록표 용접 및 고력볼트 접합부의 형상 및 치수 설비관련 부속철물, 보강철물, 가설철물의 종류와 상세 |
| 철골공사의 접합에 사용되는 고장력볼트의 장접 | 접합부의 강성이 높다, 피로강도가 높다 노동력 절감, 공기단축, 현장시공설비가 간단하다 마찰접합, 소음이 없다 화재, 재해의 위험이 없다 불량부분 수정이 용이하다 |
| 토공장비 선정시 고려해야 할 기본적인 요소 | 굴착깊이에 따른 장비의 규모 굴착된 흙의 반출거리 흙의 종류에 따른 능률성 고려 토공사기간에 따른 장비의 유형 및 개수 |
| 상호연관성이 깊은 것 슈미트 해머 오토클레이브 르샤틀리에 표준체 길모어 | 비중시험 안전성시험 분말도시험 강도시험 길모어 |
| 시멘트 모르타르 미장공사에 채용되는 부위별 합계두께 바닥 천장 내벽 바깥벽 | 24mm 15mm 18mm 24mm |
| BOT(Build Operate Transfer Contract) | 민간주도하에 시설설계, 시공 후 일정기간 시설물을 운영하여 투자자금을 회수한 후 시설물의 운영권을 정부나 사회단체에 이전해 주는 방식 |
| 무리말뚝 기초공사에 관한 일반적인 시공순서 수평규준틀 설치 중앙부 말뚝박기 가장자리 말뚝박기 말뚝 중심잡기 표토 걷어내기 말뚝머리 정리 | 5 – 1 – 4 – 3 – 2 - 6 |
| 대형 시스템 거푸집 중에서 갱폼(Gang form)의 장단점 | 장점 조립 해체작업이 간편하므로 시간과 인력 단축 가능 가설설비가 불필요하므로 가설비, 노무비 절약 가능 단점 중량물이므로 운반시 대형양중 장비가 필요 거푸집 제작비용이 크므로 초기투자비용이 증대 |
| 철근콘크리트의 부재의 이어치기는 수직, 수평, 직각의 형태로 구분할 때, 주어진 부재의 이어치기 형태의 분류 보 기둥 슬래브 벽 아치 | 수직: 보, 슬래브 수평: 기둥, 벽 수직: 아치 |
| 건설계약 제도상의 보증금의 종류 | 입찰보증금 계약보증금(계약이행보증금) 하자보증금 |
| 슬러리월(Slurry Wall) 공법 서술, Guide wall 의 설치목적 | 슬러리월 안정액을 사용하여 지반굴착, 철근망 삽입후 콘크리트를 타설하여 지중에 철근콘크리트 연속벽체를 형성하는 공법 Guide Wall의 역할 기준면의 역할(굴착심도, 철근망 심도, 평면수직도의 역할) 자체토류벽 기능(굴착공이나 인접지반의 붕괴방지) |
| 철골조 내화피복의 시공방법 | 현장타설공법: 강재주위에 콘크리트를 5cm이상 현장에서 타설 조적공법: 돌, 벽돌, 콘크리트블록 등을 강재주위에 쌓는 방법 미장공법: 강재에 철망부착후 모르타르나 펄라이트 모르타르를 바르는 방법 뿜칠공법: 암면, 석면 등의 내화피복재를 뿜칠로 시공하는 방법 |
| 바닥미장 면적 1,000㎡를 시공하기 위해 1일에 미장공 10인을 동원할 경우 작업완료에 필요한 소요일수 산정 | 미장공 1인당 품셈수량 0.05인/㎡ 1,000㎡ * 0.05인/㎡ = 50인 50인/10인 = 5일 |
| 품질관리 순서 작업표준 품질표준 품질조사 수정조치의 조사 수정조치 | 2 - 1 – 3 – 5 -4 |
| 슬립바(slip bar) 관련 문제 차량하중을 받는 콘크리트 바닥판의 시공줄눈을 보강하기 위하여 단면도와 같이 Slip bar를 60cm간격으로 설치하려 한다. 이 때 Slip bar의 한부분은 콘크리트속에 고장시키고 나머지 부분은 고정되지 않게 처리한다. 그 처리방법은? 콘크리트 바닥판의 수평단면이 변하는 위치에 설치되는 줄눈의 명칭을 쓰고 이 콘크리트 줄눈에 용접철망을 처리하는 방법 | Slip bar 처리방법 Slip bar의 한부분은 미리 콘크리트에 고정시키고 Slip bar의 다른 부분은 아스팔트를 칠하거나 그리이스(grease)를 칠한 후 캡을 씌어서 콘크리트를 타설하여 변형을 흡수하게 처리한다. 줄눈명칭: Expansion Joint 용접철망 처리방법: 줄눈의 좌우 양측으로 5cm정도 떨어진 지점까지만 용접철망을 설치하여 줄눈을 관통시키지 한는다. |
| 콘크리트 내부의 철근이 부식되기 위해 필요한 3요소는 무엇이며, 이에 대한 대책은 | 물의 침투: 물시멘트비를 낮춘다 공기 침투: 피복두께를 충분히 유지한다 염분 침투: 해사사용을 금지(코팅철근 사용, 방청제 혼입) |
| 철골구조물에서 보 및 기둥에는 H형강이 많이 사용되는데, Long span에서는 기성품인 Rolled형강을 사용할 수 없을 정도의 큰 단면의 부재가 필요하게 된다. 이 경우 공장에서 두꺼운 철강판을 절단하여 소요크기로 용접접착하여 현장제작(Built up)형강을 사용하게 되는데 H-1,200*500*25*100부재(길이=20m) 20개의 철강판 중량은 얼마인가? | (단, 철강의 비중은 7.85로 한다) 부피(?) 50㎡ * 비중 7.85 = 392.5ton |
| 콘크리트 블록벽 쌓기에서 수평줄눈에 묻어 쌓는 Wire mesh의 사용목적 | 벽체의 균열방지 횡력 및 편심하중의 균등분산 벽체의 보강 모서리, 교차부의 보강 |
| ▣ 출제예상문제 |  |
| 기존 건설방식의 문제점 극복을 위한 생산성 향상, 생력화 시공 등을 포함한 건설생산기술의 합리화 방안 | 정보화를 통한 생산합리화 건설업의 통합화, 정보화를 토한 경영혁신 전략 등 자동화를 통한 생산합리화 설계의 표준화, 시공의 단순화와 시스템화, 공업화 건축 추구, 로봇 개발 등 생산기술의 종합화 기계, 전기전자공학 기술 등 관련 기술의 응용과 복합화 시공 |
| 건설공사조직의 형태와 특징 직계직 조직 기능식 조직 조합식 조직 메트릭스 조직 전담반 조직 | 명령전달 신속, 단순한 공사조직 전문화로 능률향상, 책임불명확 스텝에 의한 월권행위 우려 대규모 복합사업에 적합 긴급공사 등에 한시적으로 운영 |
| 걸설생산에 있어서의 임금형태 중 ( )는 날품삯(日給)으로 1일 출역에 따라 지불하는 것이고, 작업의 질은 향상되지만 내부관리, 능률증진에는 불리하다. ( )는 작업수행량에 따라 임금이 지불되는 일종의 도급임금제로써 돈내기 방식과 ( )제의 방식이 있다. | 정액임금제 기성고임금제 1일표준작업량 |
| 사업관리(CM)은 업무범위와 책임의 한도 등에 의해 두가지의 기본형태로 나눌 수 있다. CM for Fee방식, CM at Risk 방식 | CM for Fee 방식: CM 조직은 발주자의 대리인 역할을 하며, 약정된 보수만을 발주자에게 지급받으며 하도급자는 발주자와 계약하는 대리인형 CM방식이다. CM at Risk 방식: 시공자형 CM으로 CM조직이 원도급자 입장에서 하도급자와 계약하며 CM자신이 이익을 추구하며 이익에 대한 보상을 함께 지급받는다. 손실에 대한 책임이 주어진다. |
| CM(Construction Management)과 PM(Project Management)의 특징과 대표적 차이점 | CM 건설사업관리에 국한되는 의미 건축주의 추가부담으로 관리 PM 일반적, 포괄적 사업관리를 의미 추가부담 없는 발주자의 품질요구에 맞추기 위한 사업진행 team의 자체관리 방법 |
| 공동도급의 운영방식별 분류 | 공동이행 방식, 분담이행 방식, 주계약자형 도급방식 |
| 턴키(Turn-key) 도급 방식의 공사수행 형태에 따른 대표적 분류 | D/B 방식: 설계시공방식 D/M 방식: 설계, 관리방식 |
| 건축공사의 시공방식의 종류 중에서 공사비 지불방식에 따른 분류 | 정액도급 단가도급 실비청산보수가산도급 |
| 공사수행방식 중 직영공사가 채택되는 경우 | 간단한 공사인 경우 기밀상 중요한 건물인 경우 특수공사, 난공사인 경우 |
| 민간자본을 유치한 사회간접자본의 건설을 수행방식 BOO(Build Operate Own) BOT(Build Operate Transfer) BTO(Build Transfer Operate) | 사회간접시설을 민간주도하에서 설계, 시공 후 그 시설의 운영과 함께 소유권도 민간에 이전하는 방식 민간주도하에 시설설계, 시공 후 일정기간 시설물을 운영하여 투자자금을 회수한 다음 시설물과 운영권을 정부나 사회단체에 이전해 주는 방식 설계시공 후 시설물의 소유권을 공공부분에 먼저 이전하고 약정한 기간동안 그 시설물을 운영하여 투자자금을 회수해 가는 방식 |
| CM제도와 Turn-key제도의 큰 차이점 CM 제도 Turn-key 제도 | 발주자의 위임을 받아 발주자, 설계자, 시공자를 조정하고 그 프로젝트를 추진하는 발주자의 이익증대를 꾀하려는 전문가를 중심으로 한 설계와 시공의 통합관리시스템 및 계약제도를 의미하며 사업관리제도라고 한다. 대상공사의 기획부터 시운전까지 주문자가 필요로 하는 모든 것을 조달하여 주문자에게 인도하는 도급계약방식으로 사업전체를 위임받는 일괄수주방식이다. |
| 건축물의 기획에서 완성, 유지관리 단계에 이르기까지 필요한 설계도면의 종류 5가지로 구분 | 기획설계도면 기본설계도면 본설계도-상세도 제작도면-시공상세도 완성도면-실제도면 |
| 시공도와 제작도(Shop Drawing)의 차이점 시공도 제작도 | 주로 건축사 사무소에서 작성되며 기본설계 작성 후 본설계에서 작성된 현장시공도면이다. 기초 도면, 각층 평면도, 구조상세도 등이 있다. 주로 전문시공업체에서 작성된 현장시공자용 공사도면이다. 시공도 보다 훨씬 자세한 상세부분표현이 많고 시험성적표, 구조계산서, 견본(카다로그) 등이 첨부되는 경우도 있다 |
| 다음 설명이 뜻하는 시방서 명칭 초기사업 진행단계에서 설명용으로 작성 미국의 ASTM 같은 것 공통시방서와 특기시방서를 포함한 것 비기술적 사항을 기술한 시방서 제품의 특성을 그대로 시방서에 명기 | 약술시방서 표준규격시방서 공사시방서 일반시방서 품명시방서 |
| 지명경쟁입찰이나 PQ제도(사전심사제도)에서 도급자 선정시 평가하는 항목 | 도급자의 시공경험 도급자의 기술능력(장비, 인원보유현황) 도급자의 자본금, 신용도(경영상태) |
| 예정가격 실행예산 담합(Conference) | 입찰시 기준단가로 당해공사 내정최고가를 말하며 설계가격이나 거래실례가격 등에 따라 결정한다. 공사손익을 사전에 예시하고 합리적, 경제적 현장운영과 공사수행을 도모하도록 작성되는 예산으로 현장관리 지침예산이며, 손익분기점이 되는 예산이다. 입찰전에 경쟁자간 낙찰자와 낙찰금액을 미리 협정하여 정하는 불공정 행위를 말한다. |
| 일반적은 프로젝트(사업) 수행절차 | 계획 점검 평가 및 예측 수정 및 재계획 |
| 재해를 예방하기 위한 대책 3E | 기술적대책(Engineering) 교육적대책(Education) 규제적대책(Enforcement) |
| 서류상으로는 공동도급 형태를 취하고 있지만 실질적으로는 하도급을 하는 공동도급의 한 방법 도급자가 계약을 완전히 이행할 것을 보증하기 위한 것으로써 공사완료 후 반환하는 금액 투매라고도 하며 공사원가보다 현저히 낮은 가격으로 도급공사를 수주하는 행위 예정가격 보다 조금 낮게 최저 입찰가격을 미리 설정하여 이보다 아래의 입찰을 무효로 하는 것 하도급업체를 계열화하기 위한 제도로써 입찰시 하도급업자의 계약서를 첨부하도록 하는 입찰방법 | Paper Joint 계약보증금 덤핑수주 제한적최저가 낙찰제(Lower Limit) 부대입찰제 |
| 건축공사 식전(式典)의 순서 | 기공식(착공식) 정초식(定礎式) 상량식(上梁式) 낙성식(落成式) |
| 공공공사에서 신기술, 신공법을 적용하여 공사비의 절감, 공기단축의 효과를 가져온 경우 계약금액을 감액하지 못하도록 하는 제도 공사계약자와 발주자간 공사계약사항의 실행을 보증회사(제3자)가 일정 수수료를 받고 보증해 주는 것 발주기관과 설계와 시공에 필요한 공사기일을 표준화 하여 무리한 공기 단축과 부실시공을 방지하기 위한 방안 재입찰후에도 낙찰자가 없을 때 최저 입찰자 순으로 교섭하여 계약을 체결하는 것 건설업의 고부가가치를 추구하기 위해 종래의 단순시공에서 벗어나 설계, 엔지니어링, 프로젝트 전반사항을 종합, 관리, 기획하는 업무영역의 확대를 뜻하는 용어 | 기술개발보상제도 건설보증(Surety Bond)제도 표준공기제도 수의계약 EC화(Engineering Construction) |
| 경영기능의 전과정을 통한 품질경영(Quality Management)의 3단계 활동 | 품질관리 품질감리 품질인증 |
| 가치공학(Value Engineering)의 기본추진 절차 4단계 | 정보수집 및 기능분석 단계 아이디어 창출 단계 대체안 평가 및 개발 단계 제안 및 실시단계 |
| 과학적인 건설생산 관리기법 TQC(Tatal Quality Contro) IE(Industrial Engineering) VE(Value Engineering) SE(System Engineering) OR(Operation Research) | 전사적인 품질관리 시스템 구축 작업연구(Work Study) 최소비용(최소노력과 시간) 시공방법, 건축생산의 효율적인 업무추진을 위한 분석(작업연구, 표준시간, 공정분석, 방법 연구 등) 및 개선방안을 설계하는 방법 대체안 개발을 통한 원가절감 최적시공계획을 위한 상세 시방 건축의 총체적인 설계시공에 효율적으로 적용, 운영하는 일련의 상세시방 제작기법 생산계획의 최적경영기법 건축 경영상의 관리활동을 수리적 무형으로 하여 최적경영을 하기 위한 의사결정 기법(생산계획과 생산수단에 대한 복수의 방법을 비교하여 가장 능률적인 최적 방법 선정) |
| 다짐(Compaction)과 압밀(consolidation)의 차이점 | 다짐이란 사질지반에서 외력작용에 의해 공기가 빠지면서 압축되는 현상을 말하며, 압밀이란 점토지반에서 하중을 가하여 흙 속의 간극수를 제거하는 것을 말한다. |
| 액상화 Sand Bulking | 사질지반에서 충격, 지진, 진동 등에 의해 간극수압이 상승되어 유효응력이 감소되어 전단저항을 상실하고 액체와 같이 되는 현상으로 부동침하 등의 원인이 된다. 모래에 물이 흡수되어 체적이 팽창되는 현상으로 표면장력 때문에 발생하며 함수율이 10%정도(8~12%)에서 체적이 최대가 된다. |
| 압밀침하(Consolidation Settlement)현상의 종류 | 탄성침하 압밀침하 2차 압밀침하 |
| 간극수압의 정의를 쓰고 간극수압과 유효응력과의 관계식을 쓰고 설명 | 정의: 지중의 물에 의한 상향수압을 말한다. 관계식 (유효응력) = (전응력) - (간극수압) 간극수압이 크면 유효응력이 감소된다. |
| 흙의 간극비(Void Ratio)의 정의와 간극비가 클 때의 일반적 성질 | 정의: 흙입자의 용적에 대한 간극의 용적 간극비 = 간극의 용적/흙입자의 용적 간극비가 클 때의 성질 전단강도가 감소된다 투수성은 증대된다 Boiling 현상이 발생한다 압밀침하가 커진다 사질지반에서 내부마찰력이 작아진다 점토지반에서 점착력이 감소된다 |
| 큰부류의 지반조사 방법 열거 | 사전조사 예비조사 본조사 추가조사 |
| 지반천공(Boring)을 하는 목적 | 토사체취(시료체취) 토질의 구성, 토층 상황을 판단 주상도(柱狀圖) 작성 지하수위 파악 말뚝의 길이 결정 지내력 측정 |
| 흙의 역학적 성질을 판단하기 위한 시료 체취방법(Sampling) | Thin Wall Sampling: 연약한 점토층(N치: 0~4) Composite Sampling: 다소 연한 점성토, 허술한 모래, 다소 굳은 점토(N치: 0~8) Denision Sampling: 굳은 점토(N치: 4~20) Foil Sampling: 연약점토(N치: 0~4)의 연결시료 체취 가능 |
| 지내력 시엄의 방법 | 평판재하시험(P.B.T: Plate Bearing Test) 말뚝의 재하시험 |
| 지반조사 방법 중 Sounding의 정의와 사질 지반과 점토질 지반의 대표적인 방법 | 정의: 로드에 설치한 저항체를 땅속에 삽입하여 관입, 회전, 인방 저항으로 토층을 탐사하는 원위치 시험이다. 사질 지반: 표준관입시험(SPT) 점토질 지반: Vane Test |
| 표준관입시험 결과인 N치로 추정할 수 있는 것을 사질 지반과 점토질 지반으로 나누어 서술 | 사질 지반: 상대밀도(다짐상태의 정도), 침하에 대한 허용지지력, 지지력계수, 탄성계수, 전단저항각, 점토질 지반: consistency(경연의 정도), 일축(一軸)압축강도, 점착력, 파괴에 대한 극한 허용지지력 |
| 지내력 시험 베인 테스트 | 지내력 시험은 예정기초저면에서 행하며, 재하하중은 매회 1ton이하 예정파괴하중의 1/5이하로 하며, 총침하량이 2cm였을 때 항복으로 간주한다. Vane Test는 +형 날개의 Vane Tester를 지중에 박고 회전력으로 점토의 점착력을 판별하는 원위치 시험이다.ㅍ |
| 현장사무소의 최소크기는 1인당 ( )㎡이고, 가설울타리의 높이는 2층 건물 이상일 경우 최소 ( )m이상으로 한다. 시멘트창고는 설치시 지면에서 ( )㎝ 이상 띄우고 저장시 ( )포 이하로 쌓아 저장한다. 동력발전소 필요면적을 ㎡로 구할 때 식은 ( )이다. 가설숙소는 1실당 거주 인원을 ( )명 이하로 하고 비상구는 2개소 이상 설치한다. 변소는 취업인원 100명 이상일 때 ( )명당 1개씩의 대변기를 설치하며 소변기수는 대변기 설치수의 ( )개수로 설치한다. | 3.3㎡, 1.8 30㎝, 3.3√‾w 50명, 30명, 2/3 |
| 통나무 비계기둥은 ( )이음을 원칙으로 하고 맞댄이음시에는 이음목을 ( )m정도 양쪽에 대고 4개소 이상 결속한다. 또한 비계기둥은 땅속 ( )㎝정도 밑둥묻음한다. 강관비계 이음시 제1띠장은 ( )m이하에 설치하여 벽체와 ( )m간격으로 연결하며 건물최상부에서 ( )m하부는 2본의 강관으로 기둥을 연결한다. 또한 강관틀 비계의 기둥사이 하중한도는 ( )kg 이하로 한다. | 겹친이음(1m이상), 1.8m, 60㎝ 2m, 5m, 31m, 400kg, (기둥 한개가 부담하는 적재하중은 700kg) |
| 통나무비계와 비교한 강관비계의 장점 | 조립, 해체가 용이하다. 강도가 크다. 가볍다(경량이다) 오래 사용한다(200회 이상) 화재 피해가 없다. |
| 가설공사는 한정적인 목적을 가지고 시작되며 공사의 목적이 충족되면 해체하여야 되는 특성이 있다. 비계공사 계획시 고려할 사항 | 안전성 경제성 효율성(반복사용) 이동성 시공용이성(해체성, 전용성) |
| 내부비계는 연면적의 ( )% 정도를 계산한다. 또한 수평비계는 2가지 이상의 복합공사에 사용되며, 말비계는 층고 ( )m 이하의 내부공사에 사용함이 원칙이다. 외부비계용 까치발 설치시 15층 이하 건물은 ( )개소 이상 ( )층 이하 건물은 3개소(2층, 8층, 10층)에 설치하며, 설치간격은 수평방향 ( )~( )m이내로 한다. 수평방호선반은 주출입구 상부에 설치하고, 낙하물 방지망은 ( )m이내마다 설치하며 지면과 ( )◦ 각도를 이루게 하며 비계발판 외측에서 ( )m 이상 내밀어 설치한다. | 90%, 3.6m 2개소, 25층, 1.5~1.8m 10m, 30◦, 2m |
| 비계를 포함한 가설설비의 새로운 발전방향으로 고려할 사항 | 가설재의 강재화 혹은 경량금속화 규격화된 공장생산으로 조립, 해체의 간편화를 도모 취급, 운반의 편리를 위한 경량화, 부재체적의 축소 시설의 자동화, 시공의 기계화 도모 부재의 Unit화, 이동설비화 고려 보수, 정비의 간편화를 꾀한다. |
| 줄띄우기 수평규준틀 세로규준틀 커플링(Coupling) | 건물의 상호간격, 인접대지 경계선에서의 거리 등을 검토하여 건물의 위치를 결정하기 위해 말뚝을 박고 줄을 띄워보는 것 건물의 각부 위치 및 높이, 기초의 나비를 결정하기 위해 설치하는 규준틀로 이동이 없게 견고히 설치한다. 벽돌, 블록, 돌쌓기 등의 고저 및 수직면의 기준을 삼고자 설치하며, 줄눈, 나무벽돌위치, 창문의 위치, 앵커볼트 위치, 쌓기단수 등을 표시한다. 강관 파이프 비계의 연결 철물 |
| 기준점(Bench Mark) 정의와 설치시 주의점 | 정의: 건축물 시공시 기준위치를 정하는 원점으로 공사중 높이의 기준을 정하고자 설치한다. 주의점: 이동의 염려가 없는 곳에 설치 현장어디서나 바라보기 좋고 공사에 지장이 없는곳에 설치 최소 2개소 이상 여러곳에 설치한다. 지면에서 0.5~1m 정도의 위치에 설치하는 것이 좋다. |
| 경사파기에서 흙파기 경사각은 ( )의 2배 정도로 하며 되메우기할 때 ( )cm마다 다짐기로 다져서 원지반과 밀착시킨다. 또한 되메우기는 기초벽 완성 후 ( )일 정도 지나서 행하는 것이 좋다. | 휴식각 30cm 7일 |
| 이론상으로 버팀대의 위치는 흙파기 바닥면에서 ( )H 지점에 설치하는 것이 좋으나 간단한 흙막이에서는 a:b:c:=( : : ) 정도로 설치하며 흙막이 높이가 10m이상이면 보통 흙막이 기초저면 삽입 깊이는 ( )m이상 필요하다. | 1/3H 1:2:1 2m |
| 흙파기 공법 중 Island Cut공법과 Trench Cut공법의 대표적 공통적인 특징 | 연약지반에 적용 가능하다. 깊은 기초에는 부적합하다. 이중작업으로 공기가 길어진다. |
| 흙파기 공법 중 Open Cut 방식의 대표적인 방법 | 자립식 흙막이 버틷대식 흙막이 타이로드 앵커공법(Earth Anchor 공법) |
| Heaving Failure와 Boiling of sand 의 방지대책 | Heaving Failure 밑둥넣기를 경칠층까지 깊숙이 타입하다. 흙파기시 Island 공법 채택 Boiling of sand 지하수위 저하 공법 채택 불투수성 점토질까지 널타입 깊이 충분히 |
| 지하연속벽(Slurry Wall)의 시방서 기준 연속벽체의 벽두께는 최소 ( )m 이상이고, 1개 벽판타설(Panel) 길이는 ( )m를 초과할 수 없다. 콘크리트의 물시멘트비는 ( )% 이하로 되어 있으며, 철근망 피복두께는 ( )cm이상을 유지하여야 한다. | 0.6m 9m 50 10cm |
| Earth Anchor Tie Back 공법의 장점 | 넓은 작업장 확보가 가능하다. 부분 굴착이 가능하고 공구분할이 용이하다. 좌우토압이 불균등해도 시공이 가능하다. 설계변경이 가능하다. |
| Earth Anchor 공법은 어스 앵커와 주변 지반과의 지지 형식에 따라 구분 | 마찰형 지압형 복합형 |
| 지하나 지반의 굴착과 동시에 상차(적재)를 할 수 있는 장비 | Power Shovel Drag Shovel Drag Line |
| 흙막이 공사시 중고 H형강을 이용하여 흙막이를 할 목적으로 사용하는 말뚝을 무엇이라고 하는가? 포화된 모래가 진동이나 충격으로 간극수압이 상승하고 유효응력이 감소되어 그 결과 사질지반이 외력에 대한 전단저항을 상실하게 되는 현상을 무엇이라고 하는가? 지름 0.3~1.5m 정도의 우물을 굴착하여 이 속에 우물측관을 삽입하여 그 안으로 유입하는 지하수를 펌프로 양수하는 공법은? Well Point 공법을 사용할 때 Point(라이져 파이프)의 지중타입 간격은? 교란된 시료의 강도는 불교란 시료에 비해 현저하게 떨어진다. 그러나 시간이 지남에 따라 강도의 일부가 회복된다. 이런 현상을 무엇이라 하는가? 정확한 침하량(1/100mm)을 측정할 수 있는 시계형의 측정기구로서 지내력시험에 이용되는 기구는? | 어미말뚝 액상화(Liquefaction) 깊은우물공법(Deep Well) 1~2m 간격 Thixotrophy(딕소트로피) 현상 다이얼 게이지(Dial gauge) |
| 계측관리 항목과 측정기기 인접구조물의 기울기 측정 인접구조물의 균열측정 지중수평변위 계측 지중수직변위 계측 지하수위 계측 간극수압 계측 Strut 부재응력 측정 Strut 변형 계측 토압 측정 지표면 침하 측정 소음 측정 진동 측정 | tilt meter, level & transit crack gauge (균열측정기) inclinometer (경사계) extension meter (지중침하계) water level meter (지하수위계) piezometer (간극수압계) load cell (하중계) strain gauge (변형계) soil pressure gauge (토압계) level & staff sound level meter vibrometer |
| 연약한 점토질 지반을 굴착할 때 토류공 배면에 흙의 중량이 굴착면 이하 지반의 극한 지지력보다 크게 되어 배면 토사가 토류공의 내측을 향해서 유동하기 시작하여 이것 때문에 굴착 지면이 팽창하는 현상 최근 지하철이나 지하상가 굴착시 고압으로 가압되어진 경화제를 air jet와 함께 특수 노즐로부터 분사시켜 지반의 토립자를 교반하여 경화제와 혼합시켜 지반 보강과 차수벽 공사에 이용하는 무소음 공법 굴착공사와 병행하여 지하 영구구조물 자체를 지표면에서 가까운 부분부터 역순으로 시공하여 강성이 큰 지하층의 Slab와 beam을 흙막이 지보공으로 이용하면서 지상층과의 작업을 병행할 수 있는 공법 먼저 주변부를 굴착, 축조하고 후에 중앙부를 굴착 시공하는 공법으로 중앙부의 토질이 연약할 때 주변부를 먼저 시공해두면 흙의 붕괴를 막고 안전하게 시공할 수 있는 공법 압밀에 의한 침하를 미리 끝나게 하며 구조물에 해로운 잔류 침하가 남지 않게 하고, 압밀에 의하여 점성토지반의 강도를 증가시켜서 기초 지반의 전단파괴를 방지하는 것이 목적인 공법 | Heaving Failure Soil Cement Wall 공법 Top Down 공법 Trench Cut 공법 Pre-Loading(선행재하) 공법 |
| 비교적 느슨한 모래층을 현장에서 다지는 공법으로서, 약 2m길이의 진동봉을 사출수(water jet)를 이용하여 지중 깊은 심도까지 관입시킨 후 횡방향의 진동을 유발시켜 주변지반을 다져 올라오면서, 진동봉에 위치했던 빈 구멍을 모래나 자갈로 채우는 공법 파이프 회전봉의 선단에 cutter를 장치한 것으로 지중을 파고 다시 회전시켜 빼내면서 모르타르를 분출시켜 지중에 Soil Concrete plie을 형성시킨 말뚝 활주로 또는 폭이 넓은 도로공사에 주로 사용되는 토공기계로서, 절토-싵기-운반-정지(또는 성토)의 작업을 연속적으로 수행하여 cycle 시간을 단축시킬 수 있는 기계 | Vibro Floatation 공법 MIP(Mixed in Place) 스크래이퍼(Scraper) |
| 철관이나 H-pile 등을 박아서 벽체를 보강하면서 현장타설 concrete pile을 형성하여 흙막이를 하는 주열식 흙막이 공법에서 말뚝을 배열하는 형식 4가지? |  |
| 인접한 건물의 침하를 방지하는 지반 보강법인 언더피닝 공법으로 이용될 수 있는 방법 | 이중널말뚝 공법 차단벽 설치 말뚝이용방법(현장콘크리트 타설, 기설말뚝 이용 보강) 기초하부의 보, 기둥 등을 첨가하여 지지 약액주입법 등 지반안정공법 사용 Jack을 이용하여 지지 Bracket를 설치하여 지지하는 방법 |
| 잡석을 옆세워 깐 후 틈막이 자갈량은 잡석량의 ( )% 정도이며 잡석다짐폭은 상부구조가 콘크리트조인 경우 기초판 끝에서 ( )cm정도 여유를 두어 정한다. 모래지정은 두께 ( )m정도 실시하며 ( )㎝마다 물다짐한다. 또한 밑창콘크리트 지정은 배합비 1:3:6정도로 잡석다짐 위에 ( )㎝정도 하며 압축강도는 ( )kg/㎠ 이상이다. | 30%, 15cm 1m, 30㎝, 5㎝, 150 kg/㎠ |
| 잡석지정시 잡석의 다짐기구로 사용할 수 있는 기구 | 손달고, 원달고, 몽둥달고 |
| 원심력 콘크리트 파일과 비교한 프리스트레스트 콘크리트 파일의 장점 | 타입시 인장응력파괴가 없다. 이음용이(길이조절용이), 강성이 크다. 휨에 대한 내구성이 크다. 이음부의 신뢰성 보장, 고내구성이다. 중간경질층 관통이 용이 |
| 말뚝타입 장비 중 디젤해머와 진동해머의 장점 | 디젤해머(Diesel Hammer) 시공능률양호(타입력이 크다), 지반의 영향을 받지 않는다. 진동해머(Vibro Hammer) 말뚝 두부 파손이 적다. 무소음, 무진동 공법으로 사용가능 |
| 각 말뚝특징과 관계된 말뚝은 흙과 모르타르 교반 Screw Auger로 굴착 3가지 추를 사용 합성말뚝에 사용 외관이 지중에 남난다 물을 역순환 재사용 | MIP 파일 PIP 파일 컴프레솔 파일 프랭키 파일 레이몬드 파일 Reverse Circulation Drill(RCD 파일) |
| 말뚝기초와 비교한 Pier기초의 특징은 | 지지력이 크고 타설본수가 적다. 지름이 커서 수평휨에 대한 저항성이 크다. 무소음, 무진동, 도심지공사, 대규모건물 기초에 알맞다. 기계굴착으로 밀실하고 뚫기 힘든 토층도 잘 관통할 수 있다. 선단지반의 토질상태를 직접 조사할 수 있고 지지력 확인이 가능하다. |
| Auger Screw, 회전식 Bucket, 회전식 Pit 등을 써서 벤토나이트 용액으로 공벽을 보호하면서 말뚝구멍에 말뚝을 압입 시공하는 공법 강철제의 케이싱을 지중에 압입시킨 후 이 속에 해머그랩이라고 하는 굴착리를 낙하시켜 토사를 파내며, 단점으로는 케이싱을 글어낼 때 철근이 붙어 올라올 염려가 있다. 단순한 현장 콘크리트 말뚝만으로는 쇼요의 지지력을 지탱하지 못할 때 사용되는 말뚝형태로 아랫부분은 강재로, 윗부분은 현장 콘크리트로 구성되는 말뚝 기존 구조물이 얕은 기초에 인접하고 있어 새로이 깊은 별도의 기초 축조를 할 때 구기초를 보강하는 공법 최근 지하철 연약구간에 사용되고 있는 공법으로 이중관 rod에 특수 선단장치(rocket)를 결합시켜 대상지반을 순결에 가까운 겔(gel) 상태의 초미립 시멘트 혼합액을 사용하여 지반내에 cement paste를 고압으로 분사시켜 시멘트 고결제를 형성하여 지반보강 및 하수공법으로 지하토류 구조물 공사에 이용되는 공법 | Pre-Boring 공법 Benoto 공법(All Casing) 합성말뚝(Composite Pile) 언더피닝(Under Pinning) 공법 JSP(Jumbo Special Pile) 공법 |
| 레진 콘크리트 말뚝 부 마찰력(Negative Friction) | 자갈, 모래 등 골재를 시멘트 대신 플라스틱으로 굳혀서 만든 말뚝으로 내약품성이 높아 온천지, 화학계 공장등에 사용 연약층을 관통하여 지지층에 도달한 지지말뚝에서 연약지반이 상부적재하중에 따른 지반침하로 말뚝은 하향력을 받게 되어 지지력이 감소되는데 이러한 하향의 마찰력을 말한다. |
| 말뚝의 허용지내력을 구하는 방법 | 말뚝의 재하시험에 의한 방법 말뚝박기 시험에 의한 방법 지반의 허용응력도에 의한 방법 |
| 철근콘크리트 구조체에서 철근의 간격을 일정거리 유지하여야 하는 대표적인 이유 | 콘크리트 유동성 확보 재료분리 방지 구조체 강도유지 |
| 철근을 이음할 때 이음길이는 인장측인 경우 철근지름의 ( )배를 하고 경량콘크리트인 경우는 ( )배를 적용한다. 철근이음은 한곳에 집중시키지 말아야 하며 벽 기둥의 이음은 ( )h하부에서 반을 엇갈리게 한다. 압접이나 용접시에도 압접중심선 간격이 ( )cm정도는 서로 이격시켜 엇갈리게 한다. 나선철근의 중간부 겹친이음 길이는 ( )d이상 또는 ( )cm이상 하며, 135도 hook 설치시 ( )d이상의 여장을 갖도록 하고 90도 hook인 경우는 ( )d이상의 여장을 갖는 갈고리를 만든다. | 40배, 50배 2/3, 40 50, 30, 6, 12 |
| 단열 Mortar | 건축물의 열손실 방지를 목적으로 경량 단열골재를 주재료로 하여 만든 모르타르를 말한다. 경량이고 단열성, 내화성이 양호하다. |
| 철근 Pre-fab 공법 | 철근 선조립 공법은 철근공사의 합리화를 위해 철근 콘크리트에 사용하는 철근을 기둥, 보, 바닥, 벽 등 부위별로 미리 조립해 두고 현장에서 부재를 접합시키는 공법이다. |
| 팽창 콘크리트 | 팽창성 시멘트를 사용한 콘크리트로써 수축율이 보통 콘크리트에 비해 20~30% 작은 콘크리트를 말한다. |
| 거푸집의 측압을 증가시키는 요인 | 슬럼프값이 클수록 배합이 좋을수록(부배합일수록 크다) 부어넣기 속도가 빠를수록 온도가 낮을수록 진동기를 사용하여 다짐을 충분히 할수록 |
| 거푸집 존치기간은 압축강도 시험을 행할 경우 콘크리트를 지탱하지 않는 부위는 10℃이상 온도에서 ( )시간 이상 양생 후 압축강도 ( )kgf/㎠ 이상 도달한 경우 거푸집널을 해체할 수 있으며 슬라브 밑이나 보밑의 경우는 설계기준 강도의 ( )이상의 값이 도달된 것이 확인되거나 최소한 ( )kgf/㎠의 압축강도가 얻어진 것이 확인되면 해체 가능하다. | 24시간, 50kgf/㎠, 2/3, 140kgf/㎠ |
| 콘크리트 압축강도에 의한 품질관리에서 압축강도 1회 시험값은 공시체 ( )개에 대한 압축강도의 평균값으로 하며, 최소설계기준강도의 ( )%이상이 되어야 합격으로 추정할 수 있다. 그리고 시험 시료의 체취시기는 하루타설 콘크리트마다 적어도 1회 또는 연속 타설 콘크리트의 20㎥~( )㎥마다 1회로 한다. | 3개, 85%, 150㎥ |
| 표준양생 | 20+-3℃의 수중 또는 포화습기중에서 행하는 콘크리트 공시체의 양생 |
| 헛응결(False set) | 위응결이라고도 하며 가수후 발열하지 않고 10~20분 정도 퍽 굳어졌다가 이후 순조롭게 경화가 진행되는 이상응결현상으로 석고에 기인한다. |
| 표준시방서에 기재된 철근공사 가스압접부의 검사방법 3가지 | 외관검사: 작업완료 후 전부한다. 초음파 탐사법: 하루 시공분 중 20개소 이상 시험, 불합격 2개소 이상이면 하루 시공분 전체 불합격 인장 시험법: 하루 시공분 중 3개소 이상 시험, 불합격 2개소이면 하루 시공분 전체 불합격 |
| 콘크리트 헤드(Concrete Head) | 콘크리트를 연속타설하면 측압은 높이의 상승에 따라 증가하나 시간의 경과에 따라 감소하여 어느 일정한 높이에서 증가하지 않는다. 이렇게 측압이 상승하다가 정지하는 상태의 경계높이를 말하며 측압이 최대가 되는 점을 Concrete Head라 한다. |
| Yoke(요크) | Sliding form 공법에서 거푸집을 수직으로 끌어올리는 도구 |
| 아바티스(Abatis) | 프리스트레스 콘크리트에서 강선을 지지하는 기구 |
| 슬라이딩 폼(Sliding Form)의 장점 | 연속타설로 콘크리트 일체성 확보 내외부 비계, 발판 불필요 1/3 정도의 공기단축 효과가 있다. |
| 혼화재(混和材) 혼화제(混和劑) | 플라이 애쉬 등과 같이 비교적 다량(시멘트량의 5% 이상)으로 사용되고 콘크리트의 성질을 개선하기 위해서 사용하는 것으로 증량재라고도 한다. AE제, 염화칼슘 등과 같이 비교적 소량(시멘트량의 10% 이하)으로 사용되고 콘크리트의 성질을 개선시킨다.ㅣ |
| 분산제 중량재 방동제 착색재 방청제 | AE제 Fly ash 염화칼슘 카본블랙 인산염 |
| 시멘트의 분말도가 큰 경우 콘크리트에 미치는 영향 | 수화작용이 빠르고 응결이 촉진된다. 발열량이 커지고 초기강도가 증대된다. 시공연도가 향상된다. 조기경화에 따른 균열발생이 일어나기 쉽다. |
| 유동화 콘크리트 유동화제의 특성 | 고성능 감수제와 콘크리트의 유동성을 개선한 유동화제를 첨가한 콘크리트를 말한다. 특성: 단위수량이 감소한다. 적은 물시멘트비로 큰 슬럼프의 콘크리트를 얻을 수 있다.(유동성, 시공성 개선) 건조수축, Bleeding 현상 감소 고강도, 고품질의 콘크리트 가능 |
| 레미콘을 이용하여 콘크리트를 타설할 경우 콘크리트의 제조과정에서 타설과정에 이용되는 기계장비 제조과정 운반과정 타설과정 | Batcher plant Truck Agitator, Transit truck mixer Concrete pump, Vibrator |
| 콘크리트 시공연도(Workability)의 측정방법 | Slump test, Flow test, Vee-Bee 시험, 구관입시험, 리몰딩 시험 |
| 콘크리트 공사를 위한 연속식 Batch plant가 있다. 다음 재료의 계량 오차 허용 범위 시멘트 혼화재 골재 물 | 2% 3% 1% |
| 빈배합(Lean Mix) 부배합(Rich Mix) | 콘크리트 배합시 단위 시멘트량이 적은 240㎏/㎥ 이하의 배합을 말하며 점성(Viscosity)이 부족하다. 콘크리트 단위 1㎥당 시멘트량이 300㎏/㎥ 이상 사용되는 배합을 말하며 경화과정에서 수화열로 인한 균열발생이 우려된다. |
| 레미콘을 운반하는 기구중 Truck Agitator와 Truck Mixer를 대표적인 특징을 들어서 비교 | Truck Mixer: 레미콘 중 Shrik Mixed Concrete나 Transit Mixed Concrete에 사용되는 운반용 트럭을 말한다. Truck Agitator: 레미콘 중 Centural Mixed Concrete에 사용되는 운반용 트럭으로 반죽 완료된 콘크리트를 휘저으며 현장까지 운반한다. |
| 콘크리트 배합중 동일 W/C비, 동일 슬럼프일 때 배합의 일반적 경향 | 모래가 가늘수록 시멘트량은 증가, 자갈이 가늘수록 시멘트량은 증가, 모래가 가늘수록 자갈의 사용량이 증가, 자갈이 가늘수록 모래의 사용량이 증가, 모래가 굵을수록 모래의 사용량이 증가, 자갈이 굵을수록 자갈의 사용량이 증가한다. |
| 콘크리트의 신축이음을 두는 가장 큰 이유 | 온도변화, 건조수축, 기초의 부동침하 등으로 인한 균열방지 |
| 이어치기시간 한도는 외부기온이 25℃ 이상에서 ( )시간 이내, 25℃ 미만에서 ( )시간 이내로 하여야 시공불량을 막을 수 있다. 비빔에서 타설까지의 시간한계는 외부기온 25℃ 이상에서 ( )시간 이내, 25℃ 미만에서 ( )시간 이내로 하여야 한다. | 2시간, 2.5시간 1.5시간, 2시간 |
| Settlement Joint Slip Joint Sliding Joint | 신축줄누의 일종으로 부동침하 등의 각종 침하가 예상되는 곳에 설치하여 구조체의 단면을 완전 분리하여 설치하는 침하줄눈이다. 조적벽체와 콘크리트 Slab가 접합되는 부분에서 접합을 방지하고 자유로운 움직임을 가능하게 하도록 설치한다. 활동면 이음이라고도 하며 slab와 보가 단순지지일 경우 설치하는 수평방향의 미끔럼 줄눈이다. |
| VH분리타설공법(수직,수평 분리공법) Prestressed 공법 중 Long-Line 공법 | 콘크리트 타설 중 침하균열을 방지하기 위하여 수직벽과 수평 slab를 분리타설하는 공법으로 작업능률향상과 타설 후 침하균열을 방지할 수 있다. 프리스트레스 공법 중 Pretension공법으로 적당한 거리를 두고 설치한 강선 인장대의 사이에 소요의 인장력을 가진 강재를 설치하고 그 사이에 다수형틀을 조립하여 콘크리트 경화 후 부재의 강재를 절단하여 동시에 다수 PC부재를 제작하는 방법 |
| 진동기를 사용할 경우 슬럼프 값의 표준치 | 철근콘크리트, 무근콘트리트(일반적인 경우): 6~18cm |
| 콘크리트 타설에 펌프사용, 파이프가 막히는 plugging현상의 원인 | 골재치수가 너무 크거나 입도∙입형 불량의 재료분리 현상 슬럼프 값이 너무 작을 때 관경이 너무 작거나 관로가 너무 길 때 대기시간 과다로 콘크리트가 경화되었을 때 |
| 레미콘 주문시 반드시 알려주어야 하는 것 | 주문수량(㎥) 콘크리트의 강도(㎏/㎠) 굵은골재의 최대치수(㎜) 슬럼프 값(㎝) |
| 고강도 콘크리트의 특성 | 부재단면이 축소, 경량화된다. 부착강도가 크다. 미세균열이 적고 Creep현상이 작다. 낮은 연성이 문제, 내화성이 약하다. 취성재이다(항복강도 이상시 급격히 파괴) |
| 콘크리트 구조물의 내구성 저하 요인 외적요인 내적요인 | 부동침하, 과적(over load), 동결융해, 마모, Cavitation 알칼리성골재 반응, 염해(소금피해) |
| 진공매트나 진공펌프 등으로 콘크리트 타설 직후에 시멘트의 수화(Hydration)에 불필요한 수분(유리수)을 제거하여 초기강도를 크게 한 콘크리트 골재를 사용하지 않고 시멘트+발포제+물을 혼합하여 만든 경량 콘크리트 부재 단면치수 80cm이상, 콘크리트 내외부 온도차가 25℃ 이상인 콘크리트 모르타르를 압축공기로 분사하여 바르는 방법 콘크리트를 부어 넣은 후 침강으로 인한 균열을 방지하기 위하여 콘크리트의 표면을 다지는 것 | 진공콘크리트(Vacuum concrete) 더모콘(Termo-con) 매스 콘크리트(Mass concrete) 건나이트(Gunite), Shotcrete 리탬핑(Retamping) |
| 콘크리트 균열발생을 예방하는 방법 중 콘크리트 타설 중 지켜야 할 대책 | 콘크리트 비빔, 타설시간 준수 거푸집, 동바리 변형 방지 조치 타설 속도, 높이 준수 |
| 콘크리트 내외부의 온도차이에서 발생되는 온도균열을 방지하는 적절한 조치방법 | 적절한 위치에 수축줄눈 설치 냉각공법에 의한 예방 및 조치 |
| 콘크리트 반죽질기시험에 필요한 슬럼프 콘의 치수 콘크리트의 인장력을 보강 증진하기 위하여 스틸 파이버를 넣어서 만든 콘크리트 전단력이 큰 곳에서 부득이 시공줄눈이나 Cold Joint를 설치하기 위해 필요한 경우 보강해주는 철근의 명칭 경량 콘크리트의 일종으로 잔골재를 사용하지 않고 석회질과 규산질을 주원료로 하여 여기에 기포재를 가하여 다공질화하여 양생한 콘크리트 | 20(밑면)X10(윗면)X30(높이)cm 강섬유 보강 콘크리트 Dowel Bar 기포 콘크리트 |
| 콘크리트 또는 모르타르가 응결은 안됐으나 재료가 분리된 경우에 다시 비비는 작업 칼슘 클링커에 광재 및 포틀랜트 클링커를 넣어 만든 시멘트로 무수축 시멘트라고 하는 것 기둥중심에서 1m정도 떨어져 치는 먹줄 콘크리트가 하중을 받기 전에 미리 인장력 또는 압축응력을 주어 놓고, 실제하중이 작용하여 일어난 인장응력과 균형을 이루도록 한 콘크리트 최근 건설현장에서 인부들이 시공이 어려워 레미콘에 물을 타서 시공을 하여 강도 및 내구성에 상당한 영향을 주고 있다. 이러한 문제의 근본적인 해결을 위해 개발된 콘크리트 | 다시비빔(Remixing) 팽창 시멘트 비킴먹 프리스트레스트 콘크리트 유동화 콘크리트 |