| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 방수공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 도막 방수공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 재료의 종류, 품질보증서등은 확인하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 재료의 보관장소, 보관방법은 적절한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 재료 메이커의 시방서는 충분히 검토하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 방수할 바탕면의 상태는 양호한가? (갈라짐, 돌기물, 들뜸, 작은구멍, 기름때 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 각종 매입철물, 관통파이프의 위치는 정확하며 고정은 튼튼한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 바탕의 평활도는 2mm이내인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 바탕은 충분히 건조하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 시공때의 기온은 규정온도 범위 이내인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 토막제에 적합한 프라이머를 선정하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 프라이머의 도포량은 적정하며 균일하게 도포하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 도막제는 고르게 도포하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 도막제에 맞는 정벌재를 도포하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 주제와 경화제의 혼합비는 적절한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1회 혼합량이 도포능력에 맞는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 드레인, 귀, 구석, 관통파이프의 둘레에보강용 코크스를 도포하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 방수시험(누수)은 실시하였는가? (5cm높이 담수후 24시간 누수가 없을 것) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |