| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 배수관로 공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1.일반 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 구배의 시방서규정 일치여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 전기,설비등 타공종 배관과 중복 또는 Cross 시의 문제점 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 건축 배출구와의 연결여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) APT.단지외부의 주관로선과의 연결여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) 터파기시 법면구배의 적절한 시공으로안전사고 방지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) CCTV 촬영에 의한 점검 및 준설 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.배수관 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 관경 및 재질 적정여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 기초다짐 및 보강 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 관이음 상태 철저 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) 구배 적정 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) 맨홀과의 연결부 시공철저 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.맨홀 공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 시공전 선제작 착수 / 바닥과 벽체콘크리트 일체여부 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Out let,In let 부위 및 Sleeve 의 정확성 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 맨홀 바닥정리 및 다짐 / 맨홀뚜껑의 포장 Level과 일치 / 토사 및 불순물 유입 방지 / 맨홀과 맨홀 사이의 직선시공 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) 준공전 차량통행 차단대책 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |