| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 터 파 기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 굴토계획서를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- 설계도면과 경계, 현황측량과의 차이가 없는지 확인 하였는가(시공이 불가능할시 즉시 협의 조정:건축주, 시공자, 설계자) - 터파기전 건물 F.L에 대한 검토확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 대지경계선과 건축선과의 이격거리는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 굴착선과 건축선,기호판 바깥과의 작업 공간을 유지확보하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. - 부동침하의 요인은 검토하였는가 - 주변지반의 침하상태 점검확인 - 주변건물의 손괴상태 점검확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 동결선의 깊이는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 흙막이 공법선정의 적정성은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.-터파기 부위의 유입수 침입 방지조치 -배수계획(우수,지하수에 대비한 배수시설) 및 양수 계획의 확인은 하였는가 -터파기바닥 외곽부분의 배수로 및 집수정 설치여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 사토장확보 및 위법(불법매립)의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 굴착장비의 확인(토사, 암)은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 굴착토사의 되메우기 재료로 적합한지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.-굴착중 토질의 상태를 점검하고 설계도서(지질조사서)와 일치여부를 확인 -굴착면의 경사(적정휴식각)는 우기에도 붕괴의 위험이없는 안전한 각을 유지한 상태인가 -지하수 상태파악 및 유수에의한 토사 이동,경사면 붕괴방지 조치확인 -굴착중 위험여부 파악,점검(지표변동,지반크렉 여부확인) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 지정깊이 이상 굴착시(OVER EXCAVATION: 초과굴토)는 특기시방에 따르게하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.-바닥면에 이르렀을 때는 반드시 토질의 상태를 확인하고 적절한 조치를 취하였는가(기초 바닥면의 지내력시험 등) -기계 터파기후 마지막 20~30cm 깊이는 인력터파기를 하고있는가 -터파기 완료면의 고르기 상태(바닥면고르기 오차 ±3cm) -기초바닥면의 다짐재료 및 방법 -기초바닥면의 Level |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 문화재 발견시 신고의무를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 민원발생 여부확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성 명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성 명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성 명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성 명) 인 |  |