| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 수장공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 벽체도배 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 바탕면이 충분히 건조되었나? 1) 돌출부분의 면처리 상태 확인 2) 몰딩 및 창호트림과 벽체사이 틈새가 없는가? 3) 구석부분의 직각상태 양호한가? 4) 창호주위 미장마감이 미려한가? 5) 석고보드등 이음부위 평활한가? 6) 전기, 설비등 각종 부착물의 위치에 대한 점검, 보수되었나? 7) 전기류 배선작업이 완료되었나? (각종 TEST 완료되어야 함) 8) 물에 젖은 석고보드는 교체되었나? (100% 곰팡이 발생) 9) 창호 설치상태 최종 점검되었나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 초벌 1) 지정된 초배지 사용하는가? 2) 시방서에 의한 시공방법으로 시공되는가? 3) 견본시공을 실시하였나? 4) 터짐등 손상부위를 보수하였나? 5) 1회 바름후 계링(면처리) 작업되었나? (검수후 2회 실시) 6) 2회 바름방향은 1회와 직각방향으로 실시하였나?(초배지 결이 직각되게) 7) 문틀주위등 페인트 묻은 부위 바인더칠되었나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 정배 1) 자재검수 및 재료전량 확인되었나? 2) 벽지의 무늬가 일매로 시공되었나?(특히 구석부위 정밀조사) 3) 커텐BOX 옆부분이 조각으로 시공하지않았나? 4) 견본세대를 시공하였나? 5) 몰딩 및 트림에 3mm정도 올려 태워 시공하였나? 6) 몰딩 및 기타 창호부위 풀청소 되었나? 7) 벽지 하단부는 바닥에서 2cm정도 모자르게 절단되었는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |