| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 말뚝 및 널말뚝박기 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 공통사항 -3.1 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 항타계획서의 작성 및 검토.승인 여부 -포함내용: 항타순서, 항타방법, 말뚝연결부처리방법, 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 사용재료, 사용장비 등에 발주처로부터 승인을 받았는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 말뚝운반시 접촉에 의한 손상(파손크랙,도포막)은 없는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 말뚝의 강도, 길이, 치수의 검사가 허용오차 범위내에 있는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 반입된 말뚝의 규격, 외관검사, 품질관리시험 결과 합격된 말뚝만 사용하고 있나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 말뚝의 취급 및 적치방법의 적정 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 말뚝 두부의 보강법 및 파손에 따른 조치방법의 강구 여부- 항두보강 1)철근수량은 도면대로인지 확인: 7~16EA 2)철근길이 및 간격 확인: 1000×300mm 3)용접장 및 용접두께 확인: 100×10mm 4)용접 Pass 수의 확인: 2.3회×2면 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 각 말뚝에 대한 햄머의 낙하고와 관입량등의 말뚝 항타기록의 작성 및 보존여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 지하매설물에 대한 사전조사 및 확인여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 장비의 진동과 소음이 인근주민에게 영향을 미칠때에 대한 대책을 수립하였는지의여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 기계놓일 위치와 지반상태 및 주변에 대한 보호 조치여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Cap Block 및 Cushion의 재질 및 두께가 설계와 일치하는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 말뚝의 허용지지력을 재하시험으로 확인하였는지의 여부- 지지력과 침하량 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 말뚝 및 널말뚝박기 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 공통사항 -3.2 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 14. 연약지반의 경우에는 부주면 마찰력에 대한 보강대책, 장비의 진입 및 작업중 전도사고를 예방하기 위하여 적절한 보강대책을 강구하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 선단부는 견고하게 설계 제작되었는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 시항타를 실시하여 말뚝의 적정길이와 지지력을 확인하고, 시추주상도와 비교하여 선단지지층이 적합한 것으로 판정되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 말뚝이 설계근입장까지 도달하게 소요 설계 지지력을 얻지 못할 경우에 대한 대책 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 말뚝의 항타위치, 항타방법, 근입각도의 정확성을 유지하기 위한 대책은 수립되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 항두 중심간격은 ±10cm 이내인지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 항타 완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를 절단하되 말뚝본체에 손상이 없는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 두부정리 및 흙다듬은 항두에서 270mm로하고있는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 말뚝을 세운 후에는 두곳 이상의 장소에 Transit를 세우고 위치 및 기울기 등의 검측 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 말뚝박기는 최소 5-6회 타격을 가하고 위치 방향 및 기울기 등을 확인하였는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 말뚝의 항타종료는 리바운드 체크를 반드시하여 최종관입량이 설계서 혹은 특별시방서에 일치하는지 여부 -직항 및 사항의 Rebound 량: 2mm/1타 (최종 10회 평균) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 항타의 진동에 의하여 주변말뚝의 부상여부를 검측하고, 부상부분은 재타입 조치를 하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 말뚝 및 널말뚝박기 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 공통사항-3.3 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 26. 말뚝이음부의 설계는 하중강도를 충분히 전달할수 있는 방법으로 설계되었는지를 재검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 말뚝의 운반보관에 있어 끝부분 이음부 개선부등에 손상을 입히지 않도록 하고 휘지 않고 변형이 생기지 않도록 조치하였는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 말뚝 이음시 용접은 정확히 하고 용접에 의한 잔류웅력 변형등이 적도록 조치하였는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 용접부의 검사(비파괴검사)를 실시하였는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 용접부에 균열, 기포, 슬래그, 오버랩, 언더컷, 목두께 및 치수의 과부족이 생겼을때 재손질 시행 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 기온이 35℃ 이상 또는 5℃ 이하에서 용접을 할시는 감독의 승인을 득하고 관리기준을 준수하고 있는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 말뚝운반시 접촉에 의한 손상(파손,크랙,도포막)은 없는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 항타완료시까지 수직도 1/100 유지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 장기저장 말뚝에 대한 부실방지책과 현장 용접을 하는 부분은 잘 조치되어 보관되고 있는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 항타기록은 유지하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |