| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 지정 및 기초공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 말뚝처리 및 말뚝사이 고르기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 현장타설콘크리트 말뚝의 경우 콘크리트 강도(28일 압축강도)를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-파일절단 방법의 적정성 여부검토(균열방지,Cutter와 정 사용) -전동,유압기계 절단시 처리방법은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 말뚝 사이 고르기는 확실하게 하는지는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.-절단후 잔여높이 확인(버림 콘크리트하단 + 90mm) -두부정리후 파일강선의 정착길이 및 정착방법의 적정성(기초판에 30cm이상정착) -기초철근과 파일두부와의 간격은 적정한가(40 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 파일 두부정리시 타부분에 충격을 주지않게 커팅후 정따기로 마무리 했는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 두부보호 및 보양(파일 구멍막기: 흙,우수침입 방지조치) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 균열발생시의 조치-보강 및 기초내림시공 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |