| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 철제창호공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시 공 -1 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 현장 반입제품의 점검은 부착전에 확인 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 부착위치의 먹매김은 확인하였는가-먹메김 허용오차: ±2mm 이내 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 문의 마구리의 방청마감은 세우기전에 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 문틀둘레의 몰탈충진은 틈이없이되었나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 설치후 개폐상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 방화문의 개폐장치 작동검사는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 부속철물의 청소, 연마마감 검사는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 재료의 보관상태는 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 콘크리트 개구부의 치수와 앵커의 위치는 시공도와 동일한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 끼워진 창문틀의 수직.수평.맞춤상태는 양호하며 오차는 ±1.5mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 창호의 훼손방지를 위한 보양은 하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 철골조에 창호를 설치할 경우 철골의비틀림,휨 등은 수정되었으며 철골의 녹방지 작업은 끝마쳤는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 설치후 몰탈,페이스트 등의 오염에 대한 보호조치는 충분한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 문틀주위의 코킹은 충분히 되었으며 미려한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 유리를 끼운후의 개폐상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 창호철물의 설치상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |
| 공 종 |  |  | 철제창호공사 |  |  |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  |  | 시 공 -2 |  |  |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |
| 17. 창호틀의 안치수의 폭과 높이의 허용오차는 ±1.5mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 창호설치의 수직.수평.굴곡의 허용오차는 ±1.5mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Hard Ware의 작동상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 오손과 부식방지를 위한 보호조치는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 도어록은 동일회사 제품인가- 최소단위세대는 동일한 모양이어야 함 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 도어록 밑판 및 부착나사못의 위치는적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 도어록 밑판 오목쇄의 재질확인-녹슬지않는 재질,단 콘크리트 문틀에는 불필요 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 열쇠의 재질확인- 2.0mm이상의 황동판,크롬도금 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 공용부분은 Master-Key System인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 도어록의 관리시험 실시여부- 300조당 1회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 정첩의 소재는 냉간압연철판,마감은 황동도금 또는 정전분체도장 제품일것 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 세탁실,화장실용의 정첩은 보주분리형정첩인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 호차의 규격 및 구조점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구 분 | 규 격 |  |  |  | 구 조 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 창 | 30 mm |  |  |  | 호차의 붓슁 및 바퀴는 ‘오일레스’이고 먼지마 개가 있어야함 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문 | 36 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |
| 시공자 재점검 |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |
| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 |  |  |  | 철제창호공사 |  |  |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  |  |  | 시 공 -3 |  |  |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  |  |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |
| 30. 도어 클로우저는 KS 제품인가 -KS 3호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.사용,때려박지 말것 호차 고정방법 점검- 아연도 나사못 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 호차설치상태 점검- 축의 일직선,축의중심선 일치여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 레일 고정방법 및 상태점검- 일직선,평행이어여 하며 황동못으로 고정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 꼿이쇠 재질 및 작동성 점검- 철물상태 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 외벽에 설치하는 창틀.문틀 상부에는 Φ25mm 의 연질 PVC-Back Up 재를 끼워넣고 몰탈사춤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 창호종류,규격 및 재질- 소방법의 규정에 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 창호의 개폐방향- 소방법 및 건축법 규정에 합당한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 창호의 색체- 외부 및 내부 마감재와의 조화를 감안하여 충분히 검토되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 문틀고정부 위치 및 개소수의 적정성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 틀 길이 |  | 앵커철물 위치 |  |  |  | 개소수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5m 이하 |  | 양측 |  |  |  | 각 2개소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8m 이상 |  | 양측 |  |  |  | 각 2개소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 문틀세우기전 문틀주위 몰탈사춤 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |