# 레미콘공장점검표

1. 현  장  명 :

2. 제조회사명 :

3. 점 검 일 시:

4. 점  검  자 :

| 부 위 | 점 검 사 항 | 평 점 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 계량장치 | 1.시멘트,골재 계량장치의 작동상태 이상유무확인. 2.물.혼화제등 액상상태로 계량하는장치는 밸브의 작동상태 및 개폐시 유출여부확인. 3.저울의 눈금은 정위치에 있는가? 4.검교정(Calibration) a. 계량기의 정밀도 : 기계허용오차(±1.0이내) b. 재료량오차 범위 .물.혼화제.시멘트: ±1%. 3%. 2% 레미콘(시멘트;1%) 골재혼화제: ±3%. ±2% |  |  |  |  |
| 운잔 및 배출장치 | 조.세골재 배출문의 개폐상태 시멘트.물.혼화제 공급관의 누수여부 조.세골재운반용 Bucket Belt Conveyor 베어링의 조립 및 작동상태 |  |  |  |  |
| 시멘트저장소(Silo) | .시멘트의 입하순서데로 배출되는지를 점검 .배출구 개폐장치의 작동상태확인 .저장량점검(최소3일간의 콘크리트물량 시멘저장소 확보) .반입시 모르타르 압축강도 시험실시 |  |  |  |  |
|  | .골재의 혼입을 방지하기 위하여 규격별로 저장할 수 있도록 칸막이를 설치 |  |  |  |  |
| 골재저장소 및 야적장 | .우수.방설.직사광선에 보호될수있는 시설유무와 사용상태 확인(골재덮개. 스프링클러) .야적장에서 적당한 배수시설의 설치 .야적장 바닥의 토사가 골재에 혼입되지않도록 적절한 조치확인 |  |  |  |  |
| 혼합제 저장소 | .드럼통으로 보관되는 혼화제가 직사광선 또는 동해, 우수의 침입에의해 변질되지않도록 있는지 점검 .저장탱크의 청소상태 및 교반장치 작동상태확인 |  |  |  |  |

| 부 위 | 점 검 사 항 | 평 점 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 믹서 | 1.교반날개는 혼합에 지장이 없도록 부착되었는지 점검 (속도 1M/sec) 2.교반날개(Tip)부위의 마모점검(끝부분 2cm이상 마모시교체) |  |  |  |  |
| 자동작동 및 기록자치 점검 | 계기판 계기판 또는 모니터의작동 및 유지관리 상태점검 스위치 각종스위치 및 작동장치의 작동상태점검 입력장치 입력한 배합대로 생산되는지여부 점검 자동장치 자동장치에따라 계량.작동 및 제어 여부점검 |  |  |  |  |