| 1005형 CHIP부품 |  | 숫자는 칩 부품을 정류로 배치하여 위에서 볼 때의 각 길이(가로*세로)를 보이고 있다. 1.0*0.5mm |
| --- | --- | --- |
| 1608형 CHIP부품 |  | 숫자는 칩 부품을 정류로 배치하여 위에서 볼 때의 각 길이(가로*세로)를 보이고 있다. 1.6*0.8mm |
| 2125형 CHIP부품 |  | 숫자는 칩 부품을 정류로 배치하여 위에서 볼 때의 각 길이(가로*세로)를 보이고 있다. 2.0*1.25mm |
| 경화 |  | 일정시간, 일정온도를 가하여 PCB위에 도포된 접착제가 접착력을 가지도록 하는것. |
| 고드름 |  | 프린트 기판의 동박회로 종단으로 발생하는 것으로 솔다가 고드름 모양으로 돌출되는 것을 말한다. 원인응 프린트 기판의 상승각도, 버스내 불순물의 증가 등에의해 생긴다. |
| 고온 솔더 |  | Reflow M/C 안의 고온에서 녹지 않을 많큼 융점이 높은(약 300℃)땜납. |
| 납땜 이란 |  | 접합하고자 하는 금속(동)보다 녹는 온도가 낮은 금속(땜납)을 이용하여 금속과 금속을 접합시키는 방법이며, 금속과 금속(땜납) 사이에 합금층이 형성됨에 따라 접합되는 것을 말한다. |
| 내마이그레이션성 |  | 고온도 조건하에서 전위차는 2점간의 유리크로스 섬유에 동이온을 신장시킨다. |
| 내열 테이프 |  | 고온(약 250℃)에서도 녹지 않으며 접착력을 유지하는 테이프. |
| 내열 프리플럭스 |  | 기판의 표면처리 방법으로 가장 최근에 쓰이는 방법이다. Alkylimidasole과 Cu를 반응시켜서 표면에 내산화 피막을 형성하는 것도 있지만 자세한 공정은 기판업체의 노하우다. |
| 내트레킹성 |  | 절연물 표면상의 연면방향으로 전계가 존재하는 것에 탄화도전로가 형성되는 현상. 탄화도전로의 생성은 국부가열에의해 일어나며 그 가열원은 도전전류에의한 줄 열이거나 방전에의한 발생열이다. 절연물의 종류에따라서 트래킹 가능성의 차이가 있고, 그성절을 내트래킹성. |
| 네가/포지형 레지스트 |  | 네가형은 광중합형 수지를 포지형은 광분해형수지를 각기 레지스트하고 있다. |
| 네가형 전착레지스트 |  | 광반응으로 가교하는 기능을 가진 수지를 이용해서 전착가능하게 수성화되는 레지스트를 나타낸다. 파인패턴으로 이용되면 효과를 발휘하지만 스루홀에 적용하는 경우는 구멍안쪽에 노광이 필요하다. |
| 네트리스트 |  | 부품핀 사이의 접속정보를 표시한 텍스트화일. 부품핀사이의 접속정보를 랏네스트라고하는 그림을 표현하는 기능이 네트리스트 기능이다. |
| 농염화상 | ITV 카메라로 촬영한 검사물의 아날로그 신호를 디지탈신호(8비트)로 변환하여 1화소를 1바이트(0-255)로 나타낸 화상이다. |  |
| 다공질 코지라이트/에폭시 폭합기판 | 2*10-6/도의 열팽창율을 가진 코지라이트 세라믹의 다공질 소성체에 에폭시 수지를 섞어 그 위에 동박을 입힌 기판으로 양면판, 4*10-5/도 6층판에서 6*10-5/도의 열팽창율을 갖는다. |  |
| 다단식 핫롤 라미네이터 | 라미네이터롤의 단수를 2단이상 준비한 핫롤 라미네이터, 레지스터와 동면과의 밀착성 향상에 도움이 있다. |  |
| 다중 양자우물 | 밴드갭의 큰 장면층과 작은 우물층을 교환하여 얇게 적층한 구조를 말한다. 주입케리어를 얇은 우물층에 담을수 있기때문에 레이저의 발진값이 낮추거나 효율을 향상시킬수 있다. 밴드갭은 구성원자의 조성을 변화시키는 것으로 제어한다. |  |
| 다층 프린트기판 | PWB의 내부에 도체패턴층을 복수(3층이상) 형성한 것을 말한다. 특히 전원층, 그랜드층을 내층으로 배치한 4층 PWB는 마이크로 스트립라인 구조가되어 노이즈 대책의 가격대 형성이 우수하다. |  |
| 단면여백 | 기판외부의 부품이 장착되지 않은 스페이스를 말한다. 일반적으로 4mm이상 확보한다. |  |
| 더블 펄스법 | 더블 펄스법은 변형전의 모습과 변형후의 모양을 펄스관의 레이저로 노광하는 방법이다. 이경우는 고출력의 광원을 필요로 한다. |  |
| 데미패턴 | PWB에 있어 표면패턴의 밀도가 균일하지 않은 경우,표면패턴의 부분의 도금을 다량 석출하는 것과 균일한 도금석출의 콘트롤이 곤란하게 된다. 이 해결책으로서 부분적으로 기능에 영향이 없는 라인이나 패드를 설계하는 것이다. 이 라인이나 패드를 데미패턴이라한다. |  |
| 데스트 픽스쳐 | PWB의 노드패턴 하나하나에 1개의 스프링 플럽을 세워 PWB를 프레스 또는 배그에의해 가압 접촉시키는것. 플롭을 세우는 위치는 네가필름 또는 베어보드에 있는 고정도에 제작 할 필요가 있다. |  |
| 데스트플롭 | 데스트플롭은 베어보드 테스트용과 인서킷 테스트용은 리드스루기판용과 표면실장기판용으로 나누어진다. 고밀도 표면실장기판 대응의 테스트플롭 조건은 리셉터클과의 감합이 안정되고 플롭의 스트록이 4mm이상, 플롭압력이 100g이상이다. 플롭선단 및 요동부의 마모가 적다 |  |
| 도전입자 | 보통 5~50미크론 직경의 입자로 자체 표면처리등으로 전기적 도통성을 가진 것을 말한다. 솔더, 니켈등의 금속가루, 카본, 프라스틱 등에 금속도금을 한 것이 거의 대부분이다. |  |
| 독립세선 밀착성 | 기판상에 형성되는 1개의 레지스터 세션이 어느만큼 얇은 선까지 안정되게 형성 할 수 있는가를 표시한 특성.레지스터 세션의 들뜸과 흐름, 에칭후의 도체패턴의 단선, 혼선등의 발생상황을 비교해 판정한다. |  |

| 동도금물성 | 보통 물성은 항장력과 신장력으로 대표된다. 항장력의 세기는 어느만큼 외부의 힘을 견딜수 있느가이 척도이다. 정확하게는 응력(단위 면적당의 힘)으로 표시된다. 신장력은 어느만큼 변형될때까지 견디는가의 척도로 최초의 길이가 몇 퍼센트 늘어나는가를 표현한다. |
| --- | --- |
| 디스미어 | 구멍의 가공시 발생하는 스미어의 부착은 도금밀착, 내층접속의 신뢰성을 방해한다. 거기서 알칼리와 망간산염,소산,플라즈마등에 의해 스미어를 제거하고 수지표면을 에칭하여 동도금의 밀착성을 향상하게 하는 공정이다. |
| 리플로우 솔더링 | 메탈마스크를 이용하여 솔더 페이스트를 인쇄 한 후 부품을 올려놓고 솔더페이스트를 경화시키는 장치 및 프로세서를 말함. |
| 맨하탄(MANHATHAN)/ 톰스톤(THOMBSTON) 현상 | 저항이나 캐패시터 등의 미소 칩 부품이 리플로우 솔더링시에 리드의 한쪽 방향에 대한 솔더의 표면장력에 의해 부품이 일어서는 현상. |
| 미세패턴 | 고밀도 배선은 배선의 패턴 폭, 간격을 가능한 한 작게한다. 미세화의 경향은 LSI의 미세화와 함께 프린터 배선(패턴)도 미세화 해가고 있다. 현재 일반적으로 0.14~0.10mm 폭이지만 앞으로 0.08~0.05mm, 특히 고도인 것에는 0.06~0.03mm의 것이 요구되고 있다. |
| 바운더리 스캔 | 현재의 인서킷 및 펑션 2개의 테스트 법으로 각 디바이스, 핀과 내부 로직과의 사이에 시프트 레지스트를 배합한 설계구조의 디바이스를 취급한 대상을 테스트하는 기술을 말한다.규격으로는 IEEE STANDARD1149.1~1990등이다. |
| 바이어 홀 | 층사이의 전기적인 접속만을 목적으로 한 스루홀 구멍, 부품탑재, 실장밀도를 향상시키는데 장애요인이 되고 있다. |
| 바이어 홀 텐딩 | 드라이필름레지스트를 이용하여 스루홀을 기판 양쪽에서 완전히 막는 스루홀의 보호방법이다. |
| 반자동 인쇄기 | 기판의 공급 및 교체를 사람이 하고, 인쇄는 자동으로 수행하는 인쇄기 |
| 배선패턴 길이 | PWB에 배선된 도체패턴의 (1네트분의)길이를 말한다. 배선패턴은 배선기준(도체폭,도체간격,배선길이 제한등)에 기초경로를 탐색한다. |
| 백라이트 테스트 | 스루홀 내부벽면에서의 도금순환을 체크하기 위한 방법, 크로스 색션 샘플의 하부에 의해 빛을 받아 홀 내부의 빛이 투과량(석출하지 않는 부분에 빛이 번지는)에 따라 순환 비교하는 테스트. |
| 벌크 원바이원 실장 | 낱개부품을 종래의 원바이원 마운터로 실장하는 방법이다. |

| 벌크실장 | 소형 칩 부품을 테이프를 사용하지 않고 벗긴 상태로 핸들링하고, 기판상에 탑재하는 공법이다. 벌크 카세트(피더)방식이 그 대표이고 압축공기 사이에 자중낙하로 칩 부품을 일열로 규칙적으로 정열시키는 기구를 가진다. |
| --- | --- |
| 벌크피다 | 부품별 케이스가 다르기 때문에 부품통로를 가진 디스크팩방식, 부품을 정렬시켜 수납시켜두는 스틱방식, 부품형상으로 일정의 규칙성을 가지게하는 핫파방식 등이 있다. |
| 베어칩(플립칩) | 패킹이 이루어지기 전의 상태를 말한다. |
| 산소농도 | 질소(N2)리플로우 장치에서는 산소농도를 안정된 값으로 유지할 필요가 있다. 농도가 높은 솔더나 전극의 산화에의한 솔더링불량이 발생하거나 과도하게 낮게되면 질소소비량이 너무 커져 운전비용이 많이 든다. |
| 산소분석계 | 검출소자에 있어 전극사이에 전류를 주면, 전류값에 비례한 산소분자를 이동시키는 특성을 가지고 있고, 이특성을 이용해서 산소농도를 측정한다. 지르코니어식과 갈바니식이 있다. |
| 산화물 | 대기중에 거의 모든 금속의 표면에 생성하고있는 화합물로 내열 안정성이 높기때문에 솔더링하는 사이에 가장 방해가 되는 물질. 솔다링 작업중에도 산화물은 급속하게 증가한다. |
| 샤워부스 | 아트마이저식 플럭스 도포장치로 아트마이즈한 플럭스의 성분인 IPA(기화가스)의 대기방출을 피하기 위해 알콜이 물에 무한대로 용해되는 것을 이용하여 물을 샤워 시키고 있는 부스 안에 알코올가스를 흡인 접촉시켜 회수하는 장치를 말한다. |
| 선로 임피던스 | 배선의 장단에 의한 기생인덕턴스, 스트레이 캐태시터의 영향으로 선로(패턴)에 발생하는 임피던스 이다. 고주파에서의 회로특성에 영향이 있다. |
| 선팽창계수와 유리전이점(Tg) | 금속의 경우 X,Y(폭,길이),Z(두께)방향과 같은 계수로 온도에의한 의존은 직선적인 관계이다. 유기재료(절열재료)의 경우 열변형 온도에 대응하는 것을 유리전이점(개체가 탄성을 증가하는 영역)이라고 하며, Tg이하에서는 팽창계수가 적고 Tg이상에서는 커진다. |
| 셀프얼라이먼트 | 부품을 기판위에 장착한 시점의 랜드에서 약간 틀어져있어도 리플로우 솔다링시에 용융된 솔다의 표면장력에의해 부품이 이동한다. 그 방향은 밸런스를 유지하는 방향으로 움직이기때문에 틀어짐이 수정되는 효과가있다. |
| 소프트 에칭제 | 염화제이동수용액, 염제이철수용액등의 하드에칭액과 구별해서 부른다. 동의 소프트에칭액으로서 고소산이다. 가소산칼륨의 20 ~ 200g/l 수용액이 사용된다. 소산/과소산수용액은 하드,소프트 모두 사용된다. |
| 솔더 레지스트(SOLDER RESIST) | PCB특정영역에 입히는 내열성 피막재료,웨이브 솔다링 도중에 솔다레지스트가 있는 부분에는 납이 붙지않는다. |

| 솔더 인젝션 | 고밀도 솔다펌프를 기판상의 단자에 형성하는 방법이다. 단자의 패턴과 동일한 패턴으로 미소한 구멍을 가진 금속마스크에서 용융한 솔다를 눌러 빼낸다. 단자의 접속시킬 필요량을 단자상에 남기는 프로세서이다. |
| --- | --- |
| 솔더 코팅 | 보통 프린터기판의 솔다링면을 보호하고 솔다링성을 확보하려는 목적으로 솔다코팅을 한다. 최극 양면표면실장이 이루어지면서, 제1회째의 리플로우 솔다시에 열에 견디는 내열성이 요구되고 있다. 솔다코팅의 경우, 열에의한 금속간 화합물의 성장이 중요한 문제로 대두됨. |
| 솔더 프리코팅 | 부품을 실장하기 이전에 랜드위에 적정 솔다를 코팅하는 공법이다. |
| 솔더 플리코트 | 랜드상에 미리 솔다를 코팅하는 공법이다. 레벨러공법이라 알려져 있다. 최근 0.3mm리드피치 등의 협피치 핀 타입의 VQFP,TAB를 기판에 실장하기위해 부품실장전에 기판에 미리 실장에 필요한 솔다를 형성해두는 것으로 주목된다. |
| 솔더 필렛 | 납땜접합부의 양부를 외관검사로 판정할때 전극부분 또는 리드부분과 기판 랜드간에 용융된 솔다가 밖으로 형성된 모양을 체크한다. 이모양이 솔다 필렛이다. |
| 솔더덤 | 부품시랑용으로 설계된 기판의 동패드 간막에 솔더레지스트등으로 형성된 라인. 협피치 칩리플로우 실장에 있어서 브릿지 방지의 효과가 높다. 0.5mm피치 QFP의 경우에 간막 250미크론 중에 약 100미크론폭의 덤을 형성시킨다. |
| 솔더박리공법 | 동스루 홀배선판을 제조하는 하나의 방법.도금솔다(패턴도금에 의한)를 에칭레지스트로서 사용하는 방법으로 에칭후에 도금솔다를 박리한다. |
| 솔더볼 | 실장제품을 리플로우 솔다링 할때 리드나 전극주변에 크림솔다가 미세한 공모양으로 되어 비산하는 현상. 크림솔다의 프럭스양이 많아지고 예비가열의 조건이 부족한때에 발생하기 쉽다. 세정으로 제거하지 않으면 리크드의 원인이된다. |
| 솔더볼 테스트 | IPC규격에 기초한 크림솔다의 시험법의 하나. 크림솔다를 알루미나 기판상에 인쇄하고 250도로 가열한다. 솔다는 용융하는것, 플럭스의 열화나 솔다가루의 산화가 진행되고 있으면 솔다주위에 솔다볼이 남는다. 이상황에서 크림솔다의 양부를 결정한다. |
| 솔더성 | 일반적으로 접합시키는 표면의 솔다링을 용이하게하는 것을 표현하는 말이다.솔다성의 시험방법은 모판침투시험, 확산시험,최소젖음시간의 측정법이 있고, 목적에 알맞는 시험법이 선정된다. 이외에 젖는 것에 더불어 표면장력을 측정하는 메니스코어 그래프법 등이 있다. |
| 솔더용식 | 솔다링의 과정에서 모재가 용융솔다로 용해하는 현상. 가는선이나 박막(도금)드의 솔다링으로 현저하게 나타나며 솔다링 불량의 원인이 된다. |
| 수동형 인쇄기 | 기판의 공급, 인쇄, 교체를 전부 사람이 하는 인쇄기 |

| 수지산 | C19H29COOH의 식을 만드는 삼원환 모노칼본산. 대표적인 것으로 아비에친산(융점 172~175도)이 있고, 로진중에 20~60% 포함되어있다. |
| --- | --- |
| 수평 4방향 동시 센터링방식 | 보통은 토글방식이 사용된다. 이것은 호가 있는 지점을 중심으로 해서 센터링을 하기때문에 소자가 큰 호와 소자의 접촉면의 각도가 크게된다. 이때문에 호는 수평방향 이동이 센터링 정밀도가 좋다. |
| 스로잉파워(균일전착성) | 도금성질의 하나로 전착금속층의 두께분포 정밀도를 표현한다. 도금액의 저항 분포의 크기, 겉도금물의 모양에 따라 두께분포가 변동한다. 하링셀을 이용하여 측정하는 것이 일반적인 방법이다. |
| 스루홀 | 전기절연성기판에 드릴링에 의해 관통구멍을 내에 동도금에따라 내외층 회로간의 도통을 가능하게 한 구멍으로 전기적인 상호접속의 역활과 탑재부분의 고정구멍으로서의 역활을 한다. |
| 스루홀 도금전처리 | 불소수지는 우수한 유전특성, 내연성을 가지고 있어 분자구조가 물에 잘젖어들지 않는 성질이있다. 보통 스루홀도금 공정에서는 무전해도금(화학도금)시 도금이 불량한 문제가 발생한다. 그래서 프라즈마 등으로 표면처리를 함으로써 보통의 도금공정에서 PCB제조가 가능함 |
| 스루홀 랜드 | 스루홀의 주위에서 내외층회로의 싱호선이 확실히 스루홀로접속, 전기싱호가 전해지게된다. 또 외층에서는 부품실장의 솔다링 향상을 위한 역활도한다. 층사이에서의 전기접속용만의 기능으로서 랜드레스사양도 사용되고 있다. |
| 스미어(RESIN SMEAR) | 레진스미어, 수지스미어라고 부르기도 한다. 다층기판의 드릴링시 발생하는 마찰열로 수지가 가스로 배출되지 않도록 수지(특히 에폭시 수지)를 용융시켜, 구멍벽이나 내층동 노출면에 부착한다. 이 부착물을 스미어라고 한다. |
| 스케일링치 | 다량의 과거 데이터에서 각 공정의 신축율 평균값을 산출한다. 이 신축율의 평균값에서 고객이 요구하는 기판의 설계치가 되도록 치공구의 스케일링 값을 기재나 동박밀도등의 각종 팩터를 고려하면서 연산한다. |
| 스퀴지(SEQUEEZE) | 고무나 금속판으로 마스크 위에서 솔다페이스트를 개구부에 밀어넣어 기판상에 인쇄함과 동시에 마스크위의 솔다를 긁어내는 건ㅅ이 목적이다. 양호항 인쇄상태를 얻으려면 스퀴지의 형상,재질,경도,속도,인압등의 선정이 중요하다. |
| 스크린 갭 | 크림솔다 인쇄기에서 메탈마스크와 인쇄스테이지사의 기판과의 틈사이를 말한다. 갭을 설정하는 경우 갭의 영점(0mm)을 맞추는 것이 필요하다. 많은 경우 작업자의 경험과 감각에 의존하고 있는것이 현실이다. |
| 스킵 | 회로 패턴과 인접하는 패턴상에 솔더 레자스터 잉크가 흘러들어 공간이 생기는 현상을 말한다. 이경우 회로의 측면이 노출되어 솔다 부착 등에 의한 절연불량의 원인이 된다. |

| 스트레이 케페시티 | 부유용량이란 의미로 도체간 또는 도체와 대지간에 존재하는 불확정의 값이 정전용량이 된다. |
| --- | --- |
| 스트림 포멧(STREAM FORMAT) | 미국 CALMA사의 전기계 CAD시스템 GDS II로 설정된 타기종과의 데이터 접속을 위한 FORMAT, IC설계에서는 현재 이기종간 데이타접속용 화일로서 활용되고 있다. |
| 스파이럴 점도계 이론 | 비뉴턴 유체접속에 적합한 좁은 갭을가진 동축이중원통신 회전점도계의 내부에 스파이럴을 설계하여 그 모양이 점도값에 영향을 주지 않으면서 유량이 일정하게 정상으로 흐르게 하는것을 이론적으로 증명 할수 있게 설계되어 있다. |
| 시뮬레이션 | 어떤 이유로 실물에따라 실장이 곤란하거나 또는 불가능한 경우, 실물의 동작 모델을 명확하게 알아 회로설계를 컴퓨터등을 이용하여 효율적으로 실시하고자하는 경우가 있다. 이경우 실물과 같은 기능을 가진 모델을 구성해서 실험을하여 실물의 기능을 추정하는 방법이다. |
| 시스템 기술 | 실장장치의 집합체로서 시스템이 있지만 그 운용만이 아니라 전공정, 다음공정, 실장조건등을 포함해 각 장치를 연구, 운영하는 기술이다. |
| 시스템 레벨 인터페이스 | 자사제품의 핵심인 CAD제품을 중심으로 주변에 자사제품이 거의 없어 다른 독립업체 제품의 어플리케이션 소프트웨어군을 자사의 CAD화면에서 일체화하여 조작성, 데이타교환성을 높이는 인터페이스 방식을 말한다. |
| 시스템 인티그레이션 | 단지 하나의 장치를 늘어놓은것이 아니라 제조하는 상품의 내용(부품구성,실장구조등)에서 적합한 장치구성(설비성능, 레이아웃, 실장조건 등)과 실장프로세서 기술을 조합시켜 공장에 도입하는 기술을 말한다. |
| 시스템 화일 | 실장공정 소프트웨어를 이용하는 사이에 필요한 화일. 부품의 실장정보를 정의하는 AIF, 실장기의 물리적특성을 정의하는 MIF, 실장라인을 정의하는 LIF가 있다. 이들은 화일편집 스로우에 따라 작성, 편집할수 있다. |
| 시야변화점 검출방식 | QFP 리드 또는 기판 패턴의 전체를 카메라의 동일시야에 넣어 측정선상의 리드 또는 패턴과 배경의 경계점에서 통계적 방법에따라 중심을 구해 전체의 위치를 검출하는 방식으로 인식처리 시간이 짧아 국소적인 리드의 휨의 영향이 적다. |
| 시즈닝 | 물체를 사용환경하에 두어 그 분위기에 익숙해 지도록 하는것. 필름의 시즈닝에는 2~3시간이 필요하다. 필름업체에따라 환경변화에 대한 필름의 상태변화 속도를 일부러 늦어지게해서 역으로 고정도화를 지향하게 한다. |
| 시퀀셜적층법 (SEQUENTIAL LAMINATING PROCESS) | 표리도체 패턴 접속용 중계통로를 가지는 양면 PWB를 복수매, 또는 조각면 PWB와 조합시켜 적층하고 필요한 경우 스루홀 도금에의해 전체의 도체층 사이를 접속하게 한 다층 PWB의 제조법이다. |

| 실란 커플링(SILANE COUPLING) | 유리표면 처리법,커플링제는 유기 K소화합물이고, 분자중에 2종이상의 반응기를 가지고 있다. 그 하나가 유리표면과 반응하고, 다른반응기가 에폭시수지와 반응한다. |
| --- | --- |
| 실리콘 접착제 | 실리콘 수지는 합성고무의 일종으로 SI와 O의 결합으로 주로 구성된다. 메틸기,비닐기 등의 유기치환기를 가진 선상태의 중합성이 된다. 일반합성고무에 비해 내열성,내약품성,내탕유성,전기특성등의 우수한 특성을 가지고 있다. 이실리콘 수지를 주성분으로 한 접착제이다. |
| 실시간법 | 실시간법은 변형전의 상을 한번 홀로그램건판에 기억하여 현상처리후, 그 재생상과 실장을 비교한다. 이에따라 직접, 실시간으로 피측정물체의 변형을 관측 할 수 있다. |
| 실시간법 | 그러나, 이 경우 계측장치의 광학계구도와 함께 계측장치의 광학계 구도와 함께 계측환경에 의한 엄격함이 요구된다. |
| 실크스크린 인쇄법 | 동장적층판 등으로 회로패턴을 인쇄하기 위해서 멧슈모양의 실크섬유등의 스크린판을 만들어 스크린 인쇄기에서 인쇄하는 공법이다. |
| 열이력 | 표면실장부품의 고밀도 실장공정에 있어서는 A면이 리플로우면이고, B면은 경화면이다. 플로우하는 것과 함께 가열횟수가 많아지고 있다. 솔다링은 솔다링은 산화와 환원반응 때문이라는 것을 생각하면 열이 가해지는 횟수를 적게하는 것이 좋다. |
| 열이력 | 즉 열이력이 많은 PWB는 불활성분위기 에서 솔다링이 좋다. |
| 열전쌍 (Thermocouple) | 서로다른 두 종류의 금속으로 이루어 졌으며 두 접합점의 온도차로 인해 열기전력이 발생되도록 하는 금속의 쌍. |
| 열충격시험 | PWB는 솔다링등 열충격이나 환경온도의 변화등으로 변화게된다. 이때 기재의 수지와 동도금 피막의 열팽창계수가 다르기때문에 동도금 피막의 물성이 나빠져 스루홀코너 부분에 클럭이 발생하게된다. |
| 열충격시험 | 이 물성확인을 위해 고온오일과 저온오일에 교대로 코너클럭의 발생유무를 확인하기위한 실험을 한다. |
| 열팽창계수의 영향완화 | 열에의한 구성재료의 팽창, 수축이 솔다링부의 피로에 이어진다. 미소칩인 만큼 팽창,수축이 작기때문에 솔다피로에대해 유리하다. |
| 열풍 리플로우 | 기존의 근적외선로와 비교해서 직접가열이 아닌 환경 로이기 때문에 부품의 색이나 열용량에 의한 적은 리플로우 로이다. 소형,박형IC등 리플로우온도의 엄격한 콘트롤이 필요한 부품에 유효하기때문에 급속하게 늘어나고 있다. |
| 인식률 | 검사장치 검사결과의 정확함을 백분율로 나타낸다. 총검사점수를 분모로 판정점수를 분자로서 산출한다. 예를들면 인식률 99.99%로는 1000점의 프린트판 10매당 1점의 간과판정이 발생하는 것을 의미한다. |

| 인식에러 | 흡착한 부품의 자세가 나쁘거나, 화상처리할 때, 부품의 사이즈가 규격에 맞지않는 에라가 되었을때, 기계는 부품을 폐기, 박스에 버린다. |
| --- | --- |
| 자기촉매성 | 무전해도금은 금속이온의 환원에 의해 비도전체상에 금속을 석출시킨다. 석출되는 환원제에 의한 것과 치환에 의한 것이 있다. 환원제에 의한경우 촉매를 핵으로하여 석출이 시작된다. |
| 자기촉매성 | 촉매로는 파라듐이 많은 경우에서 사용되지만 석출후에는 석출금속으로 복구되기때문에 석출이 계속되기 위해서는 석출금속 자체에 촉매성을 갖는 것이 필요하다. 이같은 성질을 가진 거을 자기 촉매성을 가지고 있다고한다. |
| 자동분석관리 장치 | 일반적으로는 처리약품의 주성분 분석을 자동적으로 하는 것이다. 분석값에서 설정농도에 대한 정량펌프등의 보급 유닛을 가동시켜 처리액농도를 일정하게 한다. 컴퓨터의 사용으로 생산시의 관리상황이나 과거의 추이가 데이터화될 수 있다. |
| 자동인쇄기 | 기판의 공급,인쇄,교체를 전부 자동으로 수행하는 인쇄기 |
| 자연공냉 | 열원에 접한 공기는 더워지고, 가벼워져 상승하게 된다. 거기에서 온도가 낮은공기가 유입된다. 이 현상을 자연대류라고 한다. 자연대류에 의한 공기의 흐름(상승기류:풍속 0.1~0.25m/s정도)에 의한 열원을 냉각하는 방식이 자연공냉법이다. |
| 자연공냉 | 열밀도가 낮은 전자기에서는 자연공냉법만이 채용되고 있다. |
| 자원화 센터시스템 | 가반식의 봄베형 이온교환기(수지)의 집중 인식재생방식이다. 각공장의 각공정별로 설치한 이온교환기(수지)를 공장 개별적으로 재생해야 하기 때문에 재자원화를 목적으로 하는 전문적인 조직체(자원하센타)에 위탁하는 방식이다. |
| 자원화 센터시스템 | 자원화센타에서는 이온교환수지를 각 종류별로 집중 재생하여 그 재생배액은 슬러지화, 또는 용액으로 산화환원 등의 방법에의해 재자원화한다. |
| 장착닥트의 최적조건 | 마운트의 장착닥터표시에서 최적조건은 규정이 따로 없다. 보통 그 이상 빠르기로 장착하지 않는 숫자를 말한다. |
| 장착율 | 장착기가 칩 부품을 릴에서 흡착하여 실제로 장착한 부품과 흡착미스 인식에러, 하이트에러(부품의 높이길이의 규격에러)로 폐기된 부품의 비율로 표현한다. |
| 저스트 인 타임(JIT) | 필요한 때, 필요한 부분만큼을 공급하는 시스템이다. |
| 저융점 솔다 | 박형IC등 열에약한 부품이 증가하면서 이들 부품의 접속에 사용되고 있다. 8%의 비스마스를 포함한 것이 표준이다. 공정솔다와 비교해서 표면장력이 낮기때문에 파인피치IC의 브릿지감소 대책으로 채용되고 있다. |

| 저잔사 플럭스 | 플럭스잔사가 적게되도록 설계된 플럭스. 로진계의 고형분을 감소시킨것. 합성수지계의 고형분을 이용한 것과 최근에는 질소등의 가스를 이용한다. 저산소솔다링과 짝을 이루어 이용되기도한다. |
| --- | --- |
| 적층(Lamination) | 2장 이상의 층구성재를 일체화 박형화 하는것. 적층판 또는 동장적층판을 만드는것. 다층판을 만드는 공정의 일부로 도체패턴을 형성한 내층재. 적층재. 동장적층재 및 동박을 여러겹 쌓아 플리프래그를 접착한 것. 이 경우 2차 적층형성이라고 부르기도 한다. |
| 적화방식 백라이트 | 복수의 하부에 반사판, 상부에 확산판을 배치시켜 광감램프의 직접광 및 반사관을 확산시켜, 균일한 면광원이 되도록한다. 이 방식은 밝기, 경량, 비용, 대형화 등에 이점이 있지만 박형화, 램프발열의 영향, 휘도의 불일정등의 난점이 있다. |
| 전사법 | SUS판 등의 위에 전해패턴 동도금으로 회로를 형성하여, 이것을 절연수지에 전사하는 공법. 회로폭 정밀도가 우수하고, 40미크론의 패턴제조가 가능하다. |
| 전착속도 | 전기도금에 있어서 금속막의 석출속도를 말한다. 전해현상에 있어 이온의 석출,용해는 전류밀도에 비례한다. 금속의 석출이라는 점에서 보면 전해효율은 100%는 될 수는 없다. 동도금등의 조성은 수소의 발생등 다른 부반응이 일어나지 않게 조정되어 있고, |
| 전착속도 | 전착속도는 단지 거의 전류밀도에 비례한다. |
| 전해부식 | 절연체의 절연열화현상, 절연체상 또는 내부의 전극간에 전압을 인가한 상태로 다습하게 방치하면 전극보다 금속이 용해되어 이온이 절연체를 다른 쪽의 전극까지 마이클레이션하여 석출하고, 석출금속이 절연체상 또는 내부에 성장하여 절연열화에 달하는 현상을 말한다. |
| 절연기판(BASE MATERIAL) | 표면에 도체패턴을 형성할수 있는 절연재료, 경질과 유경성이 있는 것도 있다. |
| 절연저항시험 | 솔더링 재료의 평가에는 꼬챙이 모양의 기판에 도포한뒤 표면절연저항을 측정한다. 1013Ω 정도까지 측정하기 위해서는 계전체를 실드하는 노이즈 대책이 필요하다. IPC규격에는 가온가습하에서의 측정을 요구한다. |
| 점도계 | 여기서 말하는 점도계라는 것은 회전식 점도계를 가리킨다. 뉴튼, 비뉴튼 유체에도 불구하고 이용이 용이해서 공업적으로 널리 이용되고 있다. 하지만 사용법을 바로 하지 아ㅎ으면 정확한 값을 얻을수 없다. |
| 점착력 | 실제의 접촉면적과 의집력의 적이 점착력이 된다. 따라서 점착력 측정은 플레서에서 탑재된 부품의 접촉상태를 재현하는 방법이 좋다. |
| 접착제 | 폴리디티브법의 절연기판 표면에 형성, 절연기판과 무전해 동도금 회로와의 접착성을 갖게하는것. 솔더내열성이나 절연성도 요구된다. 열경화수지/고무계, 자외선경화수지/고무계, 열경화수지/미분말수지계 등이 있다. |

| 접착제 토출량 자동조정 | 다점접착제의 도포의 경우 처음부터 끝까지 정량공급이 되지 않는다. 이에따라 도포형태를 자동으로 조정하는 기구이다. 도포상태를 카메라 인식해 토출시간에 피드맥하는 방법을 사용한다. |
| --- | --- |
| 정형결정화공정 | 정형공정은 입체화(3차원)형상 가공을 위해 알루미늄 재질에 요철의 간이형으로 가열가압하면서 가공하는 공정이다. 결정화전의 생재는 가볍기때문에 코일모양으로 연속적으로 제조한다. |
| 정형결정화공정 | 200도 전후에서 가열가압하는 결정화공정에 따라 결정화의 도합을 진핸시켜 PWB의 특성을 향상시킨다. |
| 젖음 | 고체표면에 액체가 번져 부착,침투하는 현상. 솔더링에는 반드시 젖음이 수반된다. 젖음의 대소는 부착장력으로 대표되지만 일반적으로는 직관적 척도로서 접촉이 사용된다. |
| 젖음성 | 솔더링면이 산화되지 않도록 부품에 플럭스 활성온도와 솔더용해온도의 밸런스가 얻어진다. 솔더링면과 솔더가 잘 되기 때문에 젖음성이 좋다고한다. 크림솔더중에 플럭스의 움직임은 솔더가 녹기 직전에 파워를 발휘하고 녹을때까지 지속한후에 남지 않는것이 중요하다. |
| 젖음시간 | S.P 장력법으로 얻어진 특성 그림에서 판정된다. 크림이 녹을때 끄는 힘이 발생하지만 젖는 것이 끝날때의 인력에서 95% 크기가 될 때까지의 시간이다. |
| 졸코팅 | 유효부분(접점부)을 제외하고 도금치구의 불필요한 금속노출부에의 절연코팅, 염화비닐폴리에틸계 에폭시계 졸이 일반적으로 가온에 의해 겔화되어 2~5mm의 두께 피막을 치구에 부착시킨다. 패턴의 도금용 치구에 사용된다. |
| 준수계용제 | 인화점을 가진 비수계용제(가연성용제)와 물을 혼합한 고농도혼합액을 말한다. 메리트는 행굼물을 사용하는것과 원액은 인화점을 감짐에도 불구하고 소방법에 해당되지 않는다는 것이다. 증류재생 및 증기 세정이 가능한 액이다. |
| 집중 정수회로 | 저주파 영역에서 배선(프린터 배선회로나 실장부품의 리드선)의 LCR은 사용한 전자부품의 LCR에 비해 무시할 수 있을 정도로 작다. |
| 차체판 | 스루홀 동도금을 할 경우 도금의 모양에 따라 음각이 되는 기판표면의 전류밀도분포가 부분적으로 다르게된다. 고전류 밀도 부분에는 얻어지는 도금막이 두터워지고, 저전류밀도 부분에서는 반대로 얇아진다. |
| 차체판 | 이 전류분포를 개선 할 목적으로 플라스틱판을 양극과 음극사이에 설치하여 고전류 밀도부를 차폐한다. |
| 체크랜드 | 특성평가를 위해 테스트 핀을 연결하기위한 전용랜드이다. |
| 초음파세정 | 초음파 응용기술중에서 산업에 가장 널리 이용되고 있는 것의 하나이다. 액중에 강력초음파를 조사해 캐비테이션을 발생시켜 그 효과로 피세정물에 부착한 분진을 흡입 제거하는 것이다. |

| 초저잔사 | 기존의 플럭스는 고형분이 20%전후 포함되어 있다. 최극 무세정화를 요구하는 고형분 5% 전후의 것이 저잔사 플럭스로서 나오고 있다. 여기에서 말하는 초저잔사는 수지분을 모두 포함한 것이다. 고형분 2%이하로 솔더링후에 거의 잔사가 눈에 띄지 않는다. |
| --- | --- |
| 칙소 지수 | 솔더 페이스트는 젖는것에 의해 점도가 저하되고 방치하면 다시점도가 낮아지게(회복)되는 성질이 있다. 이같은 성질을 칙소트로피성이라고 한다. 지수가 높은만큼 그 성질이 강하다. |
| 칙소 지수 | 부품의 부착에 사용되는 도체패턴의 일부분으로 특히 표면실장부품의 부착으로 이용되는 것을 가리킨다. 솔더링에의한 양호한 부착을 위해서는 랜드사이즈를 가능한한 적게하여 칩과 같은 정도로 하는 것이 좋다. |
| 칙소성 | 응력이 커진 만큼 점도가 낮아지고 응력이 적은 만큼 점도가 높아지는 성질로 솔더 페이스트의 인쇄에 있어 없어서는 안될 인자이다. 솔더페이스트의 플럭스안에 칙소제가 함유되어 있고, 칙소제는 플럭스와 분말솔다의 분리방지 역활도 한다. |
| 칩랜드 | 부품의 부착에사용되는 도체패턴의 일부분으로 특히 표면실장부품의 부착으로 이용되는 것을 가리킨다. 솔더링에의한 양호한 부착을 위해서는 랜드사이즈를 가능한한 적게 하여 칩과같은 정도로 하는 것이 좋다. |
| 칩부품의 종합탑재 오차 | 칩의 종합 탑재 오차는 마운트의 탑재오차, 헤드반복, 부품센터링, 인식보정과 기판오차, 기판설치, 기준마크 합성등이 있다. 예를들면 중형기에서는 화상보정없이 0.12mm, 화상보정시는 0.08mm이다. |
| 탄소 필라 페놀수지 | 강성은 높고 유동성이 비교적 적기 때문에 콤프레션 성형법으로 성형한다. 비교적 심플한 구조의 부재로서 이용된다. |
| 탄소 필라 ABS/PBT 수지 | 유동특성이 우수하기 때문에 생산성이 높은 사출성형법에따라 성형 할 수 있다. 또는 성형조건을 좋게 컨트롤하는 것으로 표면을 매끄럽게 할 수 있다. |
| 텐팅법 | 패널 도금후의 에칭 레지스트 형성방법. 스루홀부를 드라이필름 텐트모양 막에 의해 에칭액으로부터 회로를 보호한다. 도금레지스트와는 반대의 패턴이 된다. |
| 패널 동도금 | 프린트배선판의 스루홀 동도금법으로서 패턴도금법과 패널도금법이 있다. 패널도금법은 최종적으로 필요한 동도금 피막두께를 동도금으로 처리하는 방법이다. |
| 패널 동도금 | 이 도금피막두께의 균일성이 일정한 패턴정도가 나오지 않기때문에 최근의 고밀도화와 더불어 도금피막 두께의 균일성 요구가 높아져 가고 있다. |
| 패드/피치 | 칩으로부터 배선을 연결하기위한 패드는 칩과는달리 일정한 피치로 나열되어 있다. TAB방식은 80~100 미크론 피치가 있다. |

| 패키지 클럭 | IC의 소형, 박형화에 따라 혼재화 되어 왔다. 플라스틱 패키지의 에폭시 수지로 흡습되어온 수분이 리플로우시 급격하게 팽창하여 수지의 클럭에 이른다. 대책으로서는 수지의 개량, 리플로우전에 패킹처리 등이 유효하다. |
| --- | --- |
| 패턴 | 회로배치의 전체 모양을 말한다. 회로요소의 하나하나 혹은 도체를 패턴 이라고 하는 것은 일본식 영어이다.(예: 패턴폭 = CONDUCTOR WIDTH) |
| 패턴 도금두께의 분포 | 도금두께의 분포개선을 위한 전류가 한곳에 집중되지 않게 하기 위해 전기회로에서는 필요없는 패턴을 표면에 설계하는 것이다. 기능적으로는 불필요한 패턴을 버리는 패턴이라고 한다. |
| 패턴/칩 랜드 | 부품을 장착하기위해 사용하는 도체 패턴의 일부분, 칩과 같은 크기로 만든다. |
| 플로우 솔다링(칩 솔더링) | SMT 이전의 리드삽입 솔다링 장치와 구별하기 위한 명칭. |
| 하이브리드 IC | 기판상에 두터운막(스크린인쇄) 기술을 이용하여, 도체,절연체,저항체등을 형성, 그위에 IC(베어칩을 포함한다) L.C.R. 칩부품등을 고밀도 실장하고, 기능 블럭화한 것. 전자회로의 소형화, 저가격화의 수단으로서 이용되는 집적회로이다. |
| 할로현상 | 동은 과학적 친화력이 수소 이하이고, 직접적으로 금속염이나 수산화물을 만들지 않지만, 산화동의 모양으로는 염산 등의 산과 반응하여 금속염을 만들어 용해한다. 스루홀부에서 이 반응이 일어나 산화동이 용해하여 핑크색으로 변하는 현상을 말한다. |
| 헬센법 | 1935년에 R.O.Hull에 의해 개발된 시헙법. 대형의 전용 도금셀로 얻어진 테스트판은 연속적으로 변화하는 넓은 범위의 전류밀도로 도금된다. 이 시험에 의해 조성변동이나 불순물의 혼입, 도금액의 이상을 알수 있다. |