| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 |  |  |  | 미장공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  |  |  | 시 공 도 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  |  |  |  |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 시멘트몰탈 재료확인- 1)KS 규격품인지를 확인:시멘트류,플래스터류 2)모래의 품질확인: 입도,유기물,염분 3)수질확인:염분,철분,유황분,유기물 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 배합계획은 확인하였는가 (재료공급방법, 혼화제의 사용장소 및 혼입량, 배합 및 시공연도) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 비빔은 검토하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 몰탈배합 및 바름두께 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구 분 | 부위 | 초벌 | 재벌 |  | 정벌 | 계 | 배합비 시멘:모래 |  |  |  |  |  |  |  |
| 콘크리트 | 바닥 | - | - |  | 24 | 24 | 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 내벽 | 7 | 7 |  | 4 | 18 | 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 벽 돌 | 천정 | 6 | 6 |  | 3 | 15 | 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 외벽 | 9 | 9 |  | 6 | 24 | 1:3 (초벌1:2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 흑한기·흑서기의 시공유의사항은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 바름충의 보양, 건조기간은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 보양, 안전대책은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |