| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 수장공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 천정도배 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 바탕면처리 1) 바탕면이 충분히 건조되었나? 2) 돌출부분은 정리되었나? 3) 천정틀의 경우 처진곳이 없는가? 4) 노출된 못 등에 방청 처리되어있나? 5) 석고보드등 이음부위가 평활한가? 6) 전기, 설비등 각종 부착물의 위치가 최종점검 보수되었나? 7) 천정몰딩 손보기 작업이 완료되었나? 8) 곰팡이 발생 예상부위 적절히 처리했나?) 전기기구류 배선작업이 완료되었나? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 초배 1) 지정된 초배지를 사용하고 있나? 2) 조인트 부위 봉투바름 실시 여부 3) 견본시공 실시하였나? 4) 바름방향은 결정되었나? 5) 터짐 및 결손부위 확인 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 정벌 1) 재료의 검수는 되었나? 2) 재료의 LOSS 분 물량까지 입고되었나? (생산시기에 따라 이색발생됨) 3) 견본시공을 실시하였나? (바름순서 및 부위별 바름방법 결정) 4) 몰딩에 3mm정도 올려 태워 시공하였나? 5) 정벌 바름후 천정처짐 재확인할 것 (도배후 정밀 CHECK 가능함) 6) 몰딩에 묻힌 풀은 청소되었나? (시공후 즉시 청소할 것) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |