| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 수장공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 카페트 공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 바닥은 평탄하게 수정하고 건조된후 깔아나가는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 깔기의 방향선택은 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 다른 재료와의 접촉부 마구리 처리는적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 무늬 및 색상 맞춤은 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 벽,걸레받이,가장자리의 시공상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 바닥용 콘센트와의 아무림은 깨끗하게 시공되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 룸카페트의 재질 및 품질관리 1)규격,구성상태 확인- 투명층,인쇄층,유리섬유층,발포층,무기층(또는 무기발포층) 2)접착제,용착제의 품질- 제품시방에 정한 품질인가 3)자재의 승인여부 4)선정 및 관리시험 실시여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 룸카페트 깔기 1)나누기도의 승인(감리의 경우는 발주처승인) 여부 2)바닥청소 상태점검- 바닥의 스테인휠러,바니쉬,락카,조합페인트 등이 잔류하여 있으면 추후 변색할수 있음 3)접착제의 도포간격,도포폭의 적정여부 - 30cm 간격, 10cm 폭 4)이음부위의 접착제 도포 및 용착제의 시공상태 점검 5)마루귀틀 부분의 홈파기 두께의 적정여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 룸카페트 보양 1)접착부위는 최초 15분 동안 보행금지, 1시간 이상 건조경화 조치 2)리프트카 설치세대의 룸카페트 보양조치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |