| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 콘크리트블록공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 콘크리트블록 쌓기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 블록에 부착된 흙, 먼지, 기타 더러운것의 청소 여부는 확인하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 규준틀에 따라 모서리부분은 정확한위치에 쌓는지 확인하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1일 쌓기 높이는 1.2m이내(6단정도)로 쌓는지 확인하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 블록 내력벽에서는 0.8~1.2m 간격으로보강철근을 넣고 사춤몰탈을 채웠는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 사춤콘크리트 및 몰탄 채움은 확인하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 개구부의 보강은 확인하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 배관류가 지나가는 경우에 확인은 하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 벽돌, 볼트, 기타 철물 매립에 대한 검토는 하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 살이 두꺼운쪽을 위로하여 시공하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 지하실 등의 2중벽 블록쌓기에서 뒷면의 배수구는 깨끗한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 블록 Mesh는 3단마다 배치하였고,이음은 한눈이상 겹쳤는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 콘크리트 기둥에 접속되는 블록은 연결철물을 3단마다 설치 하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 블록쌓기 전에 블록의 몰탈접착면은 물축이기를 충분히 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 직교되는 조적시 켜올림 또는 이음철물을 블록 3단마다 배치 하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 기타주의 사항- 벽돌공사 참조 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |