| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 목제창호공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시 공 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 개폐의 조정, 도어스토퍼에 대한 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 스토퍼, 맞물림, 문주위틈새는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 세우기, 여닫이 검사에 대한 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 부속철물의 부착위치, 파넣기상태는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 나사, 고정못의 조이기상태는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 파손 수리부분 검사에 대한 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 창호지의 휨, 비틀림, 얼룩, 치수부족 등에 대한 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 시공에 필요한 먹메김의 허용오차는 ±2mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 함수율 시험은 하였으며 13~15%를 유지하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 재료의 운반 및 보관상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 부재의 가공 및 조립상태를 확인했는가 - 흠집부위,색상의 이색여부,옹이,연귀상태 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 목재창호틀의 안치수 폭과 높이의 허용오차는 ±1.5mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 창틀,문틀 설치 1)고정용 앵커설치 점검 2)문틀 방부처리 확인: 옹벽 접촉부위, 타부재와의 접촉부위 3)수직.수평 마감허용오차: ±2mm 4)알미늄 Sash와의 결합상태 확인- 틈새 ,이격거리 등 5)설치후 보양상태 점검- 보양판 설치 6)조적완료후 수직(면내,면외).수평확인 7)창틀,문틀주위 몰탈사춤 점검- 시멘트공대,스치로폴 사용 금지 8)문틀고정용 나무쐐기사용 유의여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 창짝,문짝 설치 1)창틀,문틀과의 틈새- Clearance 2mm 2)개폐상태 확인- 소음,수직도 3)창호철물 부착 및 작동상태 4)유리 고정상태- 목재쫄대 훼손여부 5)좌.우세대 구분 확인 6)도어록 보강목 누락방지 7)문짝울거미의 상하.좌우 깍기- 단면 결손이 특정부분에 집중방지 8)나사못 시공시 망치사용 금지준수 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 몰탈,플라스터,퍼티,페인트 등에 의한 훼손방지책은 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 문끝 둘레의 충진은 밀실하게 되었나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 문틀주위의 코킹은 충분하고 미려하게 시공 되었나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 오손과 부식방지를 위한 보호조치는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |