| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |
| 공 종 |  | 콘크리트공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  | 콘크리트 타설 -1 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |
| 1. 타설장비 및 타설방법은 제출된 콘크리트 타설계획과 일치하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 콘크리트 타설작업원(미장,목공,철근공,전공,배관공 등)의 입회인원수는 준비되었는가- 1)Pump Car 타설:6명 2)배관타설:7명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 타설중지 마감은 이상없는가(막음판, 줄눈막대등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 차도가 낮은 것 또는 장시간 경과된 것 은 반품하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 이어붓기 위치는 응력을 고려한 위치를 선택하고 있으며 수직끊기로 하고있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 컨틸레버슬레브(발코니,차양등)위에 배관해서는 안되는 콘크리트펌푸타설인 경우 치올림관은 비계와 분리된 지지방법으로 되어있는가(지면의 진동으로 비계 전체가 흔들린다)를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 한여름의 치올림관 보양은 확인하였는가(온도가 높은 콘크리트는 응결반응이 비정상적으로 빠르기 때문에 주의한다. 거적덮기, 물부리기등 조치) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 가로설치배관이나 토출호스로 인해 주절에 손상이 없도록 받이틀은 낮고 안정된 상태인가 또는 호스 주변에 모여드는 작업원으로 인해 배근이 밟혀 손상되는 것을 막기위해 합판깔기, 깔판이 준비되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 높은 곳에서 한번에 타설하지 않고, 슈트경사로 하거나 합판에 한번 떨어진 다음에 흘러들어가며 Am인 경우에는 토출구를 아래까지 내리게 하도록 하였는가- 콘크리트의 자유낙하 높이: 2m 이내- 수직부재는 돌려가며 콘크리트타설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 압송도중의 폐쇄사고에 대한 대응책(막힌콘크리트는 분리, 탈수하고 있는가)은 마련하였는가- 1)고유동화제 사용 2)가수행위 금지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 |  | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
| 시공자 재점검 |  | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |
| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |
| 공 종 | 콘크리트공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 콘크리트 타설 -2 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 콘크리트의 분리현상을 막기위하여 바이브레이터는 1군데에 오래가동하지 않도록 하였는가- 1)타설인원 및 진동기의적정배치 2)작업자의 진동기 사용법숙지 :폭 60cm이내,30초이내,수직으로 진동등 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 타설작업중의 서포트점검,거푸집점검 및 타공종의 훼손(형틀,철근,전기,설비등)에대한 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 슬래브두께,구배 및 바닥수평의 평활도(±10mm/3m)를 확인 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 고르지못한 면의 흙손 누름종류는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 타설중 강우가있는경우 콘크리트 쇠흙손 누름부분의 몰탈을 덮는등의 조치는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 철근,각종배관,드레인,슬리브,앵카철물등 매설물의 이동변형 방지조치 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 방수턱,발코니턱의 마감상태 확인 및 난간고정철물의 매입위치,매입깊이는 적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 타설시 기온의 변화 및 외기조건(서중,한중기)에 따른 대책은 준비되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 타설장소의 형틀,배근,청소상태는 점검하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 현장콘크리트시험은 규정대로 실시하고품질관리표를 작성하고 있는가 - 압축강도시험용 공시체: 1)Conc.100~ 150㎥당 3조 2)Conc.타설시 마다 3조 3)필요시 공인기관 의뢰시험용 3조 - Slump Test:압축강도 시험빈도와 동일 - 잔골재의 염화물 함량시험:1)공급자의 시험성적서 및 시료수거 의뢰시험 2)기준치:중량비 0.04% 이하) - 생콘크리트의 염화물 함량시험:1)압축강도 시험빈도와 동일 2)기준치:0.3kg/㎥ - 공기량 시험: 1)압축강도 시험빈도와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |

| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 콘크리트공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 콘크리트 타설 -3 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 21. 타설콘크리트 온도는 4℃이상, 35℃이하이며 타설높이는 4m(고강도는 1m) 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 타설후 현장주변의 콘크리트 잔재,골재등을 청소하여 정리정돈해 두고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 타설후 곰보,재료분리 및 기타 표면상태는 양호한가 / 개구부의 타설상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 배부름현상 및 Cold Joint 현상은 없나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 슬래브의 제물마감은 3m 직선자로 ±3mm 오차 이내로 마감하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |