| 촬영준비 필름을 카메라에 넣어보자 1. 카메라 뒷면 오른쪽의 개폐 레바를 위로 밀어 올리면서 뒷백을 연다. |  |
| --- | --- |
| 2. 오른쪽에 필름을 넣는다. 이때, 밑면에 있는 스풀 끼우개를 아래로 잡아기면서 필름을 넣는다. |  |
| 3. 필름을 오른쪽에서 왼쪽으로 쭉 펼쳐서 이동한 후, 왼쪽에 있는 공필름 스풀에 필름 리더를 넣어서 감는다. |  |
| 4. 바디 왼쪽 상단에 달린 와인디 노브를 감으면서 오른쪽에 스타트 표시가 나올 때까지 감는다. 5. 스타트점이 나오면 뒷백을 닫는다. 6. 바디 상판에 있는 폴더 오픈 스위치를 누르면, 앞면의 주름과 렌즈가 나온다. |  |
| < 6X6 포멧 및 6X9 포맷 설정 > 1. 뒷백에 달린 필름카운터 표시 선택창 레바를 원하는 포맷에 맞춘다. 2. 필름 포맷에 맞춰서 마트를 끼우거나 제거한다. 5. 파인더의 선택스위치를 원하는 포맷에 설정한다. (좌측 66 우측 69) 6. 필름카운터 창은 우측 아래쪽이 6X9 포맷용 가운데 아래는 6X6 포맷 용이다. 이 창을 통하여 카운터 "1"이 되도록 필름을 감아준다. |  |
| 즐거운 촬영. 조리개와 셔터속도를 세팅한다. 1. 렌즈 바로 뒤쪽은 조리개와 그 뒤는 셔터속도 설정을 하도록 되어져 있다. 먼저, 셔터속도를 우선적으로 설정한다. (셔터를 감지전에 실시할 것) 셔터를 감은후에 셔터속도를 변경하면 셔터의 고장원인 2. 렌즈 아래에 있는 조리개를 설정한다. 3. 렌즈 상단에 달린 셔터를 걸어준다. < 시계방향 > |  |
| 4. 거리 조정을 위하여, 주름 앞에 달린 거리계 파인더창을 올려준다. 5. 바디 뒷면에 달린 둥근 거리측정 파인더를 통하여 촬영하고자 하는 물체에 맞춘 다음, 렌즈옆면에 달린 거리링을 돌려서 초점을 맞춘다. |  |
| 5. 상판 촤측에 있는 셔터를 눌러서 촬영한후, 항상 필름을 감아준다. 필름을 와인딩시, 뒷백에 카운터창을 열고 숫자를 일치시킨다. 와인딩 노브를 돌리지 않고 셔터를 감은후 촬영하면 1장의 필름에 반복적으로 촬영될수 있지만, 모스크바 5에서는 중복 촬영이 되지 않도록 와인딩 록(잠금) 장치가 달려져 있다. <TIP > 촬영 직전에 항상 필름을 감는 습관을 기르도록 한다. |  |
| 6. 촬영후 폴딩형 덥개를 접기위해서는 주름의 양쪽에 있는지지대의 바디 끝쪽을 양손으로 누르면서 접도록 한다. |  |
| 촬영된 필름 빼내기. 1. 촬영된 필름을 빼내기 위해서 와인딩 노브를 계속해서 감는다. |  |
| 2. 이후, 뒤백을 열어 왼쪽에 감져긴 필름을 제거한다. |  |
| 3. 다음 촬영을 위해서 오른쪽의 필름 스풀을 뽑아서 왼쪽으로 옮기도록 한다. |  |
| 4. 촬영후 뒷백을 닫아준다. |  |