Intrusion Detection System 프로젝트 설계서

20020426 김호재

20020933 이상제

제. 개정 내역

| 버전/릴리즈 | 작성일자 | 개요 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2008년 11월 2일 | 신규 제정 |

대체 인도물

본 문서는 다음의 인도물을 대체한다.

| 문서번호 | 버전/릴리즈 | 내용 |
| --- | --- | --- |

목차

1 개요 7 1.1 시스템의 목표 7 1.2 하드웨어 소프트웨어 7 1.3 하드웨어의 주요 기능 7 1.4 소프트웨어의 주요 기능 8 1.5 설계상 제약 사항 8 2 파일 구조 또는 데이터베이스 설계 8 2.1 외부 파일의 논리적 구조 8 3 시스템 구조 10 3.1 시스템 구조도 10 4 사용자 인터페이스 설계 12 4.1 처음화면 12 4.2 사진관리 13 4.3 사진보기 14 4.4 사진삭제 15 4.5 이동식 메모리로 복사 15 4.6 환경설정 16 4.7 휴대전화 번호 설정 17 4.8 감시시간 설정 18 4.9 비밀번호 변경 18 4.10 촬영속도 설정 19 5 모듈 설계(각 모듈에 대해) 19 6 요구 분석 참고표 28 6.1 요구분석 참조표 28 7 참고사항 및 용어설명 28 7.1 참고사항 28 7.2 용어설명 29

- 개요

  - 시스템의 목표

- 침입자의 사진 촬영

- 침입자의 휴대전화로 사진 전송

- 침입자에 대한 경고 메시지 출력

  - 하드웨어 소프트웨어

- 하드웨어

  - 임베디드 보드, 초음파 센서, 웹켐, CDMA모듈, USB허브, MMC 메모리

- 소프트웨어

  - Linux kernel 2.6.X

  - 하드웨어의 주요 기능

- 침입자의 위치 인식

  - 초음파센서의 신호로 위치확인

- 침입자 사진 촬영

  - 침입자 위치로 카메라 포커스 이동 후 사진촬영

- 경고 음성 메시지 출력

  - 침입자에게 경고 음성메시지 출력

- 침입자 사진 전송

  - 침입자 사진을 MMS 메시지로 전송

  - 소프트웨어의 주요 기능

- 사진관리

  - 사진확인, 사진 삭제, 이동식 메모리로 사진 복사

- 환경설정

  - 휴대전화 번호 설정

  - 시스템 구동시간 설정

  - 촬영속도 설정

  - 관리자 비밀번호 설정

  - 설계상 제약 사항

- 컴파일러는 arm용으로 계발된 arm-linux-gcc-3.3.6을 사용한다.

- 파일시스템에 저장공간이 부족할 경우 가장 먼저 저장된 사진을 지우고 새로운 사진을 저장한다.

- 파일 구조 또는 데이터베이스 설계

  - 외부 파일의 논리적 구조

| 파일 이름: ERROR_MAP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 종류 : text file |  |  |  |
| 자료 이름 | 자료형 | 자릿수 | 비고 |
| Error_case Error_message | double string | 6 255 | 오류코드 번호 오류메시지 |

| 파일 이름: PHONE_NUM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 종류 : text file |  |  |  |
| 자료 이름 | 자료형 | 자릿수 | 비고 |
| Phone_number | double | 11 | 휴대전화 번호 |

| 파일 이름: START_WATCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 종류 : text file |  |  |  |
| 자료 이름 | 자료형 | 자릿수 | 비고 |
| Hour Minute Second | integer integer integer | 2 2 2 | 시간 분 초 |

| 파일 이름: STOP_WATCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 종류 : text file |  |  |  |
| 자료 이름 | 자료형 | 자릿수 | 비고 |
| Hour Minute Second | integer integer integer | 2 2 2 | 시간 분 초 |

| 파일 이름: SNAPSHOT_CYCLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 종류 : text file |  |  |  |
| 자료 이름 | 자료형 | 자릿수 | 비고 |
| Tick | ineger | 4 | 사이클 주기(초) |

| 파일 이름: PASSWORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 종류 : text file |  |  |  |
| 자료 이름 | 자료형 | 자릿수 | 비고 |
| password | ineger | 10 | 비밀번호 |

- 시스템 구조

  - 시스템 구조도

- ObserverSystem ObserverSystem 환경설정 사진관리 침입자감지

- 환경설정 환경설정 전화번호설정 감시시간설정 촬영주기설정 비밀번호설정 오류 메시지 출력 a a : 오류 case

- 사진관리 사진관리 사진보기 사진삭제 이동식메모리로 복사 오류 메시지 출력 a a : 오류 case

- 침입자 감지 침입자감지 카메라이동 a a : 침입자위치 b : 사진이름 a 침입자위치인식 사진촬영 사진전송 b b

- 사용자 인터페이스 설계

  - 처음화면

  - 사진관리

  - 사진보기

  - 사진삭제

  - 이동식 메모리로 복사

  - 환경설정

  - 휴대전화 번호 설정

  - 감시시간 설정

  - 비밀번호 변경

  - 촬영속도 설정

- 모듈 설계(각 모듈에 대해)

| 모듈 이름 | ObserverSystem |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | None |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 환경설정, 사진관리 등의 메뉴를 선택하고 호출한다. ● 침입자감지 모듈을 호출한다. |  |
| 알고리즘 | SWITCH(메뉴){ CASE 환경설정: CALL 환경설정(Void); CASE 사진관리: CALL 사진관리(Void); } CALL 침입자감지(Void); |  |

| 모듈 이름 | 환경설정 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | ObserverSystem |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 전화번호 설정, 감시시간 설정, 촬영주기 설정, 비밀번호 설정 등의 메뉴를 선택하고 호출한다. |  |
| 알고리즘 | SWITCH(메뉴){ CASE 전화번호설정: CALL 전화번호설정(Void); CASE 감시시간설정: CALL 감시시간설정(Void); CASE 촬영주기설정: CALL 촬영주기설정(Void); CASE 비밀번호설정: CALL 비밀번호설정(Void); } |  |

| 모듈 이름 | 전화번호설정 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 환경설정 |  |
| 사용하는 파일 | PHONE_NUM |  |
| 기능설명 | ● MMS를 전송 받을 관리자 전화번호를 설정한다. |  |
| 알고리즘 | 사용자로부터 관리자 전화번호를 입력 받음; WRITE 전화번호 TO PHONE_NUM 파일; |  |

| 모듈 이름 | 감시시간설정 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 환경설정 |  |
| 사용하는 파일 | START_WATCH, STOP_WATCH |  |
| 기능설명 | ● 감시를 시작할 시간과 종료할 시간을 설정한다. |  |
| 알고리즘 | 사용자로부터 감시를 시작할 시간을 입력 받음; WRITE 시작시간 TO START_WATCH 파일; 사용자로부터 감시를 종료할 시간을 입력; WRITE 종료시간 TO STOP_WATCH 파일; |  |

| 모듈 이름 | 촬영주기 설정 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 환경설정 |  |
| 사용하는 파일 | SNAPSHOT_CYCLE |  |
| 기능설명 | ● 침입자가 감지되었을 때 사진을 촬영할 주기를 설정한다. |  |
| 알고리즘 | 사용자로부터 촬영주기를 입력 받음; WRITE 촬영주기 TO SNAPSHOT_CYCLE; |  |

| 모듈 이름 | 비밀번호설정 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 환경설정 |  |
| 사용하는 파일 | PASSWORD |  |
| 기능설명 | ● 시스템의 비밀번호를 설정한다. |  |
| 알고리즘 | 사용자로부터 기존 비밀번호를 입력 받음 IF(비밀번호가 일치하지 않음) THEN { CALL 오류메시지출력(오류번호); RETURN; } ELSE { LABEL 1: 새로운 비밀번호를 입력 받음; 새 비밀번호를 재입력 받음; IF(새로운 비밀번호 = 재입력 번호) THEN; WRITE 새 비밀번호 TO PASSWORD 파일; ELSE GOTO LABEL 1; } |  |

| 모듈 이름 | 사진관리 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | ObserverSystem |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 사진보기, 사진삭제, 이동식메모리로복사 등의 메뉴를 선택하고 호출한다. |  |
| 알고리즘 | SWITCH(메뉴){ CASE 사진보기: CALL 사진보기(Void); CASE 사진삭제: CALL 사진삭제(Void); CASE 이동식메모리로복사 CALL 이동식메모리로복사(Void); } |  |

| 모듈 이름 | 사진보기 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 사진관리 |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 저장되어 있는 사진을 화면에 출력한다. |  |
| 알고리즘 | PRINT 사진목록; 사용자로부터 출력할 사진을 선택 받음; PIRNT 선택된 사진; |  |

| 모듈 이름 | 사진삭제 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 사진관리 |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 저장되어 있는 사진을 삭제한다. |  |
| 알고리즘 | PRINT 사진목록; 사용자로부터 삭제할 사진을 선택 받음; DELETE 선택된 사진; |  |

| 모듈 이름 | 이동식메모리로복사 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 사진관리 |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 저장되어 있는 사진파일을 이동식 메모리로 복사한다. |  |
| 알고리즘 | IF(이동식 메모리가 연결되지 않았음) THEN CALL 오류메시지출력(오류번호); IF(이동식 메모리에 용량이 부족함) TEHN CALL 오류메시지출력(오류번호); 사진파일들을 이동식 메모리로 복사; |  |

| 모듈 이름 | 침입자감지 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | ObserverSystem |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 침입자를 감지하고 사진을 촬영하여 관리자 CDMA모뎀으로 MMS를 전송한다. |  |
| 알고리즘 | WHILE TRUE WHIEL 침입자위치 == NULL 침입자위치 = CALL 침입자위치인식(Void); END WHIEL CALL 카메라이동(침입자위치); 사진이름 = 사진촬영(Void); CALL 사진전송(사진이름); END WHILE |  |

| 모듈 이름 | 침입자 위치인식 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | 침입자위치 |
| 호출하는 모듈 | 침입자감지 |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 침입자의 위치를 인식한다. |  |
| 알고리즘 | IF(침입자가 감지되지 않았음) THEN RETURN NULL; 4개의 센서로부터 침입자의 위치 계산; RETURN 침입자위치 |  |

| 모듈 이름 | 카메라이동 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | 침입자위치 |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 침입자감지 |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 침입자위치 방향으로 카메라 초점을 이동시킨다. |  |
| 알고리즘 | 카메라의 위치를 초기화시킨다; 침입자위치 방향으로 카메라를 이동시킨다; |  |

| 모듈 이름 | 사진촬영 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Void |
|  | Return | 사진이름 |
| 호출하는 모듈 | 침입자감지 |  |
| 사용하는 파일 | None |  |
| 기능설명 | ● 카메라로부터 영상을 받아 사진을 촬영한다. |  |
| 알고리즘 | 카메라로부터 영상을 받음; 영상을 JPEG압축; JPEG 파일로 저장; RETURN 사진이름; |  |

| 모듈 이름 | 사진전송 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | 사진이름 |
|  | Return | Void |
| 호출하는 모듈 | 침입자감지 |  |
| 사용하는 파일 | PHONE_NUM |  |
| 기능설명 | ● 사진을 관리자 CDMA 모뎀으로 MMS전송 |  |
| 알고리즘 | GET 관리자전화번호 FROM PHONE_NUM; LABEL 1: 사진이름에 해당하는 JPEG파일을 관리자전화번호로 MMS 전송; IF(실패) THEN GOTO LABEL 1; |  |

| 모듈 이름 | 오류메시지출력 |  |
| --- | --- | --- |
| 모듈 형 | Parameter | Double 오류case |
|  | Return | Void |
| 사용하는 파일 | ERROR_MAP |  |
| 호출하는 모듈 | None |  |
| 기능설명 | ● 호출하는 모듈로부터 오류case를 전달받는다. ● 전달받은 오류case에 해당하는 오류메시지를 출력한다. |  |
| 알고리즘 | GET 오류case FROM ERROR_MAP Switch(오류case) { case에 해당하는 오류메세지 출력; } |  |

- 요구 분석 참고표

  - 요구분석 참조표

| 번호 | 기능∙성능 요구 항목 | 모듈 이름 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 환경설정 | 환경설정 |
| 2 | 사진관리 | 사진관리 |
| 3 | 사진촬영 및 전송 | 침입자감지 |

- 참고사항 및 용어설명

  - 참고사항

하윤수, 김덕곤, “초음파센서의 지향성 및 경면반사현상을 고려한 환경인식”, 한국마린엔지니어링학회지 제30권, 제8호, pp. 919~926, 2006. 11

  - 용어설명

| 용어 | 설멍 |
| --- | --- |
| CDMA | 미국의 퀄컴(Qualcomm)이 개발한 확산대역기술을 채택한 디지털 이동통신 방식으로 부호분할다중접속·코드분할다중접속이라고도 한다. |
| MMS | Multimedia Management Server, 클러스터 VOD 서버에서 실직적인 미디어 스트리밍 서비스를 제공하는 서버로,멀티미디어 데이터를 저장하고 관리한다. |
| 촬영속도 | 한번의 촬영이 있은 뒤 다음 촬영까지의 주기 |
| 침입자 | 시스템이 감시시간이 되었을 시 감시영역에 침입한 사람 또는 동물 |