RAM DATA 백업

(10-1)

1) 기능

Protected영역의 데이터를 FLASH로 BACKUP용으로 복사하고자 할 때 사용한다.

2) 화면

RAM Data --> Flash

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

0을 입력하면 기능 수행을 하지 않으며, 1을 입력하면 약 40초 후에 다음의 화면을 볼 수 있다.

[성공적으로 수행되었을 때]

RAM Data Backup Success!

[실패하였을 때]

RAM Data Backup Fail.

Trk again.

4) 관련 DB

5) 보충 설명

- FLASH에 Data를 backup하기 위해서는 SCM2보드이 IC49에 4Mbit size의 Flash가 있어야 하며  switch 1번 위치가 FM으로 선택되어 있어야 한다.

- Protected영역은 Address 0x700000 ~ 0x77FFFF으로 이 영역에 정의된 Data만 backup대상이다. 자세한 내용은 기능 설계서 “PVSP-SMC20063-00-DD”를 참조한다.

- 모니텅 상(VSP_TABLE>)에서 ‘backup b’명령어로 같은 기능을 수행 할 수 있다.

RAM DATA 복원

(10-2)

1) 기능

FLASH에 저장된 데이터를 지정된 RAM영역에 복원하는 작업이다.

2) 화면

Flash Data --> RAM

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

0을 입력하면 기능 수행을 하지 않으며, 1을 입력하면 약 2초 후에 다음의 화면을 볼 수 있다.

[성공적으로 수행되었을 때]

Flash Data Copy Success!

[실패하였을 때]

Flash Data Copy Fail.

Try Again.

4) 관련 DB

5) 보충 설명

- FLASH에 있는 Data를 RAM에 복원시키기 위한 작업으로 이 기능을 수행한 후에는 반드시 SCM2보드를 강제 RESET시켜야 한다.

- 모니텅 상(VSP_TABLE>)에서 ‘backup e’명령어로 같은 기능을 수행 할 수 있다.

- 데이터가 밧데리 백업이 되어 있지 않는 상태(스위치Off후 On을 해도 같은 상황임)에서 시스템 재 기동시 FLASH에 유효한 데이터가 존재하면 이 데이터로 자동 생산을 한다.

데이터 비교

(10-3)

1) 기능

FLASH에 저장된 데이터와 RAM에 저장된 데이터의 내용이 같은지 비교한다.

2) 화면

Both Data Compare?

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

0을 입력하면 기능 수행을 하지 않으며, 1을 입력하면 약 2초 후에 다음의 화면을 볼 수 있다.

[두 데이터의 내용이 일치할 때]

Both data Correspond

[두 데이터의 내용이 일치하지 않을 때]

Both data NOT Correspond

Try Again. Previous step

4) 관련 DB

5) 보충 설명

- 단말 Admin. 10-1, 10-2의 기능을 수행하고 난 후, 결과를 확인해 보고자 할 때 이 메뉴을 사용한다.

- 모니텅 상(VSP_TABLE>)에서 ‘backup c’명령어로 같은 기능을 수행 할 수 있다.

데이터 비교

(10-4)

1) 기능

FLASH에 저장된 데이터와 RAM에 저장된 데이터의 내용이 같은지 비교한다.

2) 화면

Flash Data initial?

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

0을 입력하면 기능 수행을 하지 않으며, 1을 입력하면 Flash영역이 데이터를 0xFF값으로 채우면서 다음의 결과를 보인다.

[성공적으로 수행되었을 때]

Flash Data init. Success!

[작업중에 오류가 발생되었을 때]

Flash Data init. Fail!

Try Again

4) 관련 DB

5) 보충 설명

- 모니텅 상(VSP_TABLE>)에서 ‘backup a’명령어로 같은 기능을 수행 할 수 있으며, 특정 값을 지정할 수도 있다. (단말Admin.에서는 무조건 0xFF)값으로 초기화된다.