내선 번호 계획 확인

(99-1)

1) 기능

내선 가입자의 내선번호로써 운용할 수 있는 번호 대역을 확인한다.

2) 화면

Numbering plan Verify:##

No:#### (+,-)

3) 데이터 설명

- :##       : 내선 번호 계획에 등록된 순서가 표시된다.

- No:####  : 내선 번호 대역이 표시된다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 1 +  VOL +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 단말을 통한 내선번호 체계는 4자이 이하로만 가능한다.

내선 번호 계획

지정

(99-2)

1) 기능

시스템에서 사용할 내선 번호의 대역을 지정한다.

2) 화면

Extension Numbering Plan

Assign No:#### (ex:2XXXX)

3) 데이터 설명

- No:#### : 사용할 내선 번호 대역을 입력한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 2 + 번호 계획 지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

3으로 시작하는 4자리의 내선 번호 대역을 사용하고자 할 때

Extension Numbering Plan

Assign No:3XXX (ex:2XXXX)

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- 데이터 X의 입력은 디지트 ”*”를 이용하여 입력한다.

- 6으로 시작하는 내선번호 대역을 생산할 시에는 단말 Admin. 55에서 공동단축다이알 코드를 삭제한 후 입력한다.

- 3자리의 내선 번호 대역을 생산할 때에는 마지막에 “#’을 입력한다.

내선번호 계획

삭제

(99-3)

1) 기능

사용하지 않을 내선 번호 대역을 삭제한다.

2) 화면

Extension Numbering Plan

Delete No:#### (ex:3XXXX)

3) 데이터 설명

- No:#### : 삭제할 내선 번호 계획을 입력한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 3 + 내선번호 계획 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 데이터 X의 입력은 디지트 ”*”를 이용하여 입력한다.

- 3자리의 내선 번호 대역을 생산할 때에는 마지막에 “#’을 입력한다.

Line Board

데이터 확인

(99-4)

1) 기능

시스템에 실장 되어 있는 Line Board를 연속적으로 확인한다.

2) 화면

LB Data Verify (+,-)

LB-NO:## T:#### SNO:####

3) 데이터 설명

- LB-NO:## : 확인을 원하는 슬롯 번호를 입력한다.

- T:####    : 실장 되어 있는 Line board가 표시된다.

- SNO:####  : 첫번째 포트의 내선번호 또는 국선 일련 번호가 표시된다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 4 + 슬롯 번호 입력 + VOL +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- SNO:####필드에는 Line Board가 내선일 경우 내선 번호가 국선일 경우 일련 번호가 표시되며, 그 외는 표시되지 않는다.

- 사용할 수 있는 Line board들은 Admin. 99-5항목에서 확인할 수 있다.

Line Board

데이터 지정

(99-5)

1) 기능

슬롯에 실장된 Line Board를 지정하여 재 생산한다.

2) 화면

LB No:## T:####

슬롯 번호와 내선 Line Board를 선택하였을 때

LB No:## T:#### Sno:####

Select Type (+,-) ####

슬롯 번호와 내선 Board가 아닌 다른 Board를 선택하였을 때

LB No:## T:####

Select Type (+,-) ####

3) 데이터 설명

- No:##      :  슬록 번호를 입력한다.

- Sno:####  :  Line Board의 종류가 내선 Board일 경우 첫번째 포트의 내선 번호를 입력한다.

- ####       : Line Board의 종류를 선택한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 5 + 2자리 LB번호 + Line board 선택(VOL + 프로그램) + (첫번째 포트의 내선 번호) +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선 특수성격

지정

(99-6)

1) 기능

내선에 지정할 수 있는 특수 성격을 기준으로 원하는 내선에 연속적으로 기능을 지정한다.

2) 화면

EXT ATTR # (Yes:1 No:0)

Type:## No:####

3) 데이터 설명

- ATTR  # : 원하는 특수 성격의 지정, 해제를 선택한다.

- Type:## : 원하는 특수 성격의 항목을 선택한다.

- No:#### : 기능 지정(/해제)을 원하는 내선번호를 연속적으로 지정한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 6 + 특수 성격 지정 또는 해제 선택 + 특수 성격 항목 + 내선번호 연속 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 특수 성격 항목 번호는 단말 Admin. 36-4에서 확인할 수 있다.

- 특수 성격 항목은 아래와 같다.

|  | 특성 및 관련 DB | 의 미 |
| --- | --- | --- |
|  | No Metering Extension | 과금을 하지 않는 가입자 |
|  | Charge Print_Out EXT | 시내통화를 포함한 모든 통화에 대해 요금정보를 출려하는 가입자 |
|  | System Class CHG EXT | 시스템 급수를 변경할 수 있는 가입자 |
|  | Tenant Mode CHG EXT | 테넌트 모드를 변경할 수 있는 가입자 |
|  | Administration EXT | 운전관리를 할 수 있는 가입자 |
|  | Auto Privacy EXT | 통화중에 다른 가입자로부터 간섭을 받지 않는 가입자 |
|  | Auto Call Waiting EXT | 통화중에 호출이 발생하면 자동으로 긴급호출이 되는 가입자 |
|  | Branch Extension | 같은 내선 그룹내에서 Off-Hook동작만으로 링이 울리는 내선에 대신 응답 |
|  | Warm Line Extension | Off-Hook후 일정 시간이 지난 후에 지정 내선을 자동 호출 |
|  | Manager Extension | 중역 가입자(여기서 지정할 필요 없음) |
|  | Secretary Extension | 비서 가입자(여기서 지정할 필요 없음) |
|  | Hotel Room Extension | 호텔 객실 |
|  | No Hunting Extension | Group-Hunting대상에서 제외되는 가입자 |
|  | Auto GRP Hunting EXT | Busy시 자동으로 같은 그룹내의 idle한 가입자에게 호를 전환 |
|  | Attendant Extension | 대용 중계대 가입자(여기서 지정후 59-1메뉴 선택) |
|  | Hot Line Extension | Off-Hook후 바로 지정 내선을 자동 호출 |
|  | Outside Hot Line EXT | Off-Hook후 바로 외부 가입자를 호출 |
|  | House Phone Extension |  |
|  | Emergency ATD ALW EXT |  |
|  | Auto Hold Extension | Busy중에 착신된 호를 자동으로 유동버튼에 보류시켜 후에 응답할 수 있는 기능 |
|  | Hidden O/G DGT EXT | 요금 출력시 발신한 전화번호를 일부 삭제하여 출력되는 가입자 |
|  | Message Wait Lamp EXT | 메시지 대기 기능이 되는 가입자 |
|  | ANI Service REQ EXT | 발신자 번호 수신시 이 번호를 확인 할 수 있는 키폰 가입자 |
|  | FAX Device Extension | FAX |
|  | Toll Access Extension | 사용하지 않음 |
|  | Tele-Marketing EXT | TAPI를 이용하는 키폰 가입자 |
|  | Recording Use EXT | 통화중 녹음이 가능한 가입자 |
|  | Prime Line Extension | Off-Hook후 지정 Access Code로 국선만을 점유하는 가입자 |
|  | Prime Warm Line EXT | Off-Hook후 일정 시간 후에 지정 Access Code로 국선만을 점유하는 가입자 |
|  | 3.1Khz Audio Send EXT | 내선이 3.1khz audio 의 capability를 가지고 ISDN access 할 때 |
|  | Trk_Acc_Cod + Ext_Pwd | 국선 점유 시 바로 자신의 Password를 체크 |
|  | Auto Hold TRS VMS EXT | Auto Hold 가입자가 Auto Hold 상태에서 무응답 시 VMS로 전환 |

내선번호 변경

(99-7)

1) 기능

내선 가입자의 내선번호를 Line Board단위로 연속적으로 변경한다.

2) 화면

EXT No ASG L:##/## (##)

Old No:####->New No:####

3) 데이터 설명

- L:##/##      : 번호 변경을 원하는 내선이 실장된 LB정보

- (##)          : LB정보에 대한 내선번호 순서

- Old No:#### : 현재의 내선번호가 표시된다.

- New No:#### : 변경하고자 하는 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 7 + LB정보 입력 + 번호 변경반복 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 원하는 내선 번호 계획은 미리 입력해야 한다.

- 번호의 중복이 발생하면 기존의 정보는 삭제된다.

내선 주/야간 급수 변경

(99-8)

1) 기능

내선의 주/야간 급수를 연속적으로 변경한다.

2) 화면

EXT Class ASG Class:#

#(D/N/DN:1/2/3) No:####

3) 데이터 설명

- Class:#          : 변경하고자 하는 급수를 선택

- #(D/N/DN:1/2/3) : 변경하고자 하는 주간, 야간 급수 선택

(D는 주간, N은 야간)

- No:####           : 변경하고자 하는 내선 번호 연속 입력

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 8 + 변경 급수 지정(VOL + 프로그램) + 주/야간 선택 + 내선 번호 연속 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선 착/발신

Tenant변경

(99-9)

1) 기능

내선의 착/발신 Tenant그룹을 연속으로 변경한다.

2) 화면

EXT Tenant ASG Tenant:#

# (I/O/IO:1/2/3) No:####

3) 데이터 설명

- Tenant:#   : 변경하고자 하는 테넌트 (1 ~ 8)

- #(I/O/IO:1/2/3) : 변경하고자 하는 착/발신 Tenant 선택

(I는 착신, O는 발신)

- No:####           : 변경하고자 하는 내선 번호 연속 입력

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 9 + 테넌트 지정 + 착/발신 선택 + 내선번호 연속 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선 Hunt그룹

지정

(99-10)

1) 기능

내선 Hunt group을 만든다.

2) 화면

EXT Hunt GRP Assign : #

Serial/Circle:1/2 N:####

3) 데이터 설명

- #       : Hunt Group의 유형을 선택한다.(Serial/circle)

- N:#### : 내선번호를 연속 지정한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 10 + Hunt Group 유형 선택 + 내선번호 연속 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선 Pick Up

그룹 지정

(99-11)

1) 기능

내선 Pick Up그룹을 지정한다.

2) 화면

EXT Pickup Group Assign

GRP:## No:####

3) 데이터 설명

- GRP:##   : Pickup Group Index를 지정한다.

- No:####  : 내선번호를 연속지정한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 11 + Group Index + 내선번호 연속 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선 착/발신 변경

(99-12)

1) 기능

국선 또는 전용선의 착/발신 형태를 변경한다.

2) 화면

TRK IC/OG ASG L:##/##-##

# (IC:1 OG:2 BW:3 BK:4)

3) 데이터 설명

- L:##/##-## : 변경을 원하는 국선 포트 정보 입력

- #            : 변경을 원하는 착/발신 유형 선택

(IC-InComing, OG-OutGoing, BW-Bothway, BK-blocking)

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 12 + 국선 포트 지정 + 착/발신 유형 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선 다이얼링

변경

(99-13)

1) 기능

국선 또는 전용선의 다이얼링 방식을 변경한다.

2) 화면

TRK DT Assign L:##/##-##

# (D:1 M:2 DM:3 R:4 N:5)

러시아 국가코드 선택 시

TRK DT Assign L:##/##-##

# (D:1 M:2 DM:3 R:4 P:5)

3) 데이터 설명

- L:##/##-## : 변경을 원하는 국선 포트 정보 입력

- #            : 변경을 원하는 다이얼링 방식 선택

(D-Dial Pulse, M-DTMF, DM-Dial Pulse&DTMF, R-R2MFC(Shuttle),

P:Russia Packet, N-No Dial type)

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 13 + 국선 포트 지정 + 다이얼링 방식 선택 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- DTC Board의 다이얼링 방식을 변경하고 난 후에는 반드시 해당 Board를 Restart하여야 한다.

- 러시아 Shuttle를 사용하기 위해서는 R2MFC방식을 선택한다.

국선 착/발신

Tenant변경

(99-14)

1) 기능

국선 또는 전용선의 착/발신 Tenant그룹을 변경한다.

2) 화면

TRK TNT ASG L:##/##-##

# (I:1 O:2 I/O:3) TNT:#

3) 데이터 설명

- L:##/##-## : 변경을 원하는 국선 포트 정보 입력

- #(I/O/IO:1/2/3) : 변경하고자 하는 착/발신 Tenant 선택

(I는 착신, O는 발신)

- Tenant:#   : 변경하고자 하는 테넌트 (1 ~ 8)

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 14 + 국선 포트 지정 + 착/발신 선택 + 변경할 테넌트 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선 선택 사항

지정

(99-15)

1) 기능

국선 또는 전용선의 기능 선택 사항을 지정/해제한다.

2) 화면

TRK OPT L:##/##-## ###

국선 LB정보 입력 후

TRK OPT L:##/##-## ###

[선택 항목]

3) 데이터 설명

- L:##/##-## : 변경을 원하는 국선 포트 정보 입력

- ###          : 사용 여부를 지정한다. (1 or 0)

- [선택 항목]  : 국선에 지정하는 Option을 볼륨 버튼으로 확인, 선택한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 15 + 국선 LB정보 + 선택 항목 지정(VOL + 프로그램) + 사용 여부 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 단말 Admin. 38-4항목의 특수 성격 설명 참조

국선 그룹 지정

(99-16)

1) 기능

국선 그룹 지정

2) 화면

TRK Circle Group Assign

REP:## Line:##/##-##/##

3) 데이터 설명

- REP:##             :

- Line:##/##-##/## :  하나의 그룹으로 묶을 국선 포트를 입력한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 16 + 국선 포트 정보 + 보류/입력 +(국선 포트 정보 + 보류/입력)+ 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 국선, 전용선을 점유(Access)할 때 경우 그룹단위로 회전하면서 순차적으로 포트를 점유하여 발신하게 된다.

DIL 그룹에 대한

국선 지정

(99-17)

1) 기능

착신된 국선호가 원하는 그룹으로 착신되도록 국선 포트에 그룹 번호를 지정한다.

2) 화면

DIL GRP ASGN L:##/##-##

Day GRP:### NGT GRP:###

3) 데이터 설명

- # :

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 17 + 국선 포트 + 주간 DIL 그룹 + 야간 DIL그룹 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DIL그룹에 대한

내선 지정

(99-18)

1) 기능

DIL그룹에 해당되는 내선번호를 연속해서 지정한다.

2) 화면

DIL Group EXT No Assign

GRP:### No:#### REP:##

3) 데이터 설명

- GRP:###   : DIL그룹 번호를 지정한다.

- No:####   : 해당 그룹에 착신되는 내선번호를 연속 지정한다.

- REP:##    : 입력된 내선번호의 개수가 자동적으로 표시된다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 18 + DIL그룹 번호 + 내선 번호 연속지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

개별 발신 그룹에 대한 국선 지정

(99-19)

1) 기능

개별 국선 그룹에 해당되는 국선을 연속해서 지정한다.

2) 화면

Individual Group Assign

GRP:### L:##/##-## REP:##

3) 데이터 설명

- GRP:###     : 개별 발신 그룹을 지정한다.

- L:##/##-##  : 해당 그룹에 해당되는 국선을 지정한다.

- REP:##       : 지정되는 국선의 개수가 자동적으로 표시된다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 19 + 개별 발신 그룹 번호 + 해당 그룹에 포함될 국선 정보 입력 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

개발 발신 그룹에 대한 내선 지정

(99-20)

1) 기능

개별 발신 그룹을 사용하는 내선번호를 연속해서 지정한다.

2) 화면

EXT Assign of Individual

C:#### GRP:### No:####

3) 데이터 설명

- C:####  -> 개별 발신 국선 호출 코드 지정

- GRP:### -> 개별 발신 국선 그룹 지정

- No:#### -> 발신그룹을 사용할 내선번호를 연속 지정한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 20 + 개별 발신 국선 호출 코드 + 개별 발신 국선 그룹 번호 + 내선번호 연속 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

데이터의 초기화

(99-21)

1) 기능

변경되어 운용중인 데이터를 초기화하고자 할 때 설정한다.

2) 화면

WARNING! ADM DATA Delete

Are You Sure:# (Y:1 N:0)

1을 선택하고 난 후

Push System RESET Button

3) 데이터 설명

- # -> 데이터 초기화 여부를 선택한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 21 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 설정후 시스템을 재기동하여야 데이터가 초기화 된다.

국가 코드 지정

(99-22)

1) 기능

국가 코드를 선택하여 변경한다.

2) 화면

Country Code Selection

Code:###

3) 데이터 설명

- ### : 국가 코드를 입력한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 22 + 국가 코드지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 국가 코드값은 국제자동 전화코드와 일치한다.

- 국가 코드값을 변경한 후에는 시스템을 재기동하여 국가별 초기값으로 재설정되도록 하여야 한다.

- 현재 국가별로 기능이 추가된 지역은 러시아, 인도, 루마니아, 리비아이다.

S/W버전

(99-23)

1) 기능

현 운용중인 System 버전이 표시된다.

2) 화면

VSP System by LGIC

Ver : #.## ##/##/##

3) 데이터 설명

- #.##      : 시스템 버전이 표시된다.

- ##/##/##  : 버전이 만들어진 요일이 표시된다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 23 +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

특수 데이터의

초기화

(99-24)

1) 기능

아래 5항목에 대한 데이터를 선택적으로 초기화 한다.

2) 화면

Tone Parameter Values

Load Default ? Y:1 (+,-)

Timer Lock Parameters

Load Default ? Y:1 (+,-)

Ring Parameter Values

Load Default ? Y:1 (+,-)

Auto Attendant Options

Load Default ? Y:1 (+,-)

Country Option Values

Load Default ? Y:1 (+,-)

3) 데이터 설명

- # : 초기화를 원하는 항목에서는 1을 입력하고, 그렇치 않으면 볼륨키로 Skip한다.

4) 프로그램 방법

99 + 유동버튼 24 + 초기화선택 또는 VOL +  보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 모든 데이터를 초기화하지 않고 위의 원하는 항목만 기본값을 재설정 할 수 있는 방법이다.