할입 불가능한

상태에서의

청화 여부

(52-1)

1) 기능

회의 통화 기능버튼이 있는 D-Tel전화기에서 호출한 내선 가입자를 할입을 할 수 없는 상황에서 청화 기능을 하고자 할 때 설정한다.

2) 화면

Unconditional Override ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- #  : Yes를 선택하면 D-tel전화기의 회의 버튼으로 호출한 가입자를 통화 내용을 감청할 수 있다.

4) 프로그램 방법

52 + 유동버튼 1 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x00]

6) 보충 설명

- 본 기능은 중계대 내선 특성을 지정(Admin. 36-4)된 가입자와 호출한 내선과 같은 내선그룹으로 지정된 D-tel전화기의 회의 버튼으로 수행할 수 있다.

- 본 기능이 수행중에는 전화기의 LCD에 “Silent Monitor”가 표시된다.

할입시 할입음

송출 여부

(52-2)

1) 기능

할입시 할입음을 송출할 것인지를 지정한다.

2) 화면

Break-In Tone Send ?

1 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # :

4) 프로그램 방법

52 + 유동버튼 2 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x01]

6) 보충 설명

- 현재 이 Option처리는 구현 되지 않는다.

협의 전화 후

회의통화 가능

여부

(52-3)

1) 기능

협의 전환을 하고 난 뒤 Hook-Flash를 사용하였을 때 회의 통화가 가능한지를 설정한다.

2) 화면

H.F in Consultation ?

0 (CONV:0 Exit:1 CONF:2)

3) 데이터 설명

- # : 0 -> 협의 통화중인 가입자를 복구하고 원 통화자와 다시

통화를 한다.

1 -> 두 상대방이 모두 국선일 경우에는 양쪽의 호를 복구

시키며끼리 내선일 경우에는 두 가입자를 연결시키고

자신은 다시 다이얼을 할 수 있는 상태로 된다.

2 -> 회의 통화 상태로 된다.

4) 프로그램 방법

52 + 유동버튼 3 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x18]

6) 보충 설명

국선/국선/내선

회의 통화 허용

여부

(52-4)

1) 기능

내선 가입자가 두 개의 국선과 회의 통화를 시도시 그 허용 여부를 지정한다.

2) 화면

T/T/S CONF Allow ?

0 ( 1:Yes 0:No )

3) 데이터 설명

- # : Yes를 선택하면 두 국선이 포함된 회의 통화가 가능하다.

4) 프로그램 방법

52 + 유동버튼 4 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x06]

6) 보충 설명

국선/국선

통화 연결시

처리 방법

(52-5)

1) 기능

두 국선과 협의 통화를 하고 있는 내선 가입자가 On-Hook이 두 국선의 연결 여부를 선택한다.

2) 화면

TRK to TRK Connect?

1 (Connect:1 Release:0)

3) 데이터 설명

- # : Yes를 선택하면 두 국선과 협의통화 중에 On-Hook을 하면 두 국선이 연결된다.

4) 프로그램 방법

52 + 유동버튼 5  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x05]

6) 보충 설명

- 두 국선이 모두 종화 신호가 없을 때 연결이 되면 Timer(Admin. 03의 17번째 항목)에 의해 자동 복구되며, 이 통화는 ‘*’ 디지트에 의해 연장될 수 있다.

회의 통화시

회의 통화음

송출 여부

(52-6)

1) 기능

회의 통화중에 회의 통화음을 주기적으로 송출할 것인지 지정한다.

2) 화면

Conference Tone Send ?

1 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : Yes로 선택하면 회의 통화중에 주기적으로 경고 톤이 송출된다.

4) 프로그램 방법

52 + 유동버튼 6  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x0C]

6) 보충 설명

- 현재 이 Option처리는 구현되어 있지 않다.