Authorization

Code 자리 수

확인/지정

(24-1)

기능

Authorization Code의 자리 수를 확인/지정한다.

- 화면

Authorization Code Digit

# (Range : 4 ~ 8)

- 데이터 설명

- # : Authorization Code의 자리 수를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

24 + 버튼 1

- 지정

24 + 버튼 1 + 자리 수 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 지정할 수 있는 자리 수의 범위는 4 ~ 8 이다.

Authorization

Code 확인

(24-2)

기능

Authorization Code를 확인한다.

- 화면

Authorization Code VRF

Index:### Code:########

- 데이터 설명

- Index:### : Authorization Code의 Index가 표시된다.

- Code:######## : Authorization Code가 표시된다.

- 프로그램 순서

- 확인

24 + 버튼 2 + Index 지정 + Authorization Code 확인 (  VOL  )

- 보충 설명

- Authorization Code는 최대 1000까지 확인할 수 있다.

Authorization

Code 지정

(24-3)

기능

Authorization Code를 지정한다.

- 화면

Authorization Code ASG

Index:### Code:########

- 데이터 설명

- Index:### : Authorization Code의 Index가 표시된다.

- Code:######## : Authorization Code가 표시된다.

- 프로그램 순서

  - 지정

24 + 버튼 3 +  Authorization Code 지정 + (연속 지정) + 보류/입력

- 보충 설명

  - 입력 가능한 Index가 표시되고, 이 Index부터 Authorization Code의 입력이 가능하다.

  - 연속 지정이 가능하다.

  - 연속 지정 시 64까지 지정 가능하다.

Authorization

Code 삭제

(24-4)

기능

Authorization Code를 지정한다.

- 화면

Authorization Code DEL

Index:### Code:########

- 데이터 설명

  - Index:### : Authorization Code의 Index가 표시된다

  - Code:######## : Authorization Code가 표시된다.

- 프로그램 순서

  - 삭제

24 + 버튼 4 +  Index 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

Password사용

여부 확인/지정

(24-5)

기능

Authorization Code를 이용한 국선 발신 시 Password사용 여부 확인/지정

- 화면

Authr. Code Password Use

# (1:Yes 0:No)

- 데이터 설명

  - # : Authorization Code를 이용한 국선 발신 시 Password사용 여부를 표시한다.

- 프로그램 순서

  - 확인

24 + 버튼 5

  - 지정

24 + 버튼 5 +  사용 여부 지정 (1 or 0) + 보류/입력

- 보충 설명

  - 초기값은 1(Yes)로 Password를 사용하는 것이다.

Authorization

Password 확인

(24-6)

기능

Authorization Code의 Password를 확인한다.

- 화면

Authr. Code Password VRF

Index:### Password:####

- 데이터 설명

  - Index:### : Authorization Code의 index를 표시한다.

  - Password:#### : Authorization Code의 Password를 표시한다.

- 프로그램 순서

  - 확인

24 + 버튼 6 + Index 지정 + Password 확인( VOL )

- 보충 설명

  - 각 Authorization Code의 Password 초기값은 ‘0000’이다.

Authorization

Password 지정

(24-7)

기능

Authorization Code의 Password를 지정한다.

- 화면

Authr. Code Password ASG

Index:### Password:####

- 데이터 설명

  - Index:### : Authorization Code의 index를 표시한다.

  - Password:#### : Authorization Code의 Password를 표시한다.

- 프로그램 순서

- 지정

24 + 버튼 7 + Index 지정 + Password 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 각 Authorization Code의 Password 초기값은 ‘0000’이다.

Authorization

Class 확인

(24-8)

기능

Authorization Code의 Day/Night Class를 확인한다.

- 화면

Authr. Code Class Verify

Index:### DC:# NC:#

- 데이터 설명

  - Index:### : Authorization Code의 index를 표시한다.

  - DC:# : Authorization Code의 Day Class를 표시한다.

  - NC:# : Authorization Code의 Night Class를 표시한다.

- 프로그램 순서

  - 확인

24 + 버튼 8 + Index 지정 + 주/야간 급수 확인( VOL )

- 보충 설명

- 각 Authorization Code의 주/야간 급수 초기값은 각 ‘I’급이다.

Authorization

Class 지정

(24-9)

기능

Authorization Code의 모든 정보를 확인한다.

- 화면

Authr. Code Class Verify

Index:### DC:# NC:#

- 데이터 설명

  - Index:### : Authorization Code의 index를 표시한다.

  - DC:# : Authorization Code의 Day Class를 표시한다.

  - NC:# : Authorization Code의 Night Class를 표시한다.

- 프로그램 순서

  - 확인

24 + 버튼 8 + Index 지정 + 주간 급수 지정 + 야간 급수 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 각 Authorization Code의 주/야간 급수 초기값은 각 ‘I’급이다.

Index 별

Authorization

정보 확인

(24-10)

기능

Authorization Code의 Day/Night Class를 지정한다.

- 화면

Index:#### Code: ########

Password:#### DC:# NC:#

- 데이터 설명

  - Index:### : Authorization Code의 index를 표시한다.

  - Code:######## : Authorization Code를 표시한다.

  - Password:#### : Authorization Code의 Password를 표시한다.

  - DC:# : Authorization Code의 Day Class를 표시한다.

  - NC:# : Authorization Code의 Night Class를 표시한다.

- 프로그램 순서

    - 확인

24 + 버튼 10 + Index 지정 + Authorization Code 정보 확인( VOL )

- 보충 설명