중역에 대한 비서

확인(37-1)

1) 기능

중역 번호로 지정된 비서들을 확인한다.

2) 화면

Managet’s Secretary VRF

M:####/## S:####/## V:##

3) 데이터 설명

- M:####/## : 중역 번호를 입력하면 해당 중역 그룹 index가 표시된다.

- S:####/## : 지정 중역에 대한 비서 번호와 비서 그룹 index가 표시된다.

- V:## : 확인된 비서 가입자 수를 표시한다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 1 + 중역의 내선 번호 +  VOL (다음 비서 확인)+ 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 총 중역 그룹은 50개이다.

중역에 대한 비서

지정,삭제(37-2)

1) 기능

중역에 대한 비서 가입자를 지정 또는 삭제한다.

2) 화면

M’sS MNo:#### M-GRP:##

SNo:#### #(ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 지정을 원하는 중역 가입자 번호를 입력한다.

- M-GRP:## : 중역이 속한 중역 그룹이 표시된다.

- SNo:#### : 추가 또는 삭제를 원하는 비서 가입자 번호를 입력한다.

- #(ADD:1 DEL:2) : 추가 또는 삭제 여부를 선택한다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 2 + 중역의 내선 번호 + 비서 가입자 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 최초로 등록되는 중역, 비서 가입자는 해당 특성(메뉴 36-4 참조)이 자동으로 설정된다.

- 한 명의 중역에 대해 9명의 비서를 지정할 수 있다.

- 그룹 index는 자동으로 할당된다.

비서에 대한 중역

확인(37-3)

1) 기능

비서 가입자에게 지정된 중역들을 확인한다.

2) 화면

Secretary’s Mamager VRF

S:####/## M:####/## V:##

3) 데이터 설명

- S:####/## : 비서 번호를 입력하면 해당 중역 그룹 index가 표시된다.

- M:####/## : 지정 비서에 대한 중역 번호와 중역 그룹 index가 표시된다.

- V:## : 확인된 중역 가입자 수를 표시한다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 3 + 비서 내선 번호 +  VOL (다음 중역 확인)+ 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 총 비서 그룹은 50개이다.

비서에 대한 중역

지정,삭제(37-4)

1) 기능

비서에 대한 중역 가입자를 지정 또는 삭제한다.

2) 화면

S’sM SNo:#### S-GRP:##

MNo:#### #(ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- SNo:#### : 지정을 원하는 비서 가입자 번호를 입력한다.

- S-GRP:## : 비서가 속한 비서 그룹이 표시된다.

- MNo:#### : 추가 또는 삭제를 원하는 중역 가입자 번호를 입력한다.

- #(ADD:1 DEL:2) : 추가 또는 삭제 여부를 선택한다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 2 + 비서의 내선 번호 + 중역 가입자 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 최초로 등록되는 중역, 비서 가입자는 해당 특성(메뉴 36-4 참조)이 자동으로 설정된다.

- 한 명의 비서에 대해 10명의 중역를 지정할 수 있다.

- 그룹index는 자동으로 할당된다.

중역그룹 삭제

(37-5)

1) 기능

지정 중역 가입자의 중역 그룹에서 모든 비서들을 삭제함과 동시에 이 중역 가입자를 갖고 있는 모든 비서 그룹에서 중역 가입자를 삭제한다.

2) 화면

MAN Number DEL! Mno:####

Are You Sure : # (Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 중역 특성을 삭제하고자 하는 내선 번호

- # (Y:1 N:0) : 선택 지정

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 5 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

비서그룹 삭제

(37-6)

1) 기능

지정 비서 가입자의 비서 그룹에서 모든 중역들을 삭제함과 동시에 이 비서 가입자를 갖고 있는 모든 중역 그룹에서 비서 가입자를 삭제한다.

2) 화면

SEC Number DEL! Sno:####

Are You Sure : # (Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- SNo:#### : 비서 특성을 삭제하고자 하는 내선 번호

- # (Y:1 N:0) : 선택 지정

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 6 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선에서 중역

호출 시(37-7)

1) 기능

일반 내선에서 중역 가입자를 호출할 때 호 처리 방법을 선택한다.

2) 화면

M Call from EXT Mno:####

# (Auto-TRAN:1 M-Call:0)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 중역 가입자 내선 번호를 입력한다.

- # : 1 -> 호가 비서로 자동 전환된다.

0 -> 중역에게 호가 착신된다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 7 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선에서 중역

호출 시(37-8)

1) 기능

국선에서 중역 가입자를 호출할 때 호 처리 방법을 선택한다.

2) 화면

M Call from TRK Mno:####

# (Auto-TRAN:1 M-Call:0)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 중역 가입자 내선 번호를 입력한다.

- # : 1 -> 호가 비서로 자동 전환된다.

0 -> 중역에게 호가 착신된다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 8 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

비서가 착신거부

등록 시(37-9)

1) 기능

비서 가입자가 착신거부를 등록하였을 때 중역에게 착신된 호에 대한 처리 방법을 선택한다.

2) 화면

SEC DND REG Mno:####

# (MAN-Call:1 C.G.T:0)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 중역 가입자 내선 번호를 입력한다.

- # : 1 -> 호가 중역에게 착신된다.

0 -> 폐쇄음(C.G.T)를 송출한다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 9 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

비서가 착신전환

등록 시(37-10)

1) 기능

비서 가입자가 착신 전환를 등록하였을 때 중역에게 착신된 호에 대한 처리 방법을 선택한다.

2) 화면

SEC DND REG Mno:####

# (CFWD:1 Ignore:0)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 중역 가입자 내선 번호를 입력한다.

- # : 1 -> 착신 전환 등록된 가입자에게 호를 착신시킨다.

0 -> 기능 등록을 무시하고 비서에게 착신시킨다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 10 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

중역간 호출 방법

(37-11)

1) 기능

중역이 다른 중역을 호출할 때 비서를 통한 호출 여부를 선택한다.

2) 화면

MAN to MAN Call Mno:####

# (MAN Call:1 Ignore:0)

3) 데이터 설명

- MNo:#### : 다른 중역을 직접 호출할 수 있는 중역 가입자 내선 번호를 입력한다.

- # : 1 -> 비서를 통하지 않고 직접 중역을 호출한다.

0 -> 호출 중역의 비서를 호출한다.

4) 프로그램 방법

37 + 유동버튼 11 + 중역의 내선 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명