슈퍼내선 확인

(47-1)

1) 기능

시스템이 야간모드로 운용중이더라도 항상 주간모드로 운용되는 슈퍼 가입자를 확인한다.

2) 화면

Super Extension Verify

No:### VRF:## (+, -)

3) 데이터 설명

- No:###  슈퍼 가입자의 내선번호이다.

- VRF:##  확인 개수가 최대 16 가입자까지 표시된다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 1 +  VOL   + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 슈퍼 가입자 200번 확인시

Super Extension Verify

No:200 VRF:01 (+, -)

- 볼륨 키( VOL )를 이용하여 연속적으로 확인이 가능하다.

슈퍼 내선 지정/삭제

(47-2)

1) 기능

슈퍼가입자를 지정 또는 삭제한다.

2) 화면

Super EXT Assign/Delete

No:####-> # (ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- No:#### 추가 또는 삭제할 슈퍼 가입자의 내선번호이다.

- #   ADD:1추가, DEL:2삭제

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 2 + 내선번호지정 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 슈퍼 가입자 201번 지정시

Super EXT Assign/Delete

No:201 -> 1 (ADD:1 DEL:2)

HOT Line 정보

(47-3)

1) 기능

Hot Line과 상대 가입자를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

Hot Line to Whom ?

No:#### # (V:1 D:2 A:3)

3) 데이터 설명

- No:####   원하는 Hot Line의 내선번호를 지정한다.

- #   V(Verify:확인), D(Delete:삭제), A(Assgin:지정)

확인(V) - 해당 Hot Line에 대한 상대 번호가 나타난다.

지정(A) - 해당 Hot Line에 대한 상대번호를 지정해야한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 3 + 내선번호지정 + 선택지정 + 데이터 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Hot Line 220번 확인시 (상대 가입자 내선번호가 320번인 경우)

Hot Line to Whom ?

No:220# 1 (V:1 D:2 A:3)

Hot Line to Whom ?

No:220# CNTRPART No:320

- 관련코드 : Hot Line 가입자 지정 [36-4](16)

Outside-Hot Line 정보

(47-4)

1) 기능

Outside Hot Line과 상대 외부 가입자를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

Outside Hot LN to Whom ?

No:#### # (V:1 D:2 A:3)

3) 데이터 설명

- No:####  원하는 Outsid Hot Line의 내선번호를 지정한다.

- #  V(Verify :확인), D (Delete :삭제), A (Assign :지정)

확인(V) - 해당 Outside Hot Line에 대한 국선 호출코드와 외부 가입자 번호가 나타난다.

지정(A) - 해당 Outside Hot Line에 대한 국선 호출코드와 외부 가입자 번호를 지정해야한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 4 + 내선번호지정 + 선택지정 + 데이터 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Outside Hot Line 220번 확인시

Outside Hot LN to Whom ?

No:220 1 (V:1 D:2 A:3)

TRK Access Code:9

D:7778234

- 관련코드 : Outside Hot Line 가입자 지정 [36-4](17)

House Phone 정보

(47-5)

1) 기능

House Phone과 상대 가입자를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

House Phone to Whom ?

No:#### # (V:1 D:2 A:3)

3) 데이터 설명

- No:####  원하는 House Phone 내선번호를 지정한다.

- # : V(Verify:확인), D(Delete:삭제), A(Assign:지정)

확인(V) - 해당 House Phone에 대한 상대 번호가 나타난다.

지정(A) - 해당 House Phone에 대한 상대번호를 지정해야한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 5 + 내선번호 지정 + 선택지정 + 데이터 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- House Phone 220번 확인시 (상대 가입자의 내선번호가 240번인 경우)

House Phone to Whom ?

No:220 1 (V:1 D:2 A:3)

House Phone to Whom ?

No:220 Master No:240

- 관련 코드 : House Phone 가입자 지정 [36-4](18)

Warm Line정보

(47-6)

1) 기능

Warm Line과 상대 가입자를 확인/지정/삭제한다.

Warm Line으로 지정된 가입자가 off-hook을 한 후 일정시간(Warm Line Dial Tone) 동안 다이얼을 하지 않으면 지정된 상대 가입자를 호출한다.

2) 화면

Warm Extension to Whom ?

No:#### # (V:1 D:2 A:3)

3) 데이터 설명

- No:####  원하는 Warm Line 내선번호를 지정한다.

- # : V(Verify:확인), D(Delete:삭제), A(Assign:지정)

확인(V) - 해당 Warm Line에 대한 상대 번호가 나타난다.

지정(A) - 해당 Warm Line에 대한 상대번호를 지정해야한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 6 + 내선번호 지정 + 선택지정 + 데이터 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Warm Line 220번 확인시 (상대 가입자의 내선번호가 240번인 경우)

Warm Extension to Whom ?

No:220 1 (V:1 D:2 A:3)

Warm Extension to Whom ?

No:220 Master No:240

- 관련코드 : Warm Line 가입자 지정 [36-4](9)

Warm Line Dial Tone : [04](46)

긴급 호출코드

확인

(47-7)

1) 기능

다른 호출보다 우선적으로 처리하는 긴급 코드를 확인한다.

2) 화면

Emergency Code Verify

C:### VRF:## (*, -)

3) 데이터 설명

- C:###  긴급 코드가 표시된다.

- VRF:##  확인 개수이며, 최대 100개까지 표시된다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 7 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

긴급 호출코드

추가/삭제

(47-8)

1) 기능

긴급 코드를 추가 또는 삭제할 수 있다.

2) 화면

Emergency Code ADD/DEL

C:### -> # (ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- C:###   긴급 코드를 지정한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 8 + 내선번호 지정 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

객실 통화제한

시간대 확인/지정

(47-9)

1) 기능

객실 사이의 통화를 할 수 없는 시간대를 확인하고 지정한다.

2) 화면

Room Blocking Boundary

Time:##/##-##/##

3) 데이터 설명

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 9 + 시간대 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

배경음악

확인/지정

(47-10)

1) 기능

배경음악이 송출되는 포트를 확인하고 지정한다.

2) 화면

Back Ground Music ID:##

L:##/## # (ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- ID:##   제공되는 배경음악의 일련번호이다.

- L:##/##  배경음악이 송출되는 포트를 표시한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 10 + 일련번호 지정 + 송출포트 지정 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 첫번째 일련번호에 송출 포트로 LB  4번의 첫번째 포트 지정시

Back Ground Music ID:01

L:04/01 1 (ADD:1 DEL:2)

- 송출 포트로 지정된 포트에 음악 채널을 연결한다.

Account Code

확인/지정/삭제

(47-11)

1) 기능

Account 코드를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

Account & Forced Account

# (Account:0 Forced:1)

      - Account Code

Account Code VRF/ADD/DEL

Index No:## Code:####

      - Forced Account Code

Forced Account V/A/D

Idx:## CD:#### DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- # : Account Code 또는 Forced Account Code를 선택한다.

- Index No:## : Account 코드의 일련 번호이다.

- Code:#### : Account 코드가 표시된다.

- Idx:## : Forced Account 코드의 일련 번호이다.

- CD:#### : Forced Account 코드가 표시된다.

- DC:# : Forced Account 코드의 주간 급수가 표시된다.

- NC:# : Forced Account 코드의 야간 급수가 표시된다.

4) 프로그램 순서

- Account 코드 확인

47 + 버튼 11 + Account 코드 선택 + Account 코드 일련 번호 지정

- Account 코드 지정

47 + 버튼 11 + Account 코드 선택 + Account 코드 일련 번호 지정 + Account 코드 지정 + 보류/입력

- Forced Account 코드 확인

47 + 버튼 11 + Forced Account 코드 선택 + Account 코드 일련 번호 지정

- Forced Account 코드 지정

47 + 버튼 11 + Forced Account 코드 선택 + Forced Account 코드 일련 번호 지정 + Forced Account 코드 지정 + 주간 급수 지정 + 야간 급수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Account 코드 삭제 시 Account 코드 자리에 모두 #을 입력한다.

- Forced Account 코드 삭제 시 Forced Account 코드 자리와 주/야간 급수 자리에 모두 ‘#’을 입력한다.

- Account Code와 Forced Account Code는 최대 16개까지 생산할 수 있으며 서로 같은 DB를 사용한다.

Single Digit

서비스

(47-12)

1) 기능

호텔 룸으로 지정된 가입자가 한자리 디지트를 누른 상태에서 일정 시간(코드 3의 Single Digit SVC Lock:70)이 경과하면 자동적으로 이미 지정된 가입자에게 연결된다.

2) 화면

Single Digit Service

Digit:# Transfer_No:####

3) 데이터 설명

- Digit:#  한자리 디지트를 입력한다.

- No:####  입력한 디지트에 대응하는 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 12 + 디지트 지정 + 내선번호 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

single_dgt[]

6) 보충 설명

- 관련코드 : Single Digit Service Lock 지정 [03](70)

Door Phone

가입자 확인/지정

(47-13)

1) 기능

Door Phone으로 지정된 가입자를 확인/삭제/지정한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Door Phone VRF/DEL/ASG

Door_ID:## Line:##/##

3) 데이터 설명

- Door_ID:##  Door Phone 고유 일련 번호(1~10)를 입력한다.

- Line:##/##  Door Phone 일련번호에 해당되는 LB정보를 입력한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 13 + 일려번호 지정 + LB정보지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

door_port[]

6) 보충 설명

- 기능 수행시 해당 포트를 점유는 단말Admin.03의 35번재 항목 “Door-Phone Seizure LK”에 지정된 시간 동안이다.

ANI 서비스에 대한

office code

확인/지정/삭제

(47-14)

1) 기능

착신국에서 ANI 서비스를 요구할 때 Office Code를 확인/지정한다. (R2-MFC)

2) 화면

Office Code VRF/ASG/DEL

Line : ##/## Code: ####

3) 데이터 설명

- Line : ##/##  발신국의 구선 LB 정보를 지정.

- Code : ####  해당 국선으로 접속하는 office code를 지정. 최대 4자리까지 지정.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 14 + LB정보지정 + Office Code지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- LB06의 첫번째 포트에 office code ‘91’을 지정할 때

Office Code VRF/ASG/DEL

Line : 06/01 Code: 91##

국선 발신시 사용

할 ANI 카테고리

정보

(47-15)

1) 기능

내선 가입자별로 ANI정보 송출시 사용할 카테고리를 확인/지정한다.

2) 화면

TRK O/G ANI Class INF

NO:#### Class:##

3) 데이터 설명

- NO:####  내선번호를 입력한다.

- Class:## 카테고리를 입력한다.(01~16)

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 15 + 내선번호 + Class + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- ANI정보중에  송출되는 카테고리는 발신 내선의 카테고리이다.

Prime Line

Access Code

확인/삭제/지정

(47-16)

1) 기능

Prime Line 가입자와 그 가입자가 국선 점유시 사용할 국선 호출코드를 확인/지정/삭제한다.

Prime Line으로 지정된 가입자가 off-hook을 하면 지정된 국선 호출코드를 이용하여 국선을 점유한다.

2) 화면

Prime Line Access Code ?

No:#### # (V:1 D:2 A:3)

3) 데이터 설명

- No:####  원하는 Prime Line 내선 번호를 입력한다.

- #  V(Verify:확인), D(Delete:삭제), A(Assign:지정)

확인(V) - 해당 Prime Line에 대한 국선 호출코드를 확인한다.

지정(A) - 해당 Prime Line에 대한 국선 호출코드를 지정한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 10 + Prime Line 내선번호 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Prime Line 230번 확인시 (국선 호출코드 9인 경우)

Prime Line Access Code ?

No:230# 1 (V:1 D:2 A:3)

Prime Line Access Code ?

No:230# ACC Code:9

- 관련코드 : Prime Line 가입자 지정 [36-4](28)

Prime Warm Line Access Code

확인/삭제/지정

(47-17)

1) 기능

Prime Warm Line 가입자와 그 가입자가 국선 점유시 사용할 국선 호출코드를 확인/지정/삭제한다.

Prime Warm Line으로 지정된 가입자가 off-hook을 한 후 일정 시간(Warm Line Dial Tone) 동안 다이얼하지 않으면 지정된 국선 호출코드를 이용하여 국선을 점유한다.

2) 화면

Prime Warm LN ACC Code ?

No:#### # (V:1 D:2 A:3)

3) 데이터 설명

- No:#### 원하는 Prime Warm Line 내선 번호를 입력한다.

- # V(Verify:확인), D(Delete:삭제), A(Assign:지정)

확인(V) - 해당 Prime Warm Line에 대한 국선 호출코드를 확인한다.

지정(A) - 해당 Prime Warm Line에 대한 국선 호출코드를 지정한다.

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 17 + 내선번호 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Prime Warm Line 231번 확인시 (국선 호출코드 9인 경우)

Prime Warm LN ACC Code ?

No:231# 1 (V:1 D:2 A:3)

Prime Warm LN ACC Code ?

No:231# ACC Code:9

- 관련코드 : Prime Warm Line 가입자 지정 [36-4](29)

Warm Line Dial Tone : [04](46)

PRI F/W Mode

정보

(47-18)

1) 기능

CPRM Firm Ware의 동작 Mode를 확인/변경한다.

2) 화면

PRI F/W Mode Information

LB:## (M:###, CRC:###)

3) 데이터 설명

- LB:##  -> CPRM보드가 실장된 슬롯 번호

- M:###  ->   0:USR(User Mode), 1:NET(Network Mode)

- CRC:### -> 0:Enable, 1:Disable

4) 프로그램 순서

47 + 버튼 18 + LB지정 + M:지정 + CRC:지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

board_char[]

6) 보충 설명

- CPRM F/W Mode 확인은 단지 시스템 DB에 저장된 값을 확인하는 것으로, 현재 사용중인 CPRM F/W 실제 모드와 다를 수 있다.

- CPRM F/W Mode를 지정하면 시스템 DB가 변경되고, 현재 사용중인 CPRM의 F/W 모드를 변경한다.

- 지정후 CPRM보드를 Reset하여야 한다.