DID 착신 시 처리

(41-1)

기능

국선에 대한 착신 디지트 처리를 확인한다.

- 화면

TRK I/C DGT VRF L:##/##

- 데이터 설명

- L:##/## : 확인을 원하는 국선 Port를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

41 + 버튼 1 + 국선 Port 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 국선 착신 처리 디지트의 예

| TRK I/C DGT VRF L:##/## |  |
| --- | --- |
| No Change | (a) |
| ADD Digit:#### | (b) |
| DEL No:# Content:#### | (c) |
| CHG DGT:####->#### (New) | (d) |

- 착신 디지트를 어떤 처리도 하지 않는다.

- 추가 : 국선으로 착신한 디지트에 지정된 디지트를 추가 후 분석.

- 삭제 : 국선으로 착신한 디지트에서 지정된 수(DEL NO:#)만큼 지정된 디지트(Content:####)를 삭제 후 분석.

- 변경 : 국선으로 착신한 디지트에서 앞에 지정된 디지트를 발견하면 뒤에 지정된 디지트로 변경 후 분석.

착신 디지트 추가

(41-2)

기능

국선으로 착신하는 디지트에 추가할 디지트를 지정한다.

- 화면

TRK I/C Digit L:##/##-##

ADD Digit:####

- 데이터 설명

- L:##/## : 국선 Port를 입력한다.

- ADD Digit:#### : 추가할 디지트를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

41 + 버튼 2 + 국선 Port 지정 + 추가 디지트 입력 + 보류/입력

- 보충 설명

- 디지트 추가는 최대 4자리까지 가능하다.

- 디지트 추가 취소는 41-5 착신 디지트 유지로 한다.

착신 디지트 삭제

(41-3)

기능

국선으로 착신하는 디지트에서 삭제할 디지트를 지정한다.

- 화면

TRK I/C Digit L:##/##-##

DEL No:# Content:####

- 데이터 설명

- L:##/## : 국선 Port를 입력한다.

- DEL No:# : 삭제할 디지트의 개수를 입력한다.

- Content:#### : 삭제할 디지트를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

41 + 버튼 3 + 국선 Port 지정 + 삭제할 디지트 개수 지정 + 삭제할 디지트 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 디지트 삭제는 최대 4자리까지 가능하다.

- 디지트 삭제 취소는 41-5 착신 디지트 유지로 한다.

착신 디지트 변경

(41-4)

기능

국선으로 착신하는 디지트 중 특정 디지트를 다른 디지트로 변경을 지정한다.

- 화면

TRK I/C Digit L:##/##-##

CHG DGT:####->#### (New)

- 데이터 설명

- L:##/## : 국선 Port를 입력한다.

- DGT:####->#### : 변경 전 디지트와 변경 후 디지트를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

41 + 버튼 4 + 국선 Port 지정 + 변경전 착신 디지트 지정 + 변경 후 디지트 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 디지트 변경은 최대 4개까지 가능한다.

- 디지트 변경 취소는 41-5 착신 디지트 유지로 한다.

착신 디지트 유지

(41-5)

기능

국선으로 착신하는 디지트를 유지할 것을 지정한다.

- 화면

TRK I/C Digit No Change

No Change Line:##/##-##

- 데이터 설명

- L:##/## : 국선 Port를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

41 + 버튼 5 + 국선 Port 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명