호출링 단속비

(31-1)

1) 기능

해당 호출링에 대한 링 송출 시간과 단속비를 확인, 지정한다.

2) 화면

[해당 화면] Time:###

###/###/###/### 100ms

3) 데이터 설명

- Time:### : 링 울리는 전체 시간을 지정(1초 단위)

- ###/###/###/### : 3주기의 링 단속비(On/Off time)를 지정(100ms 단위). 두번째 주기를 입력하면 세번째 주기를 입력할 수 있도록 화면이 바뀐다.

4) 프로그램 방법

31 + 유동버튼 + 링 송출 전체시간 + 첫번째 링 On시간 + 첫번째 링 off시간 + 두번째 링 On시간 + 두번째 링 off시간 + 세번째 링 On시간 + 세번째 링 off시간 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 전체 링 송출 시간만을 입력할 수 있으면 단속비를 입력할때는 3주기 모두를 입력하여야 한다.

- 3주기의 링 단속비를 적용 받을 수 있는 단말은 LGP시리즈이고, SP-100전화기는 첫번째 주기만으로 동작한다. LGP시리즈 전화기에서 첫번째 주기로만 동작하기 위해서는 34-5메뉴의 11번째 항목(LGP-200 Ring Color)을 선택하여야 한다.

- 유동버튼별 링 종류와 설정 값은 다음과 같다.

| 버튼 1 | Extension Ring | 60초 | 010/020/010/020/010/020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 버튼 2 | Trunk Ring | 60초 |  | 010/020/010/020/010/020 |  |
| 버튼 3 | REP Call Ring | 60초 |  | 010/020/010/020/010/020 |  |
| 버튼 4 | R/D Call Ring | 60초 |  | 010/020/010/020/010/020 |  |
| 버튼 5 | Recall Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 6 | Callback Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 7 | Wake-up Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 8 | Revertible Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 9 | C-Forward Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 10 | Conference Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 11 | Transfer Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 12 | Camp-On Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 13 | Re-Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 14 | MSG Wait Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 15 | Loud Bell Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 16 | Park Alarm Ring | 60초 |  |  | 010/020/010/020/010/020 |
| 버튼 17 | Zone Paging Ring | 02초 |  | 010/020/010/020/010/020 |  |
| 버튼 18 | Hands Free Ring | 02초 |  | 004/002/004/002/004/002 |  |
| 버튼 19 | MSGWAT IND Ring | 02초 |  | 004/002/004/002/004/002 |  |
| 버튼 20 | Phantom Ring | 60초 |  | 004/002/004/002/004/002 |  |
| 버튼 21 | NOANS CFWD Ring | 60초 |  | 010/020/010/020/010/020 |  |
| 버튼 22 | Group Call | 60초 |  | 010/020/010/020/010/020 |  |