기상벨에

무응답 처리

(53-1)

1) 기능

기상 벨을 등록한 가입자가 무응답하였을 때의 정보를 기록하는 방법을 선택한다.

2) 화면

If No Answer, How?

0 (No/A/P/A&P/S/A&S:0-5)

3) 데이터 설명

- # : No -> 기록을 남기지 않는다.

A -> 중계대로 착신시킨다.

P -> 프린터로 기록한다.

S -> SMDA에 기록한다.

4) 프로그램 방법

53 + 유동버튼 1  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x0d]

6) 보충 설명

- 현재 SMDA에 기록하는 서비스는 제공하지 않는다.

- Admin. 53-4에서 지정한 횟수가 초과하였을 때 서비스된다.

기상벨 서비스시

통화중일 때

(53-2)

1) 기능

기상 벨을 서비스 할 시점에 해당 가입자가 통화 중일때의 처리방법을 지정한다.

2) 화면

If Busy, How?

0 (No/A/P/A&P/S/A&S:0-5)

3) 데이터 설명

- # : No -> 기록을 남기지 않는다.

A -> 중계대로 착신시킨다.

P -> 프린터로 기록한다.

S -> SMDA에 기록한다.

4) 프로그램 방법

53 + 유동버튼 2  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x0d]

6) 보충 설명

- 현재 SMDA에 기록하는 서비스는 제공하지 않는다.

- Admin. 53-4에서 지정한 횟수가 초과하였을 때 서비스된다.

기상벨에

응답하였을 때

(53-3)

1) 기능

해당 내선 가입자가 기상 벨에 응답을 하였을 때 그 기록을 남기는 방법을 선택한다.

2) 화면

When WK-Up REG/ANS, How?

0 (No/A/P/A&P/S/A&S:0-5)

3) 데이터 설명

- # : No -> 기록을 남기지 않는다.

A -> 중계대로 착신시킨다.

P -> 프린터로 기록한다.

S -> SMDA에 기록한다.

4) 프로그램 방법

53 + 유동버튼 3  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x0f]

6) 보충 설명

- 응답을 하였을 때 PMS로는 무조건 정보를 전달한다.

- 선택을 프린터로 하면 기상벨을 등록하거나 취소할 때도 기록된다.

- 본 option은 프린터만을 지원한다.

기상벨에

무응답시 재시도

횟수

(53-4)

1) 기능

해당 내선 가입자가 기상 벨에 무응답을 하였을 때 몇 번 재 시도를 할 것인지 선택한다.

2) 화면

How Many Retry If NoANS?

3 (Times)

3) 데이터 설명

- # : 원하는 횟수를 0 ~ 9범위 내에서 지정한다.

4) 프로그램 방법

53 + 유동버튼 4  + 횟수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x10]

6) 보충 설명

기상벨에

무응답시 재시도

간격

(53-5)

1) 기능

해당 내선 가입자가 기상 벨에 무응답을 하였을 때 몇 분 간격으로 재 시도를 할 것인지 선택한다.

2) 화면

Retry Interval If NoANS?

After 3 (min)

3) 데이터 설명

- # : 원하는 간격을 0 ~ 9범위 내에서 지정한다.

4) 프로그램 방법

53 + 유동버튼 5  + 간격 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x11]

6) 보충 설명