자동 주/야간

모두 변경 운용

(49-1)

1) 기능

지정된 시간대에 따라 Night Bar에 지정된 착신 모드로 자동 운용할 것인지를 지정한다.

2) 화면

Night Bar Use ? Tenant:#

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- Tenant:# : Tenant를 지정한다.

- #          : 자동 주/야간 변경 여부를 선택한다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 1 + Tenant지정 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

night_bar[]

6) 보충 설명

- 자동 주/야간 모드를 선택하면 Admin. 49-5에서 지정한 시간대에 따라 자동으로 주/야간이 변경된다.

UNA call

Answer

(49-2)

1) 기능

다른 UNA(Universal Night Answer)그룹에 착신된 호에 대해 응답이 가능한지를 결정한다.

2) 화면

Other UNA Group Answer ?

1 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # :  NO로 선택하면 다른 Tenant에 착신된 공동벨에 대해서는 응답이 불가능해 진다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 2 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x00]

6) 보충 설명

- 공동 벨은 C/O국선이나 R/D전용선의 착신시에 부착된 부저를 이용하여 착신상태를 나타내는 장치이며, 이 공동 벨을 이용하여 착신된 국선을 인지한 후에 응답 코드를 다이얼 하여 응답하고 이를 다른 가입자에게 전환할 수 있는 국선 응답방식이 UNA방식이며, 최대 8개의 그룹으로 구분하여 사용할 수 있다. 이 그룹의 구분은 Tenant로 한다.

국선 무응답시

재착신 시도 횟수

(49-3)

1) 기능

국선 착신 호에 무응답시 호 종료를 위한 재착신 시도 횟수를 지정한다.

2) 화면

Recall Try until RLS ?

1 (times)

3) 데이터 설명

- # :  지정된 횟수만큼 재 착신을 시도한 뒤 초과되면 호를 복구시킨다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 3 + 횟수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x01]

6) 보충 설명

- 이 option이 적용되는 경우는 다음과 같다.

1] DIL착신 내선이 무응답이었을 때 다시 링을 주는 횟수

2] 응답한 국선을 다른 내선으로 전환시켰을 때 해당 내선이 무응답이여서 다시 자신에게 Recall 이 되었을 때

전체 Tenant

착신 모드 변경

(49-4)

1) 기능

Tenant모드 변경 가입자가 주/야간 착신모드를 변경하였을 때 자신뿐만 아니라 다른 전체 Tenant에도 적용되도록 원할 때 선택한다.

2) 화면

All Tenant Mode Change ?

1 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # :

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 4 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x02]

6) 보충 설명

- Admin. 36-4의 4번째 항목 “Tenant Mode CHG EXT”이 설정된 가입자가 시스템의 주/야간 착신모드를 변경하고자 할 때 이 option이 check된다.

자동 주/야간

착신 모드 지정

(49-5)

1) 기능

Tenant별로 Night Bar시간대와 그에 따른 착신 모드를 설정한다.

2) 화면

Tenant:# T:##/##-##/##

D-M:# N-M:# S-M:# H-M:#

3) 데이터 설명

- Tenant :# -> 원하는 Tenant그룹을 지정하면 현재 등록된 시간대가 표시된다.

- T:##/##-##/## -> 원하는 Night Bar시간대를 입력한다.

앞부분은 주간 시작, 뒷부분은 야간 시작의 시간이다.

- D-M:# -> 주간 착신 모드(0~5)를 지정한다.

- N-M:# -> 야간 착신 모드(0~5)를 지정한다.

- S-M:# -> Semi Holiday 착신 모드(0~5)를 지정한다.

- H-M:# -> 휴일(Holiday) 착신 모드(0~5)를 지정한다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 5 + Tenant지정 + 시간대 지정 + 각 모두별 착신 모드 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

night_bar[]

6) 보충 설명

- 사용할 수 있는 착신모드는 다음과 같다.

| Data | 설명 | Data | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 중계대(ATD) | 1 | 공동벨(Loud Bell) |
| 2 | 자동 중계대(AAM) | 3 | AAM음성 안내대 |
| 4 | 음성 안내대 | 5 | 야간 가입자(PNA) |

공동 착신벨

가입자 지정

(49-6)

1) 기능

공동 착신벨(Loud Bell) 가입자를 지정한다.

2) 화면

Loud Bell Control Assign

Tenant No:# Line:##/##

3) 데이터 설명

- Tenant No:# -> 원하는 Tenant그룹을 지정하면 현재 등록된 시간대가 표시된다.

- Line:##/## -> 착신 가입자의 LB정보. 삭제를 원할 때는 ‘#’을 입력한다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 6 + Tenant지정 + 착신가입자의 포트 정보 + 보류/입력

5) 관련 DB

loud_bell[]

6) 보충 설명

- 위 항목에서 지정하는 공동 착신벨 가입자는 미리 Loud Bell특성을 가진 가입자로 지정되어 있어야 한다.(Admin.36-2)

- 각 Tenant마다 한 가입자만 지정할 수 있다.

- 공동 착신벨에 링이 울리면 다른 가입자는 공도 착신벨 응답 코드를 눌러 응답할 수 있다.

야간 응답(PNA)

내선 확인/지정

(49-7)

1) 기능

야간 응답 가입자(Predetermined Night Answer)를 확인하고 변경한다.

2) 화면

PNA EXT VRF/CHG Tenant:#

No:####/####/#### OPT:FST

3) 데이터 설명

- Tenant:# -> 원하는 Tenant그룹을 지정하면 현재 등록된 시간대가 표시된다.

- No:#### -> 착신 가입자의 LB정보. 삭제를 원할 때는 ‘#’을 입력한다.

- OPT:### -> FST : 첫번재 지정된 가입자에게 호가 착신되고 이

가입자가 Busy일때 다음 지정 가입자를 호출한다.

UCD : 지정된 가입자를 균등하게 호출한다.

MUL : 동시에 모든 가입자에게 호출한다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 7 + Tenant지정 + 가입자의 내선번호 + 착신 방법 선택(  VOL  + 프로그램 )+ 보류/입력

5) 관련 DB

pna_pno[]

6) 보충 설명

- 야간 응답 가입자는 시스템이 야간 서비스상태일 경우, 국선의 착신이나 중계대 호출이 발생하면 미리 지정된 가입자(PNA)에게 자동적으로 전환되는 기능이며 각 Tenant별로 최대 3가입자를 지정할 수 있다.

음성 안내 장치

확인/지정/삭제

(49-8)

1) 기능

음성 안내 장치(MOH)로 지정된 포트를 확인하고 변경한다.

2) 화면

ANN Port ASG/DEL Index:#

L:##/## # (ASG:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- Index:# -> 음성 안내 장치의 index지정

- L:##/## -> 음성 안내 장치의 LB정보 지정

- #        -> 지정/삭제 여부를 선택한다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 8 + Index지정 + 음성 안내 장치가 설치된 LB정보 입력  + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

ann_port[]

6) 보충 설명

- MOH의 설치 요령

1] 설치하려는 MOH 포트를 지정한 뒤 Admin.54항목의 28 ~ 39번까지 Tone Port정보에 이 MOH포트 정보를 입력한다.

2] 내선(SLC보드)의 LB정보 입력은 가급적 피한다.

- 국선(ATC보드) 포트를 음성 안내 장치용으로 지정하면 해다 포트를 항상 점유한 상태로 남아 있는다.

발신자 번호 요청

(49-9)

1) 기능

R2를 사용하는 국선에서 착신되는 호에 대해 발신자 번호를 원할 때 선택한다.

2) 화면

System ANI Service Use ?

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- #   -> YES를 선택하면 R2를 사용하는 국선에서 발신자 번호를 요청하여 그 정보를 받아 확인할 수 있다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 9 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x17]

6) 보충 설명

- 수신된 발신자 번호를 확인하려면 D-Tel전화기의 내선 특성을 변경하여야 한다. (Admin. 36-4의 23번째 항목 “ANI Serivce REQ Ext”)

- 이 option을 선택하여야 Admin. 56-20항목의 선택이 유효하다.