LCR사용 MODE 선택

(90-1)

기능

2) 화면

Change LCR MODE ?

# (DIS:1 OVR:2 ALW:3)

3) 데이터 설명

- DIS(Disable) : LCR기능을 사용하지 않을 때

- OVR(Override): Trunk Access Code를 누른 후부터 적용

- ALW(Always)  : 항상 LCR기능을 사용

- 현재 이 기능을 서비스하지 않음

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 1 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

본 시스템에서 LCR를 사용하기 위해서는 Admin항목 39-2의 국선 점유 코드생산에서 code type을 LCR로 선택하여야 한다.

요일별 ZONE ID

입력/확인

(90-2)

1) 기능

요일별로 Day Zone ID를 입력/확인한다.

2) 화면

DAY ZONE (1-3) ? MN#

TU# WE# TH# FR# SA# SU#

3) 데이터 설명

- # : 본 시스템에서는 요일별로 3개의 Day Zone을 선택할 수 있다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 2 + 월요일 zone선택 + 화요일 zone선택 + …

+ 일요일 zone선택 + 보류/입력

5) 보충 설명

DAY ZONE : 각각의 Day Zone은 서로 다른 Time Zone을 갖는다. LCR기능에 의한 디지트 변환은 디지트가 입력되는 요일과 시간에 따라 정해진다.

Day Zone별 시간대 입력/확인

(90-3)

1) 기능

Day Zone(3개)별로 24시간을 3분할하는 시간대를 지정한다.

2) 화면

Enter TIME ZONE ? DZ:#

TZ1:## - TZ2:## - TZ3:##

3) 데이터 설명

- TZ1:## : 첫번째 Time zone의 시작 시각을 입력한다.

- TZ2:## : 두번째 Time zone의 시작 시각을 입력한다.

- TZ3:## : 세번째 Time zone의 시작 시각을 입력한다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 3 + Day Zone Index(1~3) + 첫번째 Time Zone

의 시작 시간 + 두번째 Time Zone의 시작 시간 + 세번째 Time

Zone의 시작시간 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 각각의 Day Zone은 서로 다른 Time Zone을 갖을 수 있다.

- Day Zone과 Time Zone의 입력을 아래와 같이 하였을 때 이를 도식화하면 다음과 같다.

월요일 ~ 금요일: Day Zone 1, 토요일: Day Zone 2, 일요일: Day Zone 3

Day Zone 1의 Time Zone 1 : 00 - , Time Zone 2 : 08 - , Time Zone3 : 20 –

Day Zone 2의 Time Zone 1 : 00 - , Time Zone 2 : 08 - , Time Zone3 : 14 -

Day Zone 3의 Time Zone 1 : 00 - , Time Zone 2 : 10 - , Time Zone3 : 18 -

|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |

Leading Digit Table(LDT)입력

(90-4)

1) 기능

요일별 시간대별로 변환을 원하는 디지트 정보를 LDT(Leading Digit Table)에 입력한다.

2) 화면

LDT Information No:###

DGT : ###########

Lookup Mode :####

DMT:###### ###### ######

3) 데이터 설명

- No:###     : LDT의 index

- DGT:####  : 변환하고자하는 기준 디지트열

- Mode:#### : BOTH – 기본값으로 설정

INT  - 현재 서비스하지 않음

COL  - 현재 서비스하지 않음

- DMT:###### : Day Zone별, Time Zone별로 DMT index를 지정

DMT index는 2자리이며, 첫번째 Day Zone의 첫번째 Time Zone, 두번째

Time Zone, 세번째 Time Zone을 입력하며, 두번째, 세번째 Day Zone에

대해서도 다음 필드에 입력한다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 4 + LDT의 index 입력 + 변환을 원하는 디지트 +

# + Lookup Mode선택(VOL + 프로그램) + Day Zone별,

Time Zone별DMT index입력 + 보류/입력

5) 보충 설명

LCR정보의 초기화

(90-6)

1) 기능

변환을 원하는 디지트열에 대한 구체적인 정보를 DMT에 입력한다.

2) 화면

Initialize LCR Data Base

Are You sure? #(Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- #   : LCD데이터의 초기화 여부를 선택한다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 6 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- LDT와 DMT의 정보를 초기화한다.

DMT 일괄 지정

(90-7)

1) 기능

Day Zone, Time Zone별로 지정할 DMT index값을 일괄적으로 지정한다.

2) 화면

Enter DMT INIT Value

###### ###### ######

3) 데이터 설명

- ###### : 2자리 DMT index값 3개를 지정한다.

3개의 Day Zone에 대하여 각각 지정한다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 7 + 첫번째 Day Zone에 각 Time Zone별

DMT Index 지정 + 두번째 Day Zone에 각 Time Zone별

DMT Index 지정 + 세번째 Day Zone에 각 Time Zone별

DMT Index 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

국선그룹 일괄지정

(90-8)

1) 기능

각 DMT에서 사용할 국선 그룹을 일괄 지정한다.

2) 화면

Enter LCR TGRP INIT VAL

Trunk Group No : ###

3) 데이터 설명

- ### :  국선 그룹 Index값으로 모든 DMT에 이 값을 일괄 지정된다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 8 + 국선 그룹 Index지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

우회 DMT Index

일괄 지정

(90-9)

1) 기능

각 DMT에서 사용할 우회 DMT Index를 일괄 지정한다.

2) 화면

Enter ALT Index INIT VAL

ALT No : ## (01-99)

3) 데이터 설명

- ## :  우회 DMT Index값으로 모든 DMT에 이 값을 일괄 지정된다.

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 9 + 우회 DMT Index지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

LCR용 국선 그룹

지정

(90-10)

1) 기능

각 DMT에서 지정한 국선 그룹 Index에 대한 국선 포트를 지정한다.

2) 화면

Assign LCR Trunk Group

TGRP:### REP_PNO:##/##

3) 데이터 설명

- TGRP:###       :  국선 그룹 Index

- REP_PNO:##/## :  해당 국선 그룹의 대표 포트

4) 프로그램 순서

90 + 버튼 10 + 국선 그룹 Index + 대표 국선 포트 +

보류/입력

5) 보충 설명

- 이 항목에서 지정하는 국선 포트는 해당 국선 그룹의 대표 포트로 이 포트를 시작으로 하는 다른 국선 포트는 Admin99-16에서 지정한다.