공동 단축 다이얼

확인/지정

(57-1)

1) 기능

공동 단축 다이얼(Common Speed dial)을 확인, 지정한다.

2) 화면

SD Verify ID:#### A:####

C:# DGT:################

3) 데이터 설명

- ID:####     : 공동단축 다이얼 고유번호를 지정한다.

- A:####      : 국선 호출코드 값을 지정한다.

- C:#          : 공동단축 다이얼을 사용할 수 있는 내선 급수를 선택한다.

- DGT:####### : 호출할 외부 가입자 전화번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

57 + 유동버튼 1 + ID지정 + 국선 호출코드 + 사용할 수 있는 급수 선택(  VOL  +  프로그램  ) + 외부가입자 전화번호 +  보류/입력

5) 관련 DB

sys_speed[]

6) 프로그램 설명

SD Verify ID:601# A:9###

C:B DGT:028183535#######

공동 단축 다이얼 ID 601은 내선 급수 B급 이상이 사용할 수 있으며, 국선 호출코드 9을 잡고 외부가입자 028183535를 호출할 수 있다.

7) 보충 설명

- 사용할 수 있는 공동 단축 다이얼의 최대 개수는 1000개이다.

- 공동 단축 다이얼의 ID는 시스템의 내선번호 계획에 포함될 수 없으며, Admin. 55의 여덟번째 항목에서 기능 번호 체계에 맞는 번호로 변경할 수 있다.

- 기본 설정된 공동 단축 다이얼의 기능 코드는 6XX이므로 600에서699까지 지정, 사용할 수 있다. 만일 1000개를 모두 사용하기 원한다면 기능 코드를 6XXX로 변경하고 난 후 지정하여야 한다.

공동 단축 다이얼

삭제

(57-2)

1) 기능

지정된 공동 단축 다이얼 정보를 삭제한다.

2) 화면

System Speed Dial Code

Delete ID:####

3) 데이터 설명

- ID:#### : 삭제하고자 하는 공동 단축 다이얼 ID를

4) 프로그램 방법

57 + 유동버튼 2 + 공동 단축 다이얼 ID + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명