중계대

확인/지정/삭제

(59-1)

1) 기능

Analog 중계대나 Digial 중계대, 중계대 대용가입자를 확인, 변경한다.

2) 화면

Attendant 1:##/##-####

2:##/##-####

3) 데이터 설명

- ##/## : 중계대로 지정한(될) LB정보

- #### : 중계대의 내선번호

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 1  + 첫번째 중계대 지정 + 두번째 중계대 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 아날로그 중계대나 디지털 중계대는 Power on시 자동으로 설정된다.

참고] 아날로그 중계대는 ASMC 또는 ASM2보드에 연결되고, 디지털 중계대는 DSLC-LGP보드에 연결된다.

- 디지털 전화기를 중계대 대용가입자로 사용할 경우에는 36-4항목의 내선 특성에서 ‘Attendant extension’을 YES로 설정한 후에 지정할 수 있다.

- 중계대를 한대만 사용하거나, 두번째에 지정된 중계대를 삭제하고자 할 때에는 두번째 입력 항목에 ‘#’을 입력하여야 된다.

중계대 상호 연결

(60-2)

1) 기능

특정 Tenant에서 2대의 중계대를 상호연결시켜서 운용할 때 지정한다.

2) 화면

ATD Link Verify/Assign

TNT:# ATD No:####->####

3) 데이터 설명

- TNT:# : 상호 연결시켜서 사용할 Tenant그룹을 입력한다.

- ####->#### : 상호 연결할 중계대 번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 2  + Tenant지정 + 중계대 번호 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

atd_link[]

6) 보충 설명

- 상호연결이 되어 있어야 59-3항목에서 지정한 서비스를 받을 수 있다.

중계대 착신

서비스 지정

(59-3)

1) 기능

중계대가 한대 이상일대 착신된 호를 분배하는 방법을 지정한다.

2) 화면

Attendant Service Type

0 (Circular:0 First:1)

3) 데이터 설명

- # : Circular에 의한 중계대 착신은 중계대 상호 연결(Admin. 59-2)이 되어 있어야 유효한 기능으로 중계대 호출시 두대의 중계대를 교대로 호출한다. Fiest에 방식에 의한 중계대 착신은 첫번째로 지정된 중계대를 우선 호출하게 된다.

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 3  + 착신 서비스 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x0b]

6) 보충 설명

중계대 연결대기시

경보음 송출

(59-4)

1) 기능

중계대로 착신된 호를 통화중인 다른 내선 가입자에게 연결대기시켜 주었을 때 해당 가입자에게 경보음을 송출할 것인지를 지정한다.

2) 화면

Send ATD Camp On Alarm?

1 (No Alarm:0 Alarm:1)

3) 데이터 설명

- # : 0은 No Alarm으로 통화중인 가입자에게 경보음을 주지 않으며, 1을 선택하여 Alarrn으로 선택하면 통화중인 가입자에게 경보음을 주기적으로 송출한다.

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 4  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x08]

6) 보충 설명

- 내선 가입자에게 송출된는 경보음을 Admin. 54의 세번째 항목 ‘MSG WAT REG Tone(E)’에 해당되는 톤이다.

내선의 개별

중계대 확인/

지정/삭제

(59-5)

1) 기능

내번 번호별로 개별 중계대를 사용하는 경우에 지정한다.

2) 화면

Ext IND-ATD VRF/ADD/DEL

No:#### ATD:# #(A:1 D:2)

3) 데이터 설명

- ##### : 내선번호를 입력한다.

- ATD:# : 중계대 일련번호를 입력한다.

- # : Add or Delete

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 5  + 내선번호 + 중계대 일련 번호 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

term_char[].nit_did

6) 보충 설명

- 개별 중계대 지정 후 해당 내선이 중계대를 호출시 지정된 중계대만을 호출하게된다.

- 개별 중계대 지정을 삭제하면 시스템에서 운용중인 임의의 중계댈르 호출하게 된다.

국선의 개별

중계대 확인/

지정/삭제

(59-6)

1) 기능

국선 포트별로 개별 중계대를 사용하는 경우에 지정한다.

2) 화면

TRK IND-ATD VRF/ADD/DEL

L:##/## ATD:# #(A:1 D:2)

3) 데이터 설명

- L:##/## : 국선 포트를 입력한다.

- ATD:# : 현재 사용중인 중계대 일련번호가 표시되며, 변경을 원할 경우에는 새로운 중계대 일련번호를 입력한다.

- # : ADD or Delete

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 6  + 국선 포트 + 중계대 일련 번호 + 선택지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

term_char[].nit_did

6) 보충 설명

- 해당 국선 포트에서 중계대를 호출하는 경우 지정된 중계대만을 호출한다.

Tenant별

중계대 확인/변경

(59-7)

1) 기능

Tenant 그룹별로 사용할 중계대를 확인하고 변경한다.

2) 화면

Tenant ATD VRF/CHG T:#

# (FST-ATD:1 SEC-ATD:2)

3) 데이터 설명

- T:# : Tenant그룹 번호를 입력한다.

- # : 지정된 중계대의 일련번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 7  + Tenant 그룹 지정 + 중계대 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

tenant_atd_no[]

6) 보충 설명

중계대

보조가입자

확인/변경

(59-8)

1) 기능

중계대에 착신되는 호가 폭주시 중계대를 대신하여 폭주되는 호에 응답할 내선가입자를 확인하고 변경한다.

2) 화면

ATD Overflow EXT ATD:#

No:####/####/#### O:###

3) 데이터 설명

- ATD:# : 중계대 일련번호(1~2)

- No:#### : 호 폭주시 중계대 업무를 수행할 내선가입자를 최대 3가입자 지정한다.

- O:### : 야간가입자에게 호 착신시키는 방법을 선택한다.

( FST , UCD )

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 8  + 중계대 지정 + 내선번호 지정 반복 + 옵선지정(  VOL  + 프로그램 ) + 보류/입력

5) 관련 DB

atd_over[]

6) 프로그램 예

ATD Overflow EXT ATD:1

No:2340/####/#### O:FST

첫번째 중계대의 보조가입자를 2340번으로 지정하고 운용형태는 FST방식으로 착신시킬 때

7) 보충 설명

- 두번째 또는 세번째 야간가입자가 필요 없는 경우에는 #을 입력한다.

- FST착신방식 : 서비스시 첫번째에 지정된 가입자를 우선 호출하지만 Busy인 경우에 다음 가입자를 호출함.

UCD착신방식 : 서비스시 지정된 보조가입자를 순차적으로 호출하여 착신시키는 방식으로 만일 해당 착신 내선이 Busy이면 다음 가입자에게 착신된다.

중계대

야간가입자

확인/변경

(59-9)

1) 기능

야간에 중계대 업무를 대신할 내선번호를 확인, 변경한다.

2) 화면

ATD Night EXT ATD:#

No:####/####/#### O:###

3) 데이터 설명

- ATD:# : 중계대 일련번호(1~2)

- No:#### : 야간에 중계대 업무를 수행할 내선가입자를 최대 3가입자 지정한다.

- O:### : 야간가입자에게 호 착신시키는 방법을 선택한다.

( FST , UCD )

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 9  + 중계대 지정 + 내선번호 지정 반복 + 옵선지정(  VOL  + 프로그램 ) + 보류/입력

5) 관련 DB

atd_night[]

6) 프로그램 예

ATD Night EXT ATD:1

No:301#/345#/#### O:UCD

첫번째 중계대의 야간가입자를 301, 345번으로 지정하고 운용형태는 UCD방식으로 착신시킬 때

7) 보충 설명

- 두번째 또는 세번째 야간가입자가 필요 없는 경우에는 #을 입력한다.

Overflow Call

수 지정

(59-10)

1) 기능

중계대가 동시에 여러 호가 착신되는 경우 보조 가입자로 호를 연결시키게 되는데 보조 가입자로 연결되는 기준 Call수를 지정한다.

2) 화면

ATD overflow Call number

E_no:05 T_no:05 R_No:05

3) 데이터 설명

- E_No:## : 내선 Call에 대한 Overflow Call수를 지정한다.

- T_No:## : 국선 Call에 대한 Overflow Call수를 지정한다.

- R_No:## : 재착신 Call에 대한 Overflow Call수를 지정한다.

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 10  + 내선 Call에 대한 Overflow Call수 + 국선 Call에 대한 Overflow Call수 + 재착신 Call에 대한 Overflow Call수 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

대표중계대 번호

확인/지정

(59-11)

1) 기능

두대의 중계대를 사용시 중계대를 교대로 호출할 수 있는 대표번호를 확인/지정한다.

2) 화면

Representation Attendant

EXT No:####

3) 데이터 설명

- No:#### : 중계대 대표 번호를 입력한다. 삭제를 원할 경우에는 #을 입력한다.

4) 프로그램 순서

59 +  유동버튼 11  + 중계대 대표 번호 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 중계대 대표번호는 내선번호 계획에는 존재하지만 아직 사용하지 않은 번호로 할당하여야 한다.

중계대 야간

가입자 사용여부

(59-12)

1) 기능

시스템이 야간으로 운전 중에 중계대로 착시된 호를 야간 가입자로 착신시키고자 할 때 설장한다.

2) 화면

ATD Night Subscriber

1 (1:Use 0:Not Use)

3) 데이터 설명

- # : 야간 가입자로 호가 착신되도록 하기 위해서는 1을 그렇치 않을 경우에는 0을 입력한다.

4) 프로그램 순서

59 +  유도버튼 12  + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x17]

6) 보충 설명

- 야간 가입자는 59-9에서 입력한 가입자를 지칭하는 것으로, 49-7에서 지정하는 PNA가입자와는 별개이다.

- 야간에 중계대로 호 착신시 우선 야간 가입자를 찾으며, 서비스할 야간 가입자가 없으면 PNA가입자를 찾아 서비스하게 된다.