DISA 착신 시

처리

(42)

기능

DISA 국선이 내선 호출 시 호출된 가입자의 상태에 따라 처리 방법을 확인/지정한다.

- 화면

[해당 버튼 화면] T:# M:#

[처리 방법]

- 데이터 설명

- T:#         : Tenant 그룹을 입력한다.

- M:#         : 주/야간(주간 : 1, 야간 : 2)을 입력한다.

- [처리 방법] : 해당 항목에 지정을 원하는 기능을 선택한다.

- 프로그램 순서

- 확인/지정

42 + 해당 버튼 + Tenant 그룹 지정 + 주/야간 지정 + 현재 등록된 처리 방법 표시 + VOL + 프로그램 + 보류/입력

- 보충 설명

- 해당 버튼의 내용과 초기값 및 처리 제외 항목

| 버튼 번호 | 지정된 내용 | 초기값 | 처리 제외 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버튼 1 | DISA EXT Busy | Auto Group Hunting | 8/9/10/13 |
| 버튼 2 | DISA No Answer | Force Release | 4/5/7/8/13 |
| 버튼 3 | DISA EXT Absence | Auto Group Hunting | 4/5/7/8/9/13 |
| 버튼 4 | DISA EXT Forward | TRANS Forward EXT | 1/2/3/4/5/6/7/9/13/15 |
| 버튼 5 | DISA EXT DND | Auto Group Hunting | 4/5/7/8/9/13 |
| 버튼 6 | DISA EXT Block | Auto Group Hunting | 4/5/7/8/9/10/13 |
| 버튼 7 | DISA Out of Order | Force Release | 4/5/7/8/9/10/13 |
| 버튼 8 | DISA Vacant No | Transfer to PNA | 4/5/6/7/8/9/10/13 |
| 버튼 9 | DISA Denied EXT | Transfer to PNA | 4/5/6/7/8/9/13 |
| 버튼 10 | DISA EXT No Dial | Transfer to PNA | 4/5/6/7/8/9/10/13/15 |
| 버튼 11 | DISA XFR No ANSWR | Send C.G.T | 4/5/7/8/13 |

- 처리 방법

| 1. Send Busy Tone | 화중음 송출 |
| --- | --- |
| 2. Send C.G.T | 폐쇄음 송출 |
| 3. Transfer to PNA | 야간 가입자로 전환 |
| 4. Camp-On/Send Tone | 톤/자동 연결 대기 |
| 5. Camp-On/No Tone | 자동 연결 대기 |
| 6. Auto Group Hunting | 자동 인접 호출 |
| 7. Auto Call Waiting | 통화 중 긴급 호출 |
| 8. TRANS Forward EXT | 착신 전환 |
| 9. TRANS to ORIGN EXT | 재전환 |
| 10. Continue Ring | 계속해서 링 |
| 11. Force Release | 강제 복구 |
| 12. Announce Service | 음성 안내 서비스 |
| 13. Transfer Next DIL | 다음 DIL로 전환 |
| 14. Transfer Attendant | 중계대로 전환 |
| 15. Transfer VMS Line | VMS로 전환 |