무인 중계대

확인/지정/삭제

(60-1)

1) 기능

무인 중계대에서 사용하는 단축 Code 정보를 확인/지정/삭제 한다.

2) 화면

AAM Speed Code VRF/ASG

ID:## Code:## No:####

3) 데이터 설명

- ID:## : 단축 Code의 Index를 입력한다.

- CODE:## : 사용자가 사용하는 단축 Code이다.  지정/삭제 시 입력한다.

- NO:#### : 단축 Code에 대응하는 내선 번호이다. 지정/삭제 시 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 1 + Code Index 지정

- 지정/삭제

60 + 버튼 1 + Code Index 지정 + Code 지정 + 내선 번호 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- AAM 착신 후 사용자가 등록된 단축 Code를 누르면 단축 Code에 대응되는 내선으로 연결된다.

- 단축 Code의 개수는 최대 16개 이다.

- 단축 Code는 00에서 99까지 가능하다.

- 단축 Code를 삭제할 경우 단축 Code 자리에 ‘##’을 입력한다.

CGT 접속 Time

(60-2)

1) 기능

AAM에서 감지되는 CGT Tone On/Off를 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM C.G.T Switching Time

On/Off:##/## (U:100 ms)

3) 데이터 설명

- On/Off:##/## : CGT On/Off 시간을 2자리까지 입력한다.

- (U:100 ms) : 단위는 100ms (0.1초)이다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 2

- 지정

60 + 버튼 2 + On Time 지정 + Off Time 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 단위는 100ms이다.

- 초기값은 On Time이 30, Off Time이 20이다.

- 각 Time의 범위는 00에서 99까지 이다.

CGT 감지 주기

(60-3)

1) 기능

AAM에서 감지되는 CGT Tone의 반복 주기를 지정한다.

2) 화면

AAM C.G.T Detect Period

# (0-9 Period)

3) 데이터 설명

- # : 감지할 수 있는 CGT Tone 반복 주기를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

62 + 버튼 3

- 지정/삭제

62 + 버튼 3 + 반복 주기 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 3이다.

- 반복 주기의 범위는 0에서 9까지 이다.

Digit Lock 시간

(60-4)

1) 기능

AAM에서 사용되는 Digit 관련 시간을 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM Digit Lock (U:1 sec)

No_DGTL:## Inter_DGTL:##

3) 데이터 설명

- No_DGTL:## : 착신 Digit 제한(Time Out) 시간을 지정한다.

- Inter_DGTL:## : Digit간의 제한 시간을 지정한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 4

- 지정/삭제

60 + 버튼 4 + 착신 Digit 제한 시간 지정 + Digit간의 제한 시간 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 착신 Digit 제한 시간은 Digit가 착신되는 시간을 제한하는 것이다.

- Digit간의 제한 시간은 착신Digit들 사이의 시간을 제한하는 것이다.

- 단위는 1초(1sec)이다.

- 초기값은 각각 5이다.

- 각 Lock Time의 범위는 00에서 99까지 이다.

결번 Dial 시

재시도 횟수

(60-5)

1) 기능

AAM 사용자가 결번을 Dial했을 경우 다시 Dial하도록 하는 서비스의 반복 횟수를 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM Retry for Vacant EXT

# (0-9 Times)

3) 데이터 설명

- # : 서비스의 반복 횟수를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 5

- 지정

60 + 버튼 5 + 반복 횟수 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 3이다.

- 횟수의 범위는 0에서 9까지 이다.

AAM Language

Part

(60-6)

1) 기능

AAM에서 사용되는 언어의 Part Number를 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM Language Port Number

# (0-7 Port)

3) 데이터 설명

- # : 언어의 Part Number를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 6

- 지정

60 + 버튼 6 + Part No. 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 0이다.

- 언어의 Part Number의 범위는 0에서 7까지 이다.

통화 중 상태인

내선에 대한

AAM 서비스

(60-7)

1) 기능

외부 가입자로부터 호가 통화 중인 내선에 착신될 때의 서비스 방법을 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM Service for Busy EXT

# (1-5:ATD/GH/CPO/OTD/R)

3) 데이터 설명

- # : 착신 시 서비스 방법을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 7

- 지정

60 + 버튼 7 + 착신 시 서비스 방법 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 통화 중인 내선에 착신된 호에 대해 가능한 서비스는 아래와 같다.

1 : ATD : 중계대로 전환 (Transfer ATD)

2 : GH : 인접 호출 (Group Hunting)

3 : CPO : 연결 대기 (Camp On)

4 : OTH : 다른 내선 다이얼 (Other Extension Dialing)

5 : R : 인입호 복구 (Release)

- 초기값은 1, 중계대 전환이다.

Digit Time-Out

시 복구 여부

(60-8)

1) 기능

AAM Digit Time-Out으로 호가 종료되었을 때, 국선 복구 상태를 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM RLS for DGT Time_Out

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 국선 복구 여부를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 8

- 지정

60 + 버튼 8 + 국선 복구 여부 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- YES이면 종료된 호를 복구하고, NO이면 복구하지 않는다.

- 초기값은 1, YES 이다.

AAM 정보안내 코드

(60-9)

1) 기능

AAM에서 사용되는 내선번호 정보안내 코드를 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM Information Code

Code_No:##

3) 데이터 설명

- Code_No:## : 내선번호 정보안내 코드를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 9

- 지정

60 + 버튼 9 + 정보안내 코드 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 코드는 내선번호 계획과 무관하다.

- 외부 가입자가 이 코드를 누르면 구내 번호 안내를 들을 수 있다.

Camp-On/중계대

접속

(60-10)

1) 기능

모든 내선 Group이 통화 중일 때 착신 방법을 확인/지정 한다.

2) 화면

All Busy in EXT Group

# (Camp-On:0 XFR-ATD:1)

3) 데이터 설명

- # : 착신 방법을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 10

- 지정

60 + 버튼 10 + 착신 방법 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 착신 방법은 아래의 2가지이다.

Camp-On : 모든 내선 Group이 통화 중일 때 자동연결 대기.

XFR-ATD : 모든 내선 Group이 통화 중일 때 자동 중계대 착신.

- 초기값은 0, Camp-On이다.

DIL 국선 Group

착신에 대한

AAM 서비스

(60-11)

1) 기능

DIL 착신 시 일반 C/O 국선의 AAM 기능 이용을 확인/지정 한다.

2) 화면

AAM Service for DIL TRK

# (Bulletin:0 Use AAM:1)

3) 데이터 설명

- # : 착신 시 서비스 방법을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 11

- 지정

60 + 버튼 11 + 서비스 방법 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 서비스 방법은 아래의 2가지이다.

Bulletin : 음성 게시판 서비스 지정.

AAM SRV : AAM 서비스 지정.

- 초기값은 0, Bulletin 이다.

AAM 착신호 전용선

연결 기능

(60-12)

1) 기능

AAM에 착신된 호를 전용선으로 연결하는 기능을 확인/지정/삭제 한다.

2) 화면

AAM to TIE Call Index:#

EXT:#### C:#### Dgt:####

3) 데이터 설명

- Index:# : 전용선 연결 기능 index를 입력한다.

- EXT:#### : 사용자가 사용할 내선 번호를 입력한다.

- C:#### : 전용선 Code를 입력한다.

- Dgt:#### : 전용선을 통해 연결될 상대 내선 번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 12 + Index 지정

- 지정/삭제

60 + 버튼 12 + Index 지정 + 내선번호 지정 + 전용선 코드 지정 + 상대 내선번호 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- Index는 1에서 5까지 이다

- 사용자가 AAM을 통해 지정된 내선 번호를 Dial하면, 전용선을 통해 지정된 상대 내선 번호를 호출하게 된다.

- 삭제 시 Index 입력 후 모든 Digit에 ‘#’을 입력한다.

국선/국선 연결 시 AAM CGT 감시

(60-13)

1) 기능

국선/국선 연결 시 AAM이 CGT를 감시할 것인지를 확인/지정한다.

2) 화면

AAM Detect CGT on CO/CO

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : AAM의 CGT 감시 여부를 지정한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 13

- 지정

60 + 버튼 12 + CGT 감시 여부 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 0이다.

- 국선/국선 통화 중 AAM이 CGT를 감시하여 국선을 복구시키는 기능이다.

내선 RING 중 AAM CGT 감시

(60-14)

1) 기능

내선에 Ring이 울리고 있는 동안 AAM이 CGT를 감시할 것인지 확인/지정한다.

2) 화면

AAM Detect CGT on Ring

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : AAM의 CGT 감시 여부를 지정한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

60 + 버튼 14

- 지정/삭제

60 + 버튼 14 + CGT 감시 여부 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 0이다.

- 내선에 Ring이 울리고 있는 동안 외부 가입자가 복구했을 경우 국선의 CGT를 감지하여 내선을 복구시키는 기능이다.