ISDN Protocol

Type 지정

(61-1)

기능

Protocol의 Type을 지정한다.

2) 화면

ISDN Protocol Type ?

# (ITU-T:0 ETSI:1)

3) 데이터 설명

- # : ISDN Protocol의 Type을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 1

- 지정

61 + 버튼 1 + Type 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- ITU-T : ITU-T 방식

- ETSI : 유럽 방식

- 초기값은 ITU-T, ‘0’이다.

ISDN 발신 형태

지정

(61-2)

1) 기능

ISDN 발신 형태를 지정한다.

2) 화면

ISDN Outgoing Type ?

# (Overlap:0 Enblock:1)

3) 데이터 설명

- # : ISDN의 발신 형태를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 2

- 지정

61 + 버튼 2 + 발신 형태 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- Overlap : 발신 번호를 한 개씩 Information Message로 보내는 방식.

- Enblock : 발신 번호를 Setup Message에 실어 보내는 방식

- 초기값은 Overlap, ‘0’이다.

ISDN 기본 CLIR 지정 여부

(61-3)

1) 기능

ISDN Trunk 발신 시 발신자 번호 표시 여부 Option을 지정한다.

2) 화면

ISDN Default CLIR ?

# (YES:1 NO:0)

3) 데이터 설명

- # : 발신자 번호 표시 여부를 지정한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 3

- 지정/삭제

61 + 버튼 3 + 발신자 번호 표시 여부 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 0으로 발신자 번호가 표시되는 Option을 지정한다.

- CLIR : Calling Line Identification Restriction.  발신자 번호를 착신자 단말에 표시를 제한함.

- CLIP : Calling Line Identification Presentation. 발신자 번호를 착신자 단말에 표시를 허락함.

ISDN 기본 COLR 지정 여부

(61-4)

1) 기능

ISDN Trunk 착신 시 착신자 번호 표시 여부 Option을 지정한다.

2) 화면

ISDN Default COLR ?

# (YES:1 NO:0)

3) 데이터 설명

- # : 착신자 번호 표시 여부를 지정한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 4

- 지정/삭제

61 + 버튼 4 + 착신자 번호 표시 여부 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 0으로 착신자 번호가 표시되는 Option을 지정한다.

- COLR : Connected Line Identification Restriction. 착신자 번호를 발신자 단말에 표시를 제한함.

- COLP : Connected Line Identification Presentation. 착신자 번호를 발신자 단말에 표시를 허락함.

ISD Prefix 지정

(61-5)

기능

발신 호를 국제 전화로 식별할 수 있는 국제 전화 코드의 앞 부분을 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

ISD Call Type Prefix ?

####

3) 데이터 설명

- #### : 국제 전화임을 식별할 수 있는 번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 5

- 지정

61 + 버튼 5 + 국제 전화 식별 번호 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- ISDN Trunk 발신 호의 형태에 따라 Setup Message의 Calling Number의 형태 Option를 지정하는데, 위의 번호를 가지고 분석하여 이 형태 Option을 국제 전화로 지정하게 된다.

- 초기값은 ‘00’이다.

- 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

DDD Prefix 지정

(61-6)

기능

발신 호를 시외 전화로 식별할 수 있는 시외 전화 코드의 앞 부분을 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

DDD Call Type Prefix ?

####

3) 데이터 설명

- #### : 시외 전화임을 식별할 수 있는 번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 6

- 지정

61 + 버튼 6 + 시외 전화 식별 번호 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- ISDN Trunk 발신 호의 형태에 따라 Setup Message의 Calling Number의 형태 Option를 지정하는데, 위의 번호를 가지고 분석하여 이 형태 Option을 시외 전화로 지정하게 된다.

- 초기값은 ‘0’이다.

- 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

Own Area Code

지정

(61-7)

기능

VSP가 속한 지역의 지역 코드를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

Own Area Code ?

########

3) 데이터 설명

- ######## : 지역코드를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 7

- 지정

61 + 버튼 7 + 지역 코드 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

- 초기값은 ‘02’(서울)이다.

DDI Prefix 지정

(61-8)

1) 기능

VSP의 국번을 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

Own DDI Prefix ?

########

3) 데이터 설명

- ######## : 국번을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 8

- 지정

61 + 버튼 8 + 국번 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

① 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

기본 국제 전화 코드 지정

(61-9)

기능

국제 전화 전화를 하기 위해 사용할 수 있는 기본적인 국제 전화 코드를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

Default ISD Acc. Code ?

####

3) 데이터 설명

- #### : 기본 국제 전화 코드를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 9

- 지정

61 + 버튼 9 + 기본 국제 전화 코드 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 초기값은 ‘002’이다

- 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

System 별 착신

digit 삭제

(61-10)

기능

System 별로 삭제할 착신 digit를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

DDI RMV Digit per System

Idx:## IC_DGT:##########

3) 데이터 설명

- Idx:## : 입력된 삭제 digit가 없는 Index가 표시된다.

- IC_DGT:########## : 삭제할 digit를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 10 + 확인하고자 하는 Index 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 10 + 지정/삭제할 Index 선택( VOL ) + 삭제할 digit 입력 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 처음 표시되는 Index는 현재 입력 가능한 Index이다.  그러므로 다른 Index의 값을 확인/지정/삭제를 하고자 할 때는 volume 버튼을 이용하여 찾아야 한다.

- 입력된 삭제 digit를 삭제하고 할 때에는 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

- 최대 20개의 삭제 digit를 지정할 수 있다.

Port 별 착신

digit 삭제

(61-11)

1) 기능

Port 별로 삭제할 착신 digit를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

DDI RMV Digit L:##/##-##

Len:00 IC_DGT:##########

3) 데이터 설명

- L:##/##-## : 삭제할 착신 digit가 있는 Port를 입력한다.

- Len:00 : 확인 시 삭제할 digit의 길이가 표시되고, 지정 또는 삭제 시 입력한다.

- IC_DGT:########## : 확인 시 삭제할 digit가 표시 되고, 지정 또는 삭제 시 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 11 + Port 지정 +  VOL 

DDI RMV DGT Verify ##/##

Len:00 IC_DGT:##########

- 지정/삭제

61 + 버튼 11 + Port 지정 + 길이 지정 + 삭제할 digit 입력 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 확인 시 Port를 지정하고 볼륨 버튼을 누르면 지정된 범위 내의 Port에 지정된 삭제 digit를 확인할 수 있다.

- 삭제 시 길이에 0을 입력하고 삭제 digit 대신에 ‘#’을 입력한다.

Port 별 착신

digit 변경

(61-12)

1) 기능

Port 별로 변경할 착신 digit를 확인/지정/삭제한다.

2) 화면

DDI CHG Digit L:##/##-##

IC Digit:######->######

3) 데이터 설명

- L:##/##-## : 변경할 착신 digit가 있는 Port를 입력한다.

- IC Digit:######->###### : 착신 digit 중 변경될 digit와 변경할 digit를 표시/입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 12 + Port 지정 +  VOL 

DDI CHG DGT Verify ##/##

IC Digit:######->######

- 지정/삭제

61 + 버튼 12 + Port 지정 + 변경될 digit 지정 + 변경할  digit 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 확인 시 Port를 지정하고 볼륨 버튼을 누르면 지정된 범위 내의 Port에 지정된 삭제 digit를 확인할 수 있다.

- 데이터 생산의 예

- 추가 : 착신된 번호에 ‘12’를 추가 - ######12####

- 삭제 : 착신된 번호에서 ‘12’를 삭제 - 12##########

- 변경 : 착신 번호 ‘12345’를 ‘456’로 변경 - 2345#456###

- 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

착신 번호 별

착신 내선 지정

(61-13)

1) 기능

착신 번호에 따른 실제 착신 내선 번호를 지정한다.

2) 화면

DDI GRP IC EXT No:####

Day:#### Night:####

3) 데이터 설명

- EXT No:#### : 착신 번호를 입력한다.

- Day:#### : 주간에 착신될 내선 번호를 표시 또는 입력한다.

- Night:#### : 야간에 착신될 내선 번호를 표시 또는 입력한다

4) 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 13 + 착신 번호 지정

- 지정/삭제

61 + 버튼 13 + 착신 번호 지정 + 주간 착신 내선 번호 지정 + 야간 착신 내선 번호 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 착신 번호는 앞의 착시 digit 삭제와 변경이 완료된 번호이다.

- 착신 번호는 내선 번호 계획에 포함되어야 한다.

- 삭제 시 digit 대신 ‘#’을 입력한다.

착신 번호 별

주간 이름 지정

(61-14)

기능

주간에 착신되는 내선에 표시할 이름을 지정한다.

- 화면

DDI DAY Display Name

EXT:#### -> ############

- 데이터 설명

- EXT:#### : 착신 번호를 입력한다.

- ############ : 주간에 표시할 이름을 표시 또는 지정한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 14 + 착신 번호 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 14 + 착신 번호 지정 + 주간 이름 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 이름을 입력한 후 남은 부분은 공백 문자(*1)로 입력하여 보류/입력 버튼을 눌려야 지정된다.

착신 번호 별

야간 이름 지정

(61-15)

기능

야간에 착신되는 내선에 표시할 이름을 지정한다.

- 화면

DDI NIGHT Display Name

EXT:#### -> ############

- 데이터 설명

- EXT:#### : 착신 번호를 입력한다.

- ############ : 야간에 표시할 이름을 표시 또는 지정한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 15 + 착신 번호 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 15 + 착신 번호 지정 + 야간 이름 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 이름을 입력한 후 남은 부분은 공백 문자(*1)로 입력하여 보류/입력 버튼을 눌려야 지정된다.

국선 착신 MSN/

Sub Address

번호 지정

(61-16)

기능

BRI Trunk Port로 착신하는 MSN/Sub Address 착신 번호를 지정한다.

- 화면

MSN:####################

L:##/## I:## (A:1/D:0):#

- 데이터 설명

- MSN:#################### : 착신하는 MSN/Sub Address 번호를 표시 또는 입력한다.

- L:##/## : 착신하는 Trunk Port를 표시 또는 입력한다.

- I:## : MSN/Sub Address 착신 번호의 Index 번호가 표시된다.

- (A:1/D:0):# : 지정 또는 삭제를 선택한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 16 + 착신 번호 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 16 + (착신 번호 선택( VOL )) + 착신 번호 지정 + Port 지정 + 지정 또는 삭제 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- MSN : Multiple Subscriber Number, 복수 번호 서비스.  One BRI에 최대 8개의 전화 번호가 할당되는 기능이다.  BRI Board(ISTC, IUTC)는 16 BRI이므로 최대 128개의 MSN 번호를 생산할 수 있다.  One BRI는 2개의 Port로 구성되지만 한 개의 Port 즉, 첫번째 Port에 대해서만 생산한다.

- Sub Address : 부번지 서비스.  One BRI에 한 개의 주 전화 번호와 최대 8개의 부 전화 번호가 할당되는 기능이다. MSN과 같이 최대 128개의 번호를 생산할 수 있고 생산 방법은 MSN과 같다.

- MSN과 Sub Address의 착신 번호는 내선 번호 계획과 무관하다.

- 착신 번호를 입력한 후 남은 자리는 ‘#’으로 입력한다.

- 두 기능의 구별은 국선 Option으로 한다.  ‘TRK_BRI_MSN_BIT’ Option이 지정되어 있으면 MSN으로 동작하고 ‘TRK_BRI_SIB_BIT’ Option이 지정되어 있으면 Sub Address로 동작한다.

- One B는 실제 2 Port이므로 2개 국선 Port의 Option을 지정해야 한다.

MSN/Sub Address

번호에 따른

착신 내선 지정

(61-17)

기능

MSN/Sub Address 착신 번호에 따른 주야간 착신 내선을 지정한다.

- 화면

MSN Idx:##

Day:#### Night:####

- 데이터 설명

- MSN Idx:## : MSN/Sub Address 번호의 Index를 표시 또는 입력한다.

- Day:#### : 주간에 착신하는 내선 번호를 표시 또는 입력한다.

- Night:#### : 야간에 착신하는 내선 번호를 표시 또는 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 17 + 착신 번호 Index 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 17 + (착신 번호 Index 선택( VOL )) + 주간 착신 내선 지정 + 약간 착신 내선 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

① 삭제 시 주간과 야간 번호 자리에 ‘#’을 입력한다.

MSN/Sub Address

번호에 따른

주간 이름 지정

(61-18)

기능

MSN/Sub Address 착신 번호에 의해 주간에 착신하는 내선에 표시할 이름을 지정한다.

- 화면

MSN DAY Display Name

Idx:##->############

- 데이터 설명

- Idx:## : MSN/Sub Address 번호의 Index를 표시 또는 입력한다.

- ############ : 주간에 표시할 이름을 표시 또는 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 18 + 착신 번호 Index 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 18 + (착신 번호 선택 Index( VOL )) + 주간 이름 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

① 삭제 시 이름 자리에 공백 문자(*1)를 입력한다.

MSN/Sub Address

번호에 따른

야간 이름 지정

(61-19)

기능

MSN/Sub Address 착신 번호에 의해 야간에 착신하는 내선에 표시할 이름을 지정한다.

- 화면

MSN NIGNT Display Name

Idx:##->############

- 데이터 설명

- Idx:## : MSN/Sub Address 번호의 Index를 표시 또는 입력한다.

- ############ : 야간에 표시할 이름을 표시 또는 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 18 + 착신 번호 Index 선택( VOL )

- 지정/삭제

61 + 버튼 18 + (착신 번호 선택 Index( VOL )) + 야간 이름 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

① 삭제 시 이름 자리에 공백 문자(*1)를 입력한다.

AOC Type 지정

(61-20)

기능

AOC Type을 지정한다.

- 화면

ISDN AOC Type ?

# (NO:0/S:1/D:2/E:3)

- 데이터 설명

- # : AOC의 type을 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 20

- 지정/삭제

61 + 버튼 20 + AOC type 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- AOC : Advice Of Charge, 과금 정보 제공 서비스.  지정된 Type과 시간에 의해 국선으로부터 과금 정보가 제공되는 서비스.

- S : AOC-S(AOC at call set-up time), 호 설정을 할 때 과금 정보를 준다.

- D : AOC-D(AOC during the call), 통화 중 주기적으로 누적 과금 정보를 주고, 호 종료 시에 마지막 과금 정보를 준다.

- E : AOC-E(AOC at the end of the call), 호가 종료될 때 과금 정보를 준다.

CLIP 구성 방법

지정

(61-21)

기능

CLIP를 구성하는 방법을 지정한다.

- 화면

ISDN OG CLIP Method ? #

(Un:0/Sub:1/All:2/PRE:3)

- 데이터 설명

- # : CLIP 구성 방법을 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 21

- 지정/삭제

61 + 버튼 21 + CLIP 구성 방법 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- CLIP : Calling Line Identification Presentation

- Sub : Calling Number를 DDI Prefix와 내선 번호로 구성한다.

- All : Calling Number를 발신하는 호에 따라 구성한다.

국제 전화 : 국가 코드 + 지역 코드 + DDI Prefix + 내선 번호

시외 전화 : 지역 코드 + DDI Prefix + 내선 번호

시내 전화 : DDI Prefix + 내선 번호

- PRE : Calling Number를 DDI Prefix만으로 구성한다.

String 출력 여부

지정

(61-22)

기능

I Phone LCD에 String을 출력할 것인지를 지정한다.

- 화면

String DSP on I Phone ?

# (Yes:1 No:0)

- 데이터 설명

- # : String 출력 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 22

- 지정/삭제

61 + 버튼 22 + String 출력 여부 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- Calling Number 또는 Connected Number를 표시할 때 Digital Key Set과 유사하게 ‘Call From’과 같은 String을 번호와 함께 표시하는 기능이다.

- 초기값은 ‘0’으로 string을 표시하지 않는다.

내선 MSN 지정

(61-23)

기능

내선 MSN을 지정한다.

- 화면

MSN BRI (0:V 1:A 2:D) #

MAIN:#### SUB:#### IDX:#

- 데이터 설명

- (0:V 1:A 2:D) # : 확인/지정/삭제를 선택한다.

- MAIN:#### : ISDC Board에 연결되어 있는 ISDN 전화의 내선 번호를 표시 또는 지정한다.

- SUB:#### : Main 전화에 연결된 MSN 전화 번호를 표시 또는 지정한다.

- IDX:# : Main 전화의 MSN 전화 번호 Index를 표시한다.

- 프로그램 순서

- 확인

61 + 버튼 22 + 확인 지정(0)

- 지정/삭제

61 + 버튼 22 + 지정(1)/삭제(2) 지정 + Main ISDN 전화 번호 지정 + MSN 전화 번호 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- Main에는 ISDC Board에 연결되어 있는 ISDN 전화 번호만을 입력해야 한다.

- Sub에는 사용하고 있지 않는 내선 번호를 입력해야 한다.

- 1개의 Main 전화 번호에 대해 7개의 Sub 전화 번호를 입력할 수 있다.

- 한 VSP System에서 Main 전화 번호는 최대 16개가 가능하다.

Connect ACK

Wait 여부 지정

(61-24)

기능

ISDN Trunk Option으로 Connect Message를 상대국으로 송신 후 Connect ACK Message를 기다릴 것인지의 여부를 지정한다.

- 화면

ISDN Connect ACK WAIT?

# (Yes:1 No:0)

- 데이터 설명

  - # : Connect ACK Message를 기다릴 것인지의 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

  - 확인

61 + 버튼 24

  - 지정/삭제

61 + 버튼 24 + 기다릴 것이지의 여부 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 초기값은 ‘1’로 Connect ACK Message를 기다린다.