국선 특성 확인

(38-1)

1) 기능

국선 포트별로 특성을 확인한다.

2) 화면

TRK CHAR Verify L:##/##

T:#### #### DT:#######

3) 데이터 설명

- L:##/## : 확인을 원하는 국선 포트를 입력한다.

- T:#### : 국선 종류가 표시된다.

- #### : 착,발신 형태가 표시된다.

- DT:####### : 다이얼링 형태가 표시된다.

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 1 + LB정보 입력 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 국선 종류, 착,발신 형태, 다이얼링 형태등은 메뉴 38-2의 표 참조

국선 특성 지정

(38-2)

1) 기능

국선 포트별로 특성을 지정한다.

2) 화면

TRK CHAR Assign L:##/##

T:#### #### DT:#######

3) 데이터 설명

- L:##/## : 확인을 원하는 국선 포트를 입력한다.

- T:#### : 국선 종류를 볼륨 키로 선택 후 프로그램 버튼으로 지정한다.

- #### : 착,발신 형태를 볼륨 키로 선택 후 프로그램 버튼으로 지정한다.

- DT:####### : 다이얼링 형태를 볼륨 키로 선택 후 프로그램 버튼으로 지정한다.

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 2 + LB정보 입력 + 국선 종류 선택( VOL )+ 프로그램 + 착,발신 형태 선택( VOL ) + 프로그램 + 다이얼링 형태 선택( VOL ) + 프로그램 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 국선 종류(Type)는 다음과 같다.

| C/O | Central Office |  |
| --- | --- | --- |
| DID | Direct Inward Dialing | L/D나 E&M을 재 지정하며,전화국과 아날로그 DID를 개통할 때 사용한다.(국내에서는 보통 DP방식 사용) |
| L/D | Loop Dial |  |
| R/D | Ring Down |  |
| CE&M | Continuous E&M |  |
| DE&M | Discontinuous E&M |  |
| CEPT | E1 Digital Trunk | CDTC보드에 해당 |
| T1 | T1 Digital Trunk | NDTC보드에 해당 |
| CPRM | E1 ISDN PRI |  |
| NPRM | T1 ISDN PRI |  |
| IUTC | ISDN U point Trunk |  |
| ISTC | ISDN S point Trunk | 보드 앞에 포트별로 NT를 연결하여야 함. |
| QSIG |  | PRI보드를 재 지정하여 사용한다. |
| U-EP | Paging용 | 이 메뉴에서 지정할 수 없으며 메뉴 38-4의 11번째 특성을 지정시 메뉴 38-1에서 확인할 수 있다. |

- 착,발신 형태는 다음과 같다.

| I/C | 착신만 가능 |
| --- | --- |
| O/G | 발신만 가능 |
| Both | 착, 발신 가능 |
| BLCK | 사용할 수 없음 |

- 다이얼링 형태는 다음과 같다.

[공통(국내) 버전]

| DP | Dial Pulse |
| --- | --- |
| DTMF | DTMF |
| DP&DTMF | DP&DTMF |
| R2_MFC | R2 |
| No Dial | 無 |

[러시아 버전]

| DP | Dial Pulse |
| --- | --- |
| DTMF | DTMF |
| DP&DTMF | DP&DTMF |
| R2_MFC | Shuttle |
| Packet | Shuttle-Packet |

국선 특성 삭제

(38-3)

1) 기능

국선 포트별로 특성을 삭제한다.

2) 화면

TRK CHAR Delete L:##/##

Are You Sure : # (Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- L:##/## : 삭제를 원하는 국선 포트를 입력한다.

- # : 선택 사항 입력

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 3 + LB정보 입력 + 선택 사항 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선 선택사항

(38-4)

1) 기능

국선 포트별로 특성을 확인, 변경한다.

2) 화면

TRK Option L:##/## ###

[해당 메뉴]

3) 데이터 설명

- L:##/## : 삭제를 원하는 국선 포트를 입력한다.

- #### : 선택 사항 입력

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 4 + LB정보 입력 + 항목 선택( VOL ) + 선택 사항 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

term_char[pno].attr1

term_char[pno].attr3

term_char[pno].attr4

term_char[pno].attr5

term_char[pno].m_sgrp_coti

6) 보충 설명

- 국선에 지정되는 특성은 다음과 같다.

| 순서 | 특성 및 관련 DB | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 | R/D Release Use |  |
|  | Term_char[pno].attr3 Bit 7 |  |
| 2 | Tone Metering Use | 상대국측이 보내는Tone에 의해 과금 |
|  | Term_char[pno].attr4 Bit 7 |  |
| 3 | TRK Hook Flash Use |  |
|  | Term_char[pno].attr4 Bit 3 |  |
| 4 | Seizure ACK Use | 국선이 Seizure되었을 때 이에 대한 응답 신호 송출 여부 |
|  | Term_char[pno].attr4 Bit 1 |  |
| 5 | Sub-Answer Use | 국선 호에 대한 실제 응답 여부를 상대국측으로 알리는 신호 |
|  | Term_char[pno].attr4 Bit 0 |  |
| 6 | Send Dial Tone Use | 국선이 Seizure되었을 때 상대국측으로 발신음 송출 선택 옵션 |
|  | Term_char[pno].attr1 Bit 7 |  |
| 7 | DISA Use | DISA기능을 사용할 국선 |
|  | Term_char[pno].attr1 Bit 6 |  |
| 8 | No Metering Use | 과금을 하지 않는 국선 포트 |
|  | Term_char[pno].attr1 Bit 4 |  |
| 9 | C/O Tie Line Use |  |
|  | Term_char[].m_sgrp_coti Bit 7 |  |
| 10 | Paging Device Use | 방송 장비를 연결하여 사용하는 포트 |
|  | Term_char[pno].attr1 Bit 3 |  |
| 11 | MFRS I/C Toll Use | 러시아용(Toll I/C국선 지정) |
|  | Term_char[pno].attr3 Bit 5 |  |
| 12 | Virtual DialTone Use | 교환기 자체내에서 발신 국선에 가상 발신음을 송출할 때 |
|  | Term_char[pno].attr1 Bit 2 |  |
| 13 | Code Repeating Use |  |
|  | Term_char[pno].attr3 Bit 4 |  |
| 14 | BRI MSN Use | BRI국선에서 MSN사용시 설정 (Sub-Address와 동시 사용 불가) |
|  | Term_char[pno].attr3 Bit 2 |  |
| 15 | BRI Sub Address Use | BRI국선에서 Sub-Address사용시 설정 (MSN과 동시 사용 불가) |
|  | Term_char[pno].attr3 Bit 1 |  |
| 16 | NON First Party RLS | 러시아용이 아닌 경우 발신측 또는 착신측 복구를 지정하기 위해 지정 |
|  | Term_char2[pno].attr5 Bit 5 |  |
| 17 | TRK.Calling(ed) RLS | 러시아용(발신측 또는 착신측 복구 모드 지정), 다른 국가의 경우 앞의 항목 필요 |
|  | Term_char[pno].attr3 Bit 0 |  |
| 18 | ACD I/C Trunk. | ACD용으로 사용할 국선을 지정한다.(물론 일반 호도 착신할 수 있음) |
|  | Term_char2[pno].attr5 Bit 7 |  |
| 19 | P/L Release Use | 별도 복구 감지 장비에 의해 C/O를 복구할 수 있는 포트 |
|  | Term_char2[pno].attr5 Bit 6 |  |
| 20 | TRK Virtual CLI Use | 가상의 발신자 번호를 국선으로 내보내야 할 때 지정 |
|  | Term_char2[pno].attr5 Bit 4 |  |
| 21 | TRK Class Check Use | 국선 발신 시 내선이 아닌 국선의 급수 적용 |
|  | Term_char2[pno].attr5 Bit 3 |  |

- DTC사용중에 4번이난 5번 항목을 변경하였다면 필히 해당 DTC보드를 강제 Reset시켜야 한다.

- 18번 항목을 설정하려면 반드시 복구 감지 장비를 사용하여야 한다.

국선 Blocking

확인/지정

(38-5)

1) 기능

국선 포트별로 Blocking상황을 확인, 변경한다.

2) 화면

TRK Port Block VRF/ASGN

L:##/## # (Block:1 No:0)

3) 데이터 설명

- L:##/## : 삭제를 원하는 국선 포트를 입력한다.

- # : 선택 사항 입력

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 5 + LB정보 입력 + 선택 사항 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- NDTC포트는 I/C형태만 Blocking이 가능하며, CDTC포트는 I/C과 Bothway일때 Blocking이 가능하다. Block지정이 되면 상대국측으로 Block요청 메시지를 보내도록 F/W에 요청한다.

- Remote Blocking된 포트는 해제할 수 없다.

국선 착신 허용

급수(38-6)

1) 기능

국선 착신 허용 급수를 확인, 변경한다.

2) 화면

TRK Incoming Allow Class

DID Line:##/##-## -> #

3) 데이터 설명

- Line:##/##-## : DID 국선 포트를 입력한다.

- # : 급수 선택 지정

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 6 + LB정보 입력 + 급수 선택( VOL ) + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DID(Direct In Dialing) 시 이 급수가 착신 내선의 급수보다 커야 착신된다.

예) 국선의 DID 급수가 F일 경우 내선의 급수가 E이상이여야 내선으로 착신된다.

국선에 지정된 호출 코드 확인, 변경(38-7)

1) 기능

다기능 전화기의 버튼의 국선으로 지정된 경우에 국선마다 호출할 호출코드를 미리 정함으로써 버튼에 의한 국선발신시 해당호출코드를 자동으로 Repeat하여 주는 기능이다.

2) 화면

Trunk Access GRP VRF/ASG

L:##/##-## C:#### TNT:#

3) 데이터 설명

- Line:##/##-## : DID 국선 포트를 입력한다.

- C:#### : 국선 Access코드

- # : 급수 선택 지정

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 7 + LB정보 입력 + 호출코드 + 테넌트 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선 급수 확인 (38-8)

1) 기능

착신 국선이 바로 다른 국선(C/O)를 점유하여 발신을 시도할 때 디지트 제한을 할 수 있도록 착신 국선 포트에 지정한 급수을 확인한다.

2) 화면

Trunk Class Verify

L:##/## DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- Line:##/## : DID 국선 포트를 입력한다.

- DC:# : 지정된 주간 급수가 표시된다.

- NC:# : 지정된 야간 급수가 표시된다.

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 8 + LB정보 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

국선 급수 지정 (38-9)

1) 기능

착신 국선이 바로 다른 국선(C/O)를 점유하여 발신을 시도할 때 디지트 제한을 할 수 있도록 착신 국선 포트에 내선 급수와 같은 급수를 지정한다.

2) 화면

Trunk Class Assign

L:##/## DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- Line:##/## : DID 국선 포트를 입력한다.

- DC:# : 지정된 주간 급수를 지정한다.

- NC:# : 지정된 야간 급수를 지정한다.

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 9 + LB정보 입력 + 주간 급수 선택( VOL )+ 프로그램 + 야간 급수 선택( VOL )+ 프로그램+ 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

전용선으로 착신된 호가 직접C/O Line을 통해 발신을 할 때 이에 대한 발신 제한을 원한다면(내선이 급수에 따라 발신 제한을 받는 경우처럼) 전용선 포트마다 원하는 급수를 지정하면 된다.

착신 전용선 이름

확인/지정/삭제

(38-10)

1) 기능

LCD가 있는 전화기에 전용선이 착신 시 지정된 이름이 표시된다.

2) 화면

I/C TIE NAME VRF/ASG/DEL

L:##/##-## ############

3) 데이터 설명

- Line:##/##-## : DID 국선 포트를 입력한다.

- ############ : 착신 전용선의 이름을 지정한다.

4) 프로그램 방법

  - 확인

38 + 버튼 10 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정

  - 지정

38 + 버튼 10 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 발신 전용선 이름 지정 + 보류/입력

  - 삭제

38 + 버튼 10 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 공백 문자 2번 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

      - 착신 전용선 이름 지정 시 마지막 문자를 입력 후 보류/입력 버튼을 누르면 지정된다.

      - 착신 전용선 이름 삭제 시 공백 문자(*1)를 2번 입력하고 보류/입력 버튼을 누르면 삭제된다.

Virtual CLI

확인/지정/삭제

(38-11)

1) 기능

발신자 번호(CLI/ANI) 송출 시 실제 발산 내선번호를 송출하지 않고 임의의 번호를 송출하고자 할 때 지정한다.

2) 화면

Virtual CLI V/A/D TNT:#

NO: #####################

3) 데이터 설명

- TNT:#             : 테넌트 값을 지정한다.

- NO:############ : 송출될 가상의 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

38 + 유동버튼 11 + 국선 테넌트 입력 + 가상 CLI정보 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

virtual_cli[][]

6) 보충 설명

- 가상의 CLI정보는 내선 별이 아닌 테넌트 별로 지정한다.

- Virtual CLI를 발신하기 위해서는 테넌트 별 가상 번호를 지정(38-10)하고, Virtual CLI 국선 특성을 지정(38-4 또는 99-15)하여야 한다.