PARK key입력

(70-1)

1) 기능

PARK(Primary Access Rights Key)데이터를 입력하여 WTIC보드에 전달한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Enter PARK Data

#######

2-2) 데이터를 입력하여 보류/입력 버튼을 누른후

Seding Park Data.

Wating response...

2-3) WTIC보드로부터 응답신호가 도착하였을 때

Seding Park Data.

Request is Success.

2-4) WTIC보드로부터 응답신호가 도착하지 않았을 때

Seding Park Data.

Request is Fail.

3) 데이터 설명

- ######## : 보드별로 주어지는 고유 값

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 1 + Park key(8 Digit) + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 보류/입력 버튼을 누르면 해당 정보가 WTIC보드에 전달되어 이에 대한 응답 메시지를 보내게 된다. 이 응답 메시지를 받아야지만 해당 DB에 입력된 값이 저장되고, DECT단말기를 사용할 수 있다.

PARK key확인 및 재전송

(70-2)

1) 기능

기 지정된 PARK Key값을 WTIC로 재 전송하거나 WTIC에 저장된 값을  전송을 받는다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Using PARK Data ########

SND(1) or Receive(2)

2-2) 1을 선택하였을 때

Seding Park Data.

Wating response...

2-2) 2를 선택하였을 때

WTIC PARK : ########

Press HOLD/ENT Button

3) 데이터 설명

- ######## : 시스템에 저장되어 있는 PARK key값이 표시된다.

- 1선택하면 시스템에 저장된 값이 WTIC로 보내지며, 2를 선택하면 WTIC에 저장된 PARK Key값을 요청하여 표시한다.

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 2 + 기능 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

Virtual Subscription

(70-3)

1) 기능

Initialize several IDs related to the subscribers to register the DECT terminal for testing with the WTIC board.

2) 화면

2-1) 초기화면

Virtual Subscription

Are you sure? #(Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- # : 1을 선택하면 요청메시지가 WTIC로 전달된다.

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 3 + 기능 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

Authentication 코드 지정

(70-4)

1) 기능

Authentication 코드를 입력한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Authentication Code

####

3) 데이터 설명

- #### : 1234 네 디지트를 입력한다.

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 4 + 코드(1234) 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- Authentication Code : This code registers the terminal with code for mutual authentication between the WTIC board and the terminal.

Authentication 코드 확인

(70-5)

1) 기능

시스템에 저장된 Authentication 코드를 확인하고 WTIC에 전달하거나 WTIC에 저장된 값을 확인하고자 할 때 선택한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Using Authentication

1234 SND(1) or RCV(2)

2-1) 1을 선택하였을 때

Send AC code to WTIC

Press HOLD/ENT Button

2-1) 2를 선택하였을 때

WTIC Authentication 1234

Press HOLD/ENT Button

3) 데이터 설명

- #### : 시스템에 저장되어 있는 Authentication 코드가 표시된다.

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 5 + 기능 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DECT 단말 생산

(70-6)

1) 기능

사용할 DECT단말기를 등록한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

DECT ID:## TYPE: #

Tno:#### DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- ID:## : 등록하는 DECT terminal의 고유 ID값을 지정 (01~96)

- TYPE:# : 등록하는 DECT terminal의 종류을 선택

LG1 : WHTU (Standard DECT LG)

LG2 : LG-GAP for STAREX-VSP system

ETC : Standard GAP for any other system

- Tno:#### : 등록하는 DECT terminal의 내선 번호를 입력

- DC:# NC:# : 등록하는 DECT terminal의 주,야간 급수를 지정

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 6 + ID + 터미널 종류선택( VOL  + 프로그램)+ 내선 번호 + 주간 급수선택( VOL  + 프로그램) + 야간 급수선택( VOL  + 프로그램) + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- DECT Terminal(GDC-330H)에서의 등록 방법(위 항목을 입력한 후 수행하여야 함)

+ 0+ PARK +  + AC CODE +  + FT# +

- Press [FUNCTION()] button.

- Press .

- Enter PARK length and PARK value.

- Press [REDIAL()].

- Enter AC code.

- Press [REDIAL()].

- ‘1’,’2’,’3’,’4’ or ‘_’ are displayed on the LCD. A number means available FT number. The under-bar means the wireless terminal is already subscribed to any system. Therefore, the number of ‘_’ means the number of subscribed system. If 4 under-bar are displayed on the LCD, that means no subscription is allowed any more. Enter FT number if any number exist. After selecting, it is possible to re-select FT number by pressing [FLASH] button to cancel selection.

- Press [FUNCTION()] button.

- Success or failure of the subscription is notified with confirmation tones to the wireless terminal.

- If succeeded in subscription, the wireless terminal goes to an idle state and its station number is displayed.

Linked Station Pair

(70-7)

1) 기능

Linked Station Pair기능을 위한 두 전화기간의 연결관계를 설정한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Linked Station Pair

TEL No :#### Pair:####

3) 데이터 설명

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 7 + 기능 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

생산된 DECT단말 확인

(70-8)

1) 기능

현재 운용중인 DECT단말의 정보를 확인한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

Verify DECT ID:01 ###

Tno:#### DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- ID:## : 확인하고자 하는 DECT terminal의 고유 ID값을 지정 (01~96)

- TYPE:# : 등록된 DECT terminal의 종류가 표시

LG1 : WHTU (Standard DECT LG)

LG2 : LG-GAP for STAREX-VSP system

ETC : Standard GAP for any other system

- Tno:#### : 등록된 DECT terminal의 내선 번호를 입력

- DC:# NC:# : 등록된 DECT terminal의 주,야간 급수를 지정

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 8 + DECT Terminal의 ID선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DECT단말의 정보 삭제

(70-9)

1) 기능

운용중에 있는 DECT단말 정보를 삭제한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

DECT Terminal Delete : #

(1:Desub 2:CLR 3:ALL)

2-2) Desub와 CLR을 선택하였을 때

Terminal Desubscription

Tel No : ####

2-3) ALL을 선택하였을 때

All Terminal Clear

Are you sure? #(Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- # : 1을 선택하면

- Delete a specific DECT information in SCM2, WTIC and DECT Terminal.

- Desubscription in the DECT Terminal is not needed separately.

2를 선택하면

- Delete a specific DECT information in SCM2 and WTIC.

- Desubscription in the DECT Terminal is needed separately.

3을 선택하면

- Delete All DECT information in SCM2 and WTIC.

- Desubscription in the all DECT Terminals are not needed separately..

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 9 + 기능 선택 + (DECT내선번호)+ 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

WHTU Authentication

(70-10)

1) 기능

WHTU Authentication코드를 WTIC로부터 요청한다.

2) 화면

2-1) 초기화면

WHTU REQ. Tno:####

3) 데이터 설명

- #### : DECT Terminal 내선번호

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 10 + DECT Terminal 내선번호 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- WHTU : Wireless Handset Terminal Unit

DECT관련 정보의 복사

(70-11)

1) 기능

생산되어 있는 DECT관련 정보를 일괄적으로 SCM2에서 WTIC로 또는 반대로 WTIC에서 SCM2로 복사하는 기능

2) 화면

2-1) 초기화면

WTIC Data UP/DOWN Load ?

# (0:to SCM 1:to WTIC)

2-2) Data upload중에 표시되는 화면

WTIC Data UP/DOWN Load ?

Up Loading Sys. Data

WTIC Data UP/DOWN Load ?

Up Loading DECT ID : **

2-3) Data download중에 표시되는 화면

WTIC Data UP/DOWN Load ?

Down Loading Sys. Data

WTIC Data UP/DOWN Load ?

Down Loading DECT ID : **

3) 데이터 설명

- # : 0 -> WTIC에 있는 데이터를 SCM2로 복사한다.

1-> SCM2에 있는 데이터를 WTIC로 복사한다.

4) 프로그램 순서

70 + 버튼 11 + 기능 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명