DIL 국선정보

DIL 국선정보에 해당되는 초기화면은 다음과 같다.

DIL Trunk Data Field

Select Flexible Button

- 해당 코드번호 : 45

- 순서 : 시작 + 재발신 + 45

개별 착신 그룹 확인

(45-1)

기능

DIL 국선에 대해서 주/야간 DIL 그룹을 확인한다.

- 화면

DIL GRP Verify L:##/##

Day GRP:### NGT GRP:###

- 데이터 설명

- L:##/## : 확인을 원하는 국선의 LB 정보를 입력한다.

- GRP:### : 주/야간 DIL 그룹이 표시된다.

- 프로그램 방법

45 + 버튼 1 + 국선지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

LB 01의 첫번째 국선을 확인한다.

DIL GRP Verify L:01/01

Day GRP:001 NGT GRP:001

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- DIL 그룹은 최대 120개 이다.

-  VOL 을 사용하여 국선에 지정된 DIL그룹을 확인한다.

개별 착신 그룹

지정

(45-2)

기능

DIL 국선에 대해서 주/야간 DIL 그룹을 지정한다.

- 화면

DIL GRP ASGN L:##/##-##

Day GRP:### NGT GRP:###

- 데이터 설명

- L:##/## : DIL 국선의 LB 정보를 입력한다.

- GRP:### : 주/야간 DIL 그룹을 입력한다.

- 프로그램 방법

45 + 버튼 2 + 국선범위 지정 + 주간그룹 지정 + 야간그룹 지정 + 보류/입력

- 프로그램 예

LB 01의 국선 16회선(01/01 ~ 01/16)을 주간에는 그룹 5에 착신시키고 야간에는 그룹 6에 착신시키고자 할 때

DIL GRP ASGN L:01/01-16

Day GRP:005 NGT GRP:006

- 관련 DB

- 보충 설명

- DIL 그룹은 최대 120개 이다.

개별 착신 그룹

삭제

(45-3)

1) 기능

DIL 국선에 대해서 DIL 그룹을 삭제한다.

2) 화면

DIL GRP DEL L:##/##-##

Type:# (D:1 N:2 DN:3)

3) 데이터 설명

- L:##/## : 삭제할 DIL 국선 LB 정보를 입력한다.

- Type:#  : 주간그룹삭제(D:1), 야간그룹삭제(N:2), 주/야간 그룹삭제(DN:3)를 입력한다.

4) 프로그램 방법

45 + 버튼 3 + 국선범위 지정 + 삭제 그룹 선택 지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

LB 01의 국선 16회선(01/01 ~ 01/16)에 대해 DIL 야간그룹을 삭제할 경우

DIL GRP DEL L:01/01-16

Type:2 (D:1 N:2 DN:3)

6) 관련 DB

7) 보충 설명

개별 착신 그룹에

대한 내선 확인

(45-4)

1) 기능

DIL 그룹에 지정된 내선번호를 연속으로 확인한다.

2) 화면

DIL Group EXT No Verify

GRP:### No:#### CNT:###

3) 데이터 설명

- GRP:### : 확인을 원하는 DIL그룹을 입력한다.

- No:#### : DIL그룹에 속한 내선번호가 표시된다.

- Count:## : 확인 개수(최대 10개)가 표시된다.

4) 프로그램 방법

45 + 버튼 4 + DIL 그룹지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

DIL 그룹 001에 속한 내선가입자를 확인한다.

DIL Group EXT No Verify

GRP:001 No:100 CNT:01

6) 관련 DB

7) 보충 설명

-  VOL 을 사용하여 연속적으로 DIL 국선에 지정된 그룹을 확인한다.

개별 착신 그룹에 대한 내선 지정

(45-5)

1) 기능

DIL 그룹에 내선번호를 하나씩 등록한다.

2) 화면

DIL Group EXT No Assign

Group No:### EXT No:####

3) 데이터 설명

- Group No:### : DIL그룹을 지정한다.

- No:#### : DIL그룹에 등록할 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

45 + 버튼 5 + DIL 그룹지정 + 내선번호 + 보류/입력

5) 프로그램 예

DIL 그룹 001에 내선번호 210번을 지정한다.

DIL Group EXT No Assign

Group No:001 EXT No:210

6) 관련 DB

7) 보충 설명

개별 착신 그룹에 대한 내선 삭제

(45-6)

1) 기능

DIL 그룹에 등록된 내선번호를 하나씩 삭제한다.

2) 화면

DIL Group EXT No Delete

Group No:### EXT No:####

3) 데이터 설명

- Group No:### : DIL그룹을 지정한다.

- No:#### : 삭제할 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

45 + 버튼 6 + DIL 그룹지정 + 내선번호 + 보류/입력

5) 프로그램 예

DIL 그룹 001에서 내선번호 210번을 삭제한다.

DIL Group EXT No Delete

Group No:001 EXT No:210

6) 관련 DB

7) 보충 설명

DIL 그룹 착신 시

착신 방법 확인/

지정

(45-7)

1) 기능

DIL 그룹에 대한 서비스 방법을 지정한다.

2) 화면

DIL Group Option GRP:###

# (FST:1 UCD:2 MUL:3)

3) 데이터 설명

- GRP:### : DIL 그룹을 입력한다.

- # : DIL 그룹 착신 시 처리 방법을 지정한다.

4) 프로그램 방법

45 + 버튼 7 + DIL 그룹지정 + 처리 방법 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- FST : First, DIL 그룹 첫번째 내선 가입자에게 호가 착신된다.

- UCD : DIL 그룹 내에서 순서적으로 호가 착신된다.

- MUL : Multiple, DIL 그룹 내 모든 내선 가입자에게 호가 착신된다.

- 초기값은 FST이다.

그룹 내 가입자의

착신 전환시 처리

방법 확인/지정

(45-8)

1) 기능

DIL 그룹에 대한 선택사항을 지정한다.

2) 화면

Group DIL Option GRP:###

# (CFWD-RNG:0 Ignore:1)

3) 데이터 설명

- GRP:### : DIL 그룹을 입력한다.

- # : 착신 전환 여부를 지정한다.

4) 프로그램 방법

45 + 버튼 8 + DIL 그룹 지정 + 착신 전화 여부 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

dil_grp_sts[].option

6) 보충 설명

- CFWD-RNG:0 : 착신 전환시킨 가입자에게 착신전환.

- Ignore:1 : 착신전환하지 않음.