QSIG 추가 서비스

지정

(80-1)

기능

QSIG의 추가 서비스(Supplementary Service)를 확인/지정한다.

2) 화면

[Corresponding Menu]

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 해당 QSIG의 추가 서비스 제공 여부를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

80 + 버튼 1 [+ VOL ]

- 지정

80 + 버튼 1 [+ VOL ] + 해당 서비스 제공 여부 지정 +

보류/입력

5) 보충 설명

- SS_CT : Supplementary Service Call Transfer.  QSIG로 착/발신한 호를 QSIG로 호 전환할 수 있는 기능.

QSIG SS_CT Allow? :01

# (Yes:1 No:0)

- SS_CC : Supplementary Service Call Completion.  QSIG로 발신한 호에서 착신 가입자가 BUSY이거나 응답을 하지 않을 때 착신 가입자가 IDLE한 상태가 되면 자동으로 호가 설정되도록 하는 기능.

- CCBS : Completion of Call to Busy Subscriber.  착신 가입자가 BUSY인 경우 Call Completion 기능.

- CCNR : Completion of Call to No Reply.  착신 가입자가 응답하지 않는 경우 Call Completion 기능.

QSIG SS_CC Allow? :01

# (Yes:1 No:0)

- SS_AOC : Supplementary Service Advice of Charge.  과금 정보 기능.

QSIG SS_AOC Allow? :01

# (Sel:0,1,2,3)

- 1 : AOC-S (AOC at call setup time).

- 2 : AOC-D (AOC during the call).

- 3 : AOC-E (AOC at the end of the call).

QSIG 추가 서비스

관련 Option 지정

(80-2)

1) 기능

QSIG 추가 서비스(Supplementary Service)관련 Option을 지정한다.

2) 화면

[Corresponding Menu]

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 해당 QSIG 추가 서비스의 Option을 사용 여부를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

80 + 버튼 2 [+ VOL ]

- 지정

80 + 버튼 2 [+ VOL ] + Option 사용 여부 지정 +

보류/입력

5) 보충 설명

- CC: Service Retain : CC가 등록된 착신 가입자가 IDLE한 상태가 되어 CC를 등록한 발신 가입자에게 Message를 보내는데 그 발신 가입자가 BUSY 상태이어서 Ring을 받을 수 없는 상태일 때, 이 서비스를 유지할 것인지 자동으로 취소할 것인지를 지정한다.

CC: Service Retain ? :01

# (Yes:1 No:0)

- Retain Sig Connect : 기본 호와 상관없이 특정 서비스에 대한 Message를 송신하고 발신하는데 Signal 연결을 유지할 것인지의 여부(Call Independent Mode, Connection Oriented Mode)를 지정한다.

Retain Sig Connect ? :02

# (Yes:1 No:0)

- No Path Reservation : 기본 호와 상관없이 QSIG Message 연결 상 기본 호의 Setup Message가 요구될 때, 미리 channel를 잡아둘 것인지의 여부를 지정한다.

No Path Reservation? :03

# (Yes:1 No:0)

- CLIP/COLP Restrict : 모든 QSIG 착/발신 호에서 Called 또는 Calling Line ID를 제한할 것인지의 여부를 지정한다.

CLIP/COLP Restrict ? :04

# (Yes:1 No:0)

- CNIP/CONP Restrict : 모든 QSIG 착/발신 호에 대해 Called 또는 Calling 이름 표시 제한을 할 것인지의 여부를 지정한다.

CNIP/CONP Restrict ? :05

# (Yes:1 No:0)

QSIG 추가 서비스

관련 Timer 지정

(80-3)

1) 기능

QSIG 추가 서비스(Supplementary Service)관련 Timer를 지정한다.

2) 화면

[Corresponding Menu]

### (Unit:100 ms)

3) 데이터 설명

- # : QSIG 추가 서비스관련 Timer를 지정한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

80 + 버튼 3 [+ VOL ]

- 지정/삭제

80 + 버튼 3 [+ VOL ] + Timer 값 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- CCBS Retention Lock : 착신 가입자가 BUSY일 때(Busy Tone이 들리는 상태) 발신 가입자가 CC를 요구하는데 허용된 시간.

CCBS Retention Lock :01

### (Unit:100 ms)

- CCNR Retention Lock : 착신 가입자가 응답을 하지 않아(RBT이 들리는 상태) 발신 가입자가 CC를 요구하는데 허용된 시간.

CCNR Retention Lock :02

### (Unit:100 ms)

- CCBS SvcDuration Lock : BUSY인 착신 가입자에게 CC가 등록된 후 착신 가입자가 IDLE 상태가 될 때까지의 시간.  CCBS 서비스 유효 시간을 가리킨다.

CCBS SvcDuration Lock:03

### (Unit:100 ms)

- CCNR SvcDuration Lock : IDLE한 착신 가입자에게 CC가 등록된 후 착신 가입자가 ACTIVE 상태에서 IDLE 상태가 될 때까지의 시간.  CCNR 서비스 유효 시간을 가리킨다.

CCNR SvcDuration Lock:04

### (Unit:100 ms)

- CC Port Idle Check LK : CC가 등록된 가입자가 IDLE 상태로 되어 CC 서비스를 제공하려고 할 때 모든 Channel이 Busy인 경우 IDLE한 Channel을 check하는 시간.

CC Port Idle Check LK:05

### (Unit:100 ms)